Biuro Usług Ekologicznych ”Eko-Trend”

w Białymstoku

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

Powiat siemiatycki

2004-2011

ZESPÓŁ WYKONAWCÓW

dr Elżbieta Broniewicz 		– kierownik

dr Mirosław Broniewicz 		– wykonawca

dr Grzegorz Dobrzański 	– wykonawca

dr Joanna Ejdys 			– wykonawca

Białystok, grudzień 2003

SPIS TREŚCI

STRESZCZENIE	4

1. AKTUALNY STAN PRAWNY	16

2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W POWIECIE	25

2.1. Charakterystyka powiatu siemiatyckiego	25

2.2. Odpady powstające w sektorze komunalnym	27

2.2.1. Odpady komunalne	27

2.2.2. Składowiska odpadów komunalnych	32

2.2.3. Komunalne osady ściekowe	38

2.3. Odpady powstające w sektorze gospodarczym	40

2.3.1. Odpady inne niż niebezpieczne	40

2.3.2. Odpady niebezpieczne	44

2.3.3. Odpady z akcji zwalczania poważnych awarii, miejscowych zagrożeń środowiska i ich skutków na obszarze powiatu siemiatyckiego	47

2.3.4. Mogilniki	48

2.3.5. Punkty skupu zwłok zwierzęcych oraz grzebowiska	48

3. PROGNOZA ZMIAN DO ROKU 2014	49

3.1. Sektor komunalny	49

3.1.1. Odpady komunalne	49

3.1.2. Osady ściekowe	50

3.2. Sektor gospodarczy	52

4. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU SIEMIATYCKIEGO	59

4.1. Metodyka opracowywania strategii, celów i zadań w zakresie gospodarki odpadami	59

4.2. Długoterminowy program strategiczny w zakresie gospodarki odpadami	61

4.3. Krótkoterminowy plan działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi	63

4.3.1. Odpady komunalne	65

4.3.2. Odpady opakowaniowe	73

4.3.3. Osady ściekowe	76

4.3.4. Składowanie odpadów komunalnych	77

4.3.5. Harmonogram działań w sektorze komunalnym	80

4.4. Krótkoterminowy plan działań w zakresie gospodarki odpadami sektora gospodarczego	83

4.4.1. Cele gospodarki odpadami przemysłowymi	83

4.4.2. Plan działań w obszarze gospodarki odpadami z przemysłu rolno- spożywczego	84

4.4.3. Plan działań w obszarze gospodarki niebezpiecznymi odpadami z sektora gospodarczego	85

4.4.4.	Plan działań w obszarze gospodarki pozostałymi odpadami z sektora gospodarczego	86

4.4.5. Harmonogram  działań w obszarze gospodarki odpadami z sektora gospodarczego	87

4.5. Wytyczne dla gmin przy sporządzaniu gminnych planów gospodarki odpadami	91

5. ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI	94

5.1. Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami	94

5.2.  Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej w zakresie gospodarki odpadami	94

5.2.1. Zadania gmin	94

5.2.2. Zadania powiatów	96

5.3. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami	96

5.4. Aktualizacja i modyfikacja planów	96

5.5.  Raportowanie wdrażania planów gospodarki odpadami	97

5.6. Wskaźniki monitorowania efektywności planów	97

6. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO	98

WYKAZ TABEL	100

WYKAZ SCHEMATÓW	101

LITERATURA	102

# STRESZCZENIE

Powiatowy program gospodarki odpadami opracowano na zlecenie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach powiatowe plany gospodarki odpadami powinny zostać opracowane i zatwierdzone do końca 2003 roku oraz obejmować okres: krótkoterminowy – do roku 2007 i długoterminowy – do roku 2011 (4-letnie cykle).

Powiatowy plan gospodarki odpadami dla powiatu siemiatyckiego uwzględnia zapisy Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego. Ponadto cele i zadania zawarte w programie są zgodne z zapisami i celami przyjętymi w następujących dokumentach:

#### II Polityka Ekologiczna Państwa;

#### Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010;

#### Program wykonawczy do II polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010;

#### Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2010.

#### Powiatowy plan gospodarki odpadami został sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620).

Powiatowy plan gospodarki odpadami określa:

- aktualny stan gospodarki odpadami;

- prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami;

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami;

- projektowany system gospodarki odpadami;

- szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu;

- system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, obszar powiatu siemiatyckiego leży w południowej części województwa podlaskiego. Graniczy z powiatami: od północy -  bielskim, od wschodu - hajnowskim, od zachodu – wysokomazowieckim i sokołowskim. Siedzibą władz powiatu są Siemiatycze. Ogólna powierzchnia powiatu wynosi 145 958 ha. W jego granicach znajduje się 9 gmin: miejska Siemiatycze, miejsko-wiejska Drohiczyn, wiejska Dziadkowice, wiejska Grodzisk, wiejska Mielnik, wiejska Milejczyce, wiejska Nurzec Stacja, wiejska Perlejewo, wiejska Siemiatycze.

Liczba ludności powiatu siemiatyckiego w 2001 roku wynosiła 51,4 tys. mieszkańców. Liczba ta systematycznie spada – od roku 1995 – o 1,5 tys. osób.

Ze względu na brak odpowiednich badań ilościowych wytwarzanych odpadów na terenie powiatu siemiatyckiego, uwzględniających środowisko miejskie i wiejskie, do obliczenia wielkości wytwarzanych odpadów komunalnych przyjęto wskaźniki emisji odpadów z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO). Obliczono, że w przyjmowanym jako bazowy roku 2001, w powiecie powstało ok. 15,14 tys. Mg odpadów komunalnych. Na terenach miejskich wytworzono 7 712 Mg odpadów (51%), a na terenach wiejskich 7 424 Mg (49%) odpadów komunalnych (tabela 1).

Tabela 1. Obliczona ilość wytworzonych odpadów komunalnych w powiecie siemiatyckim w 2002 r.

| Wyszczególnienie | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | miasto | wieś |
| Wskaźnik nagromadzenia odpadów wg KPGO w kg/M | 423,71 | 223,6 |
| Liczba mieszkańców powiatu siemiatyckiego (tys. M) | 18,2 | 33,2 |
| Ilość odpadów (w Mg/rok) | 7712 | 7424 |

Źródło: opracowanie własne.

Wg GUS, w 2001 r. wywieziono 4,42 tys. Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 29% ogółu wytworzonych odpadów. Podobnie ilość odpadów wywiezionych na składowisko oceniły samorządy miast i gmin powiatu – w 2001 r. – 2,5 tys. Mg, w 2002 r. – 4,5 tys. Mg.

Przyjęto za Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego, że na terenach wiejskich praktycznie cała masa odpadów ulegających biodegradacji jest w gospodarstwach wykorzystywana (pożywienie dla zwierząt gospodarskich) lub zagospodarowywana we własnym zakresie (spalanie papieru, produkcja kompostu na własne potrzeby). Przyjęto, że na terenach miejskich możliwe jest zagospodarowanie około 10% odpadów pochodzenia organicznego (głównie z terenów z zabudowa jednorodzinną). Uwzględniając powyższe założenia obliczono, że odpady ulegające biodegradacji powstające na terenach wiejskich powiatu siemiatyckiego w ilości  1,7 tys.  Mg zostały całkowicie zagospodarowane we własnym zakresie.

Oznacza to, że ponad 60% odpadów trafiło do środowiska w sposób niekontrolowany (wg informacji samorządów – 3,8%). W Polsce, wskaźnik ten szacowany jest na ok. 10% (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, 2002). Tak wysoki odsetek odpadów niezagospodarowanych i unieszkodliwianych w niewłaściwy sposób wynika z braku zorganizowanego systemu gromadzenia, transportu odpadów na terenach prawie wszystkich gmin powiatu – mieszkańcy własnym transportem wywożą odpady na składowiska zorganizowane. Jak wynika z szacunków ilości odpadów przyjętych zgodnie z KPGO, większość tych odpadów trafia na dzikie wysypiska.

Według  informacji samorządów miast i gmin odzysk surowców wtórnych w powiecie siemiatyckim rozpoczęto w 2002 r. W 2001 r. jedynie w gminie Milejczyce zgromadzono 500 kg puszek aluminiowych. W roku 2002 odzyskano łącznie 148 Mg materiałów. Odzysk odpadów prowadzono niemal we wszystkich gminach powiatu (poza gminą Dziadkowice). Zbiórka obejmowała przede wszystkim: makulaturę, złom, szkło, puszki aluminiowe, butelki PET. Z uwagi na krótki okres funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkości zgromadzonych surowców wtórnych są niewielkie i stanowią w sumie 1,0% ogółu wytworzonych odpadów na terenie powiatu. Najwyższy odsetek odzysku uzyskano w grupie  opakowań z aluminium (puszki aluminiowe) - 14,5% wytworzonych odpadów.

Na terenie powiatu siemiatyckiego funkcjonuje 16 komunalnych składowisk odpadów, zróżnicowanych pod względem zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko. Według WIOŚ w Białymstoku w 2001 r. jedynie trzy składowiska odpadów urządzone były zgodnie z wymogami ochrony środowiska: w Siemiatyczach, Drohiczynie i Dziadkowicach. Żadne, z szesnastu eksploatowanych na terenie powiatu wysypisk komunalnych nie jest przystosowane do składowania odpadów niebezpiecznych. Na terenie powiatu brak jest również wyznaczonego miejsca do wywożenia produktów zneutralizowanych w wyniku przeprowadzonych akcji ratowniczych o znamionach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska np. skażonej gleby. Nierozwiązanym ciągle problemem jest również brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co powoduje, że odpady niebezpieczne np. zużyte świetlówki, baterie, akumulatory i inne trafiają na składowiska odpadów (zorganizowane i dzikie). Na terenie powiatu siemiatyckiego nie funkcjonuje żadne stałe składowisko odpadów przemysłowych. Wysypisko gminy Perlejewo w miejscowości Twarogi Lackie jest tymczasowe, nieurządzone i niezalegalizowane.

„Dzikie składowiska” są to głównie wyrobiska żwirowe, glinianki lub też nieużytki. Składowane tam są odpady komunalne i gruz budowlany. Informacje uzyskane z gmin wskazują na istnienie w powiecie co najmniej 21 takich obiektów, na których w roku 2002 zgromadzono około 317 Mg odpadów stałych.

Zgodnie z danymi GUS, w oczyszczalniach ścieków powiatu siemiatyckiego w 2001 r. powstało 390 ton suchej masy osadów ściekowych, które w całości trafiły na składowiska odpadów. Do końca 2001 roku nagromadzono 1400 Mg s.m. osadów. W powiecie funkcjonowało 7 biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych o łącznej przepustowości 14 752 m3/dobę.

Według informacji Urzędu Statystycznego w Białymstoku, w 2001 r. w powiecie siemiatyckim wytworzono 6,7 tys. Mg odpadów przemysłowych ogółem. Stanowi to 0,9% odpadów przemysłowych wytworzonych w województwie podlaskim. Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów wykorzystano 5,2 tys. Mg (77,6%), zaś unieszkodliwiono przez składowanie 1,5 tys. Mg (22,4%).

W roku 2002 w powiecie dominowały odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i przetwórstwa żywności (grupa 02), następnie odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych (grupa 17) oraz odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (grupa 20) Wszystkie wyprodukowane odpady z grup od 02 do 17 zostały wykorzystane. Jedynie odpady grupy 20 (odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie) zostały unieszkodliwione przez składowanie.

Według danych uzyskanych w Urzędzie Marszałkowskim oraz WIOŚ w Białymstoku, w 2002 roku w powiecie siemiatyckim wytworzono około 37,1 Mg odpadów niebezpiecznych (2,2% odpadów niebezpiecznych wytworzonych w województwie podlaskim). Głównymi producentami tych odpadów były jednostki:

- PERN "Przyjaźń" Stacja Pomp Nr l w Adamowie – 19,5 Mg (35 Mg w 2001 r.),

- „Bauer” sp. z o.o. w Siemiatyczach (obecnie Oerlemans Food sp. z o.o.) – 7,0 Mg (6,734 Mg w 2001 r.),

- Samodzielny Publiczny ZOZ w Siemiatyczach – 4,587 Mg (4,943 Mg w 2001 r.),

- Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach – 3,807 Mg,

- „Polser” sp. z o.o. w Siemiatyczach – 1,4 Mg,

- Zakład Energetyczny Białystok, stacje i linie na terenie powiatu siemiatyckiego – 0,854 Mg.

Wszystkie wyprodukowane w 2002 r. w powiecie odpady niebezpieczne zostały unieszkodliwione przez wyspecjalizowane jednostki.

Ilość odpadów komunalnych, które będą wytwarzane do roku 2014 w powiecie siemiatyckim, zależy od prognozowanej liczby mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, wynikające głównie z przesłanek rozwoju gospodarczo – społecznego. Zmianę wskaźników emisji odpadów przyjęto z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, zaś prognozowaną liczbę ludności według Głównego Urzędu Statystycznego. Prognozę ilości odpadów z sektora komunalnego przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Prognozowana ilość odpadów komunalnych w powiecie siemiatyckim w latach 2003 – 2014 (w tys. Mg)

| Rok | Tereny miejskie | Tereny wiejskie | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 8,6 | 7,8 | 16,4 |
| 2004 | 8,9 | 7,9 | 16,9 |
| 2005 | 9,3 | 8,1 | 17,4 |
| 2006 | 9,6 | 8,1 | 17,7 |
| 2007 | 9,9 | 8,1 | 18,0 |
| 2008 | 10,2 | 8,1 | 18,3 |
| 2009 | 10,6 | 8,1 | 18,7 |
| 2010 | 11,0 | 8,1 | 19,1 |
| 2011 | 11,3 | 8,1 | 19,4 |
| 2012 | 11,7 | 8,1 | 19,8 |
| 2013 | 12,1 | 8,2 | 20,3 |
| 2014 | 12,5 | 8,2 | 20,7 |

Źródło: opracowanie własne.

Prognozę wielkości odpadów wytwarzanych przez sektor gospodarczy opracowano zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami dla okresu 8-letniego, obejmującego lata 2004-2011. W odniesieniu do wskaźników stosowanych w KPGO i WPGO prognoza dotyczy perspektywy roku 2014, głównie z uwagi na brak wskaźników dla lat pośrednich.

Prognozowanie zmian w ilościach wytwarzanych odpadów w obszarze działalności gospodarczej na terenie powiatu siemiatyckiego w sytuacji głębokich zmian restrukturyzacyjnych w głównych sektorach przemysłowych i ogólnie niekorzystnej koniunktury gospodarczej jest trudne do oszacowania. Brakuje także prognoz rozwoju i zmian w poszczególnych gałęziach przemysłu, rzemiosła i usług w regionie do 2011 roku oraz strategii rozwoju gospodarczego powiatu siemiatyckiego.

W tej sytuacji można jedynie przyjmować istniejące wskaźniki rozwoju gospodarczego kraju i na tej podstawie dokonywać szacunków ilości przewidywanych powstających odpadów z działalności gospodarczej.

Prognozując rozwój sektora gospodarczego i związaną z nim ilość wytwarzanych odpadów należy wziąć pod uwagę w szczególności tendencje występujące we współczesnej gospodarce. Przyjmując za dokumentami rządowymi „wariant optymistyczny" rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą tendencję, przewiduje się w ciągu najbliższych 15 lat wyjście z recesji i dalszy rozwój gospodarczy kraju w następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu.

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego jest natomiast silnie skorelowana z liczbą zakładów przemysłowych na terenie powiatu (tabela 3). Pojawienie się jednego nowego zakładu przemysłowego może w przyszłości zmienić strukturę odpadów przemysłowych i wpłynąć istotnie na wielkość wytwarzanych odpadów w powiecie.

Tabela 3. Prognoza wielkości wytwarzanych odpadów przemysłowych według założeń KPGO (w tys. Mg)

| Lata | Wielkość odpadów według prognozy wzrostu PKB (tys. Mg) |
| --- | --- |
| 2002 | 7,8 |
| 2003 | 8,0 |
| 2004 | 8,2 |
| 2005 | 8,5 |
| 2006 | 8,7 |
| 2007 | 9,0 |
| 2008 | 9,3 |
| 2009 | 9,6 |
| 2010 | 9,8 |
| 2011 | 10,1 |

Źródło: obliczenia własne.

Uwzględniając lokalne uwarunkowania powiatu siemiatyckiego, przede wszystkim wolniejszy rozwój gospodarczy niż zakładany w skali kraju można przyjąć, że obliczona na podstawie KPGO prognoza wielkości wytwarzanych odpadów jest wariantem maksimum w zakresie ilości odpadów jakie mogą powstać w 2011 roku (na poziomie 10 tys. Mg). Uwzględniając natomiast sytuację istniejącą od kilku lat na terenie powiatu wielkość wytwarzanych odpadów w 2011 roku powinna kształtować się na poziomie 8,0 tys. Mg.

#### Przyjęto następujący cel strategiczny planu gospodarki odpadami:

Zapobieganie powstawaniu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych.

Cele i zadania zostały określone odrębnie dla dwóch sektorów: sektor komunalny oraz sektor gospodarczy.  W sektorze komunalnym wyróżniono następujące podgrupy odpadów:

- odpady komunalne (ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, odpady budowlane oraz pozostałe odpady),

- odpady opakowaniowe,

- osady ściekowe.

Zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66, poz. 620) cele zostały określone dla dwóch przedziałów czasowych:

- długoterminowego obejmującego łącznie okres 8 lat, od roku 2004 do roku 2011;

- krótkoterminowego obejmującego 4-letni okres; lata 2004-2007.

Cele długookresowe systemu gospodarki odpadami komunalnymi na lata 2007-2011 obejmują:

- doskonalenie organizacji ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi;

- rozwój selektywnej zbiórki odpadów;

- wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

- intensyfikację odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

W gospodarce odpadami przemysłowymi w grupie celów do roku 2010 przewiduje się między innymi:

- zwiększenie poziomu odzysku (w tym recyklingu) odpadów przemysłowych poprzez odpowiednią politykę podatkową;

- zbudowanie systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych;

- wdrażanie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monotoringu;

- rozszerzanie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku, technologiami małoodpadowymi.

Zgodnie z WPGO w dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego przewiduje się osiągnięcie w latach 2003-2014 następujących celów:

- Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów.

- Eliminacja zagrożeń ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Przy opracowywaniu krótkoterminowego planu działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przyjęto następujące założenia:

- Docelowym rozwiązaniem będzie skupienie gmin powiatu  wokół Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) zlokalizowanego w Siemiatyczach (wariant I) lub w Bielsku Podlaskim (Wariant II). Wybór wariantu uzależniony będzie od wyników porozumień międzygminnych i międzypowiatowych.

- Do chwili powstania ZZO odpady z terenu gmin powiatu siemiatyckiego będą deponowane na lokalnych składowiskach odpadów do czasu ich wypełnienia lub konieczności zamknięcia.

- Na całym obszarze powiatu odbywać się będzie selektywna zbiórka odpadów wdrażana sukcesywnie.

- Zgodnie z założeniami WPGO oraz na podstawie przeprowadzonej diagnozy przyjęto, że na terenach wiejskich praktycznie cała ilość odpadów organicznych (w tym papier, drewno, resztki z przygotowania żywności itp.) jest wykorzystywana w gospodarstwach domowych (kompostowana we własnym zakresie, spalana lub stanowiąca pożywienie dla zwierząt); na terenach miejskich z zabudową jednorodzinną możliwe jest zagospodarowanie około 10% odpadów organicznych.

- Akceptacja społeczna dla nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia przyjętych celów.

Podstawowym celem szczegółowym dotyczącym gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji jest:

Składowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2006
na poziomie 83%  odpadów wytworzonych w  roku 1995.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w 1995 roku wytworzono na terenie powiatu siemiatyckiego około 4,7 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Do obliczeń przyjęto liczbę ludności powiatu na poziomie 52520 osób (dane z US w Białymstoku) oraz współczynniki nagromadzenia odpadów ulegających biodegradacji przyjęte w KPGO, z wyszczególnieniem terenów miejskich i wiejskich. Zgodnie z powyższymi założeniami w 2006 roku na składowiska odpadów nie może trafić więcej niż 3,9 tys. Mg odpadów ulegających biodegradacji rocznie. Najbardziej optymalnym sposobem zagospodarowania tej kategorii odpadów jest stworzenie lokalnych kompostowni na terenie powiatu oraz wdrożenie recyklingu odpadów papierowych (papieru nieopakowaniowego i opakowań papierowych).

Aby umożliwić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji, już w gospodarstwach domowych mieszkańcy muszą gromadzić odpady organiczne w osobnych pojemnikach. Zaleca się stosowanie następujących metod zbiórki odpadów biodegradowalnych:

- tereny miejskie z zabudową wielorodzinną: z zastosowaniem specjalnych wiaderek o pojemności 5-6 l przekazywanych bezpłatnie mieszkańcom powiatu i wyrzucaniem odpadów do pojemników przeznaczonych na odpady biodegradowalne ustawionych na osiedlach mieszkaniowych z innymi pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów;

- tereny wiejskie: z zastosowaniem pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów ustawionych w grupie odpadów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów lub poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (gminne centra zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie).

O sposobie zbiórki odpadów z terenów powiatu powinny zadecydować samorządy lokalne.

Realizacja zadań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w latach 2004-2007 powinna polegać na:

- Opracowaniu i wdrożeniu lokalnych (gminnych) systemów gospodarki odpadami zapewniających objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów.

- Wdrożeniu przez lokalne samorządy programów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.

- Realizacji programu edukacji ekologicznej, której celem powinno być zachęcanie mieszkańców do redukowania ilości produkowanych odpadów, selektywnego gromadzenia odpadów.

- Stosowaniu zachęt finansowych dla gospodarstw selektywnie gromadzących odpady lub kompostujących odpady we własnym zakresie.

Budowany na terenie powiatu system selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych powinien uwzględniać stosowanie następujących działań:

- okresowy odbiór bezpośrednio od właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”.

- stworzenie możliwości mieszkańcom powiatu wywozu we własnym zakresie odpadów wielkogabarytowych do gminnych punktów zbiórki odpadów bez ponoszenia opłat.

Władze powiatu powinny wyegzekwować opracowanie na szczeblu lokalnym (gminy) szczegółowych przedsięwzięć związanych z organizacją zbiórki oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się będą:

- wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, osoby prawne prowadzące  prace remontowe;

- specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką, transportem odpadów.

Zaleca się stosowanie specjalnych pojemników na placach budów i remontów przeznaczonych do składowania i wywozu odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania.

Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych zajmować się będą specjalne zakłady usytuowane na terenie lub w pobliżu składowiska odpadów komunalnych (w tym na terenie ZZO). Zakłady te wyposażone będą w linie do przekształcania gruzu budowlanego i doczyszczania odpadów. Zakłady te powinny być zlokalizowane w pobliżu silnie zurbanizowanych obszarów. Otrzymany materiał będzie wykorzystywany do celów budowlanych oraz rekultywacji składowisk. Preferowanym miejscem lokalizacji są okolice miasta Siemiatycze.

Podstawowym elementem systemu gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych powinny być gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych przyjmujące bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z zaleceniami WPGO w każdej gminie powiatu siemiatyckiego powinien zostać zorganizowany co najmniej jeden taki punkt.

Ponadto zbiórka odpadów niebezpiecznych może być prowadzona:

- z wykorzystaniem specjalnego pojazdu (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) objeżdżającego w określone dni wyznaczony obszar powiatu;

- przez zbiórkę przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami. Władze miejskie zawierają umowy z placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i przechowywania odpadów. Specjalny pojazd zabiera zgromadzone odpady na żądanie;

- bezpośrednio w Zakładach Zagospodarowania Odpadów lub na odpowiednio wyposażonych składowiskach.

Odpady niebezpieczne wytworzone w grupie odpadów komunalnych transportowane będą z miejsc zbiórki i tymczasowego magazynowania do odbiorców zajmujących się ich unieszkodliwianiem. Aktualnie w Polsce istnieje wystarczająca ilość zakładów unieszkodliwiających większość odpadów niebezpiecznych.

W latach 2004-2007 działania w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu powinny koncentrować się wokół:

- Ograniczenia masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach poprzez:

- prowadzenie ewidencji odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów;

- doskonalenie selektywnej zbiórki „u źródła”;

- doskonalenie systemu odbioru odpadów;

- segregację prowadzoną w sortowni odpadów;

- Budowy systemu odzysku i recyklingu zapewniającego osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku.

- Systemu edukacji społeczności lokalnych.

- Gromadzenia i dostarczania społeczeństwu informacji na temat prowadzonej w powiecie zbiórki odpadów opakowaniowych. Biorąc pod uwagę, że mieszkańcy odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych muszą być odpowiednio poinformowani o roli jaką pełnią i dostosować do niej swoje zachowania.

- Wprowadzenia standardów dotyczących jakości i czystości surowców wtórnych uzyskanych z odpadów opakowaniowych.

- Utworzenia bazy danych dotyczących odzysku poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych i doskonalenie systemu monitoringu oddziaływania opakowań oraz odpadów opakowaniowych na środowisko.

W gospodarce osadami ściekowymi przyjmuje się na terenie powiatu siemiatyckiego następujące kierunki działań:

  - Unieszkodliwianie osadów ściekowych w zależności od uwarunkowań lokalnych (kompostowanie, wykorzystanie w celach nawozowych i w rekultywacji, deponowanie osadów na składowiskach).

  - Zwiększenia kontroli nad osadami wykorzystywanymi do celów przyrodniczych.

Zgodnie z KPGO preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi powinno być kompostowanie oraz wykorzystanie osadów do nawożenia. Warunkiem wykorzystania osadów ściekowych będzie ich odpowiedni skład chemiczny i zawartość patogenów.

Deponowanie osadów ściekowych na składowiskach odpadów nie jest kierunkiem zalecanym, lecz możliwym do wykorzystania. W przypadku uruchomienia instalacji do kompostowania przy ZZO osady ściekowe powstające na terenie powiatu należy unieszkodliwiać łącznie z odpadami ulegającymi biodegradacji.

Podstawowym celem wyznaczonym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego w zakresie ilości składowanych odpadów jest w perspektywie roku 2006:

Deponowanie na składowiskach nie więcej 
niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych.

Natomiast w perspektywie roku 2014:

Deponowanie na składowiskach nie więcej 
niż 51% wytworzonych odpadów komunalnych.

W tabeli 4 przedstawiono przewidywaną ilość odpadów przeznaczonych do składowania w latach 2004-2011 na terenie powiatu siemiatyckiego.

Działania w zakresie poprawy warunków składowania odpadów na terenie powiatu siemiatyckiego powinny dotyczyć:

- Modernizacji składowisk odpadów w Dziadkowicach, w Mielniku i  Żerczycach.

Modernizacja wymienionych składowisk będzie polegała w szczególności na wyposażeniu ich w brodziki, instalację piezometrów oraz zakup i instalację wag. Modernizacja powinna zostać przeprowadzona w jak najszybszym czasie, zapewniając dostosowanie składowisk do obowiązujących przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska.

- Uzyskania przez wszystkie składowiska decyzji zatwierdzającej instrukcje eksploatacji do czasu zamknięcia.

- Dostosowania składowiska w Siemiatyczach do składowania odpadów poakcyjnych.

- Likwidacji dzikich składowisk odpadów.

- Zamykania składowisk zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Do zamknięcia w 2005 roku przewidziano składowiska w: Dołubowie, Boratyńcu Lackim, Szerszeniach, w 2008 r. w Słochach Annopolskich, w 2009 roku w: Rososzach, Krupicach, Kłopotach Bańkach, Czartajewie, Dziadkowicach, Mielniku, Drochlinie, Milejczycach, Żerczycach i Kułygach.

Tabela 4. Zakładana ilość odpadów przewidzianych do składowania na terenie powiatu siemiatyckiego w latach 2004-2011 (w tys. Mg/rok)

| Strumień odpadów | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady wytworzone [tys. Mg] | 16,880 | 17,300 | 17,680 | 17,990 | 18,330 | 18,680 | 19,080 | 19,440 | 145,380 |
| Razem odzysk i unieszkodliwianie poza składowaniem [tys. Mg] | 3,757 | 3,402 | 4,528 | 5,391 | 5,967 | 6,090 | 7,100 | 7,523 | 43,756 |
| Składowanie odpadów komunalnych [tys. Mg] | 13,123 | 13,988 | 13,153 | 12,600 | 12,364 | 12,591 | 11,980 | 11,917 | 101,714 |
| Procent odpadów składowanych w stosunku do wytworzonych [%] | 77,7 | 80,4 | 74,4 | 70,0 | 67,4 | 67,4 | 62,8 | 61,3 | 69,9 |
| Niezbędna pojemność składowisk odpadów tys. m3 | 17,8 | 19,0 | 17,8 | 17,1 | 16,8 | 17,1 | 16,2 | 16,1 | 137,8 |

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z WPGO w dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego przewiduje się osiągnięcie w latach 2003-2014 następujących celów:

  - Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

  - Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów.

  - Eliminacja zagrożeń ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Biorąc pod uwagę, że na terenie powiatu siemiatyckiego istnieje stała tendencja wykorzystywania odpadów, natomiast stopień ich unieszkodliwiania przez składowanie jest niewielki, działania doskonalące system gospodarki odpadami z sektora gospodarczego powinny szczególnie dotyczyć przemysłu rolno-spożywczego, odpowiedzialnego za wytwarzanie prawie 92% ogółu odpadów sektora gospodarczego na terenie powiatu.

Dla zoptymalizowania gospodarki odpadami rolno-spożywczymi proponuje się przyjąć następujące cele strategiczne:

- Efektywne wykorzystanie w produkcji rolnej zwiększonej ilości odpadów wytwarzanych w przemyśle rolno-spożywczym.

- Wykorzystanie odpadów do produkcji pełnowartościowych wyrobów.

- Stosowanie efektywnych metod gospodarki odpadami wraz z wprowadzaniem nowych technologii produkcji i przetwórstwa.

- Skuteczne wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów stanowiących materiał wysokiego ryzyka (HRM).

- Stworzenie systemu zachęt dla podmiotów gospodarczych podejmujących wspólne zadania w zakresie odzysku lub efektywnego unieszkodliwiania odpadów.

- Zinwentaryzowanie miejsc i ilości powstawania odpadów z chowu i hodowli zwierząt (gnojówka, gnojowica, obornik) oraz opracowanie systemu ich wykorzystania.

Ponadto :

  - prowadzenie ewidencji i kontroli miejsc wytwarzania odpadów,

  - organizacja systemu zbiórki odpadów,

  - rozwój edukacji ekologicznej na wsi ze szczególnym uwzględnieniem małych 
i średnich producentów rolnych.

Szacunkowa wartość kosztorysowa realizacji zadań własnych powiatu w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ujętych w krótkoterminowym planie działań na lata 2004-2007 wyniesie około 47 tys. zł, natomiast zadań koordynowanych (zadań gmin powiatu) 35 564 tys. zł. W zakresie gospodarki odpadami sektora gospodarczego, realizacja zadań własnych powiatu w latach 2004-2007 została oszacowana na 44 tys. zł, a zadań koordynowanych na 84 tys. zł.

W wyniku realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami przewiduje się kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie powiatu siemiatyckiego oraz zmniejszenie negatywnych uciążliwości dla środowiska w związku z istniejącym w chwili obecnej systemem gospodarki odpadami, zwłaszcza komunalnymi.

Realizacja zadań ujętych w planie, w perspektywie do roku 2011 spowoduje wyeliminowanie istniejących uciążliwości dla środowiska.

# 1. AKTUALNY STAN PRAWNY

Akty prawne

Gospodarowanie odpadami regulują następujące podstawowe akty prawne:

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001 r., poz.627 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62 z 2001 r., poz.628 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowan iach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63 z 2001 r., poz.638 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63 z 2001r., poz.639 ze zmianami).

- Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 100 z 2001 r.poz.1085).

- Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. Nr 132 z 1996 r., poz.622 ze zmianami).

W ustawie Prawo ochrony środowiska (tytuł I, dział III, art. 5 - 11) wprowadzono następujące zasady ogólne, istotne z punktu widzenia gospodarki odpadami:

- Zasadę zintegrowanego podejścia do ochrony środowiska jako całości: ochrona jednego lub kilku elementów przyrodniczych powinna być realizowana z uwzględnieniem ochrony pozostałych elementów.

- Zasadę zapobiegania: ten, kto podejmuje działalność mogącą negatywnie oddziaływać na środowisko jest zobowiązany do zapobiegania temu oddziaływaniu.

- Zasadę przezorności: kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze.

- Zasadę „zanieczyszczający płaci”: kto powoduje zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty usunięcia skutków tego zanieczyszczenia; kto może spowodować ponadnormatywne zanieczyszczenie środowiska, ponosi koszty zapobiegania temu zanieczyszczeniu

- Zasadę dostępu obywateli do informacji o środowisku i jego ochronie.

- Zasadę uwzględniania wymagań ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju przy opracowywaniu polityk, strategii, planów i programów.

- Każdy obywatel w przypadkach określonych w ustawie ma prawo do uczestniczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji z zakresu ochrony środowiska lub przyjęcia projektu polityki, strategii, planu lub programu rozwoju i restrukturyzacji oraz projektu studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

- Zasadę, że decyzja wydana z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony środowiska jest nieważna.

Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Ustawa ta mówi m.in. (art. 5), że każdy podejmujący działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić, tak aby:

- Zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użytkowania,

- Zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstaniu,

- Zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi.

Ponadto, w ustawie sformułowano następujące zasady (Rozdział 2):

- Zasadę bliskości, która mówi, że odpady powinny być w pierwszej kolejności poddawane odzyskowi lub unieszkodliwieniu w miejscu ich powstawania; jeśli nie jest to możliwe, to uwzględniając najlepszą dostępną technikę lub technologię, powinny być przekazane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą zostać poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu.

- Zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta stanowiącą, że producent jest nie tylko odpowiedzialny za powstające w procesie produkcyjnym odpady, ale również za odpady powstające w trakcie użytkowania, jak i po zużyciu wytworzonych przez niego produktów. Jedną z konsekwencji tej zasady jest odpowiednie projektowanie wyrobów.

Z kolei w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określono zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku, a także warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie objętym regulacją ustawy. Zmiany dotyczące omawianej ustawy wynikające z ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 100 z 2001 r., poz.1085) w sposób istotny zmieniły jej dotychczasową treść.

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych określa wymagania, jakim muszą odpowiadać opakowania ze względu na zasady ochrony środowiska oraz sposoby postępowania z opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, zapewniające ochronę życia i zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej określa obowiązki importerów oraz wytwórców produktów, związane z wprowadzaniem na rynek krajowy produktów w opakowaniach oraz określa zasady ustalania i pobierania opłaty produktowej i opłaty depozytowej.

Zgodnie z ustawą o odpadach, zarządzanie gospodarką odpadami powinno być prowadzone w oparciu o plan gospodarki odpadami, ujmujący wszystkie rodzaje odpadów.

Przepisy ustawy o odpadach oraz ustawy Prawo ochrony środowiska są zgodne z prawem Unii Europejskiej co do ogólnych celów i ich hierarchii (prewencja, odzysk, unieszkodliwianie), a także podstawowych pojęć.

Gospodarowanie odpadami zostało oparte na obowiązujących w UE zasadach prewencji oraz obciążenia wytwarzającego (zanieczyszczający płaci). Wymienione powyżej dwie ustawy obejmują zagadnienia będące przedmiotem następujących dyrektyw Rady: 75/442/EWG o odpadach (ramowa), 91/689/WE o odpadach niebezpiecznych, 94/62/WE o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, 89/429/WE o starych spalarniach odpadów komunalnych, 94/67/WE o spalarniach odpadów niebezpiecznych, 99/31/WE o składowaniu odpadów, oraz rozporządzenie Rady 259/93/EWG w sprawie transgranicznego przesyłania odpadów.

Polityka ekologiczna państwa

Do głównych priorytetów krótkookresowych i średniookresowych określonych w II Polityce Ekologicznej Państwa (Warszawa 2000) należą:

- ostateczne dostosowanie polskiego prawa do regulacji prawnych Unii Europejskiej;

- przygotowanie strategii gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym;

- opracowanie planów gospodarowania odpadami na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym oraz we współpracy z innymi krajami, z wydzieleniem planów gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (w tym wybranymi rodzajami odpadów) i odpadami opakowaniowymi;

- przygotowanie programów likwidacji specyficznych odpadów niebezpiecznych oraz przyspieszenie realizacji programu likwidacji mogilników;

- tworzenie nowych struktur organizacyjnych i systemów dla udzielania pozwoleń, prowadzenie kontroli, identyfikacji i rejestracji odpadów oraz zakładów przeróbki odpadów;

- opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci zakładów gospodarowania odpadami, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych;

- identyfikacja zagrożeń i rozszerzenie zakresu prac na rzecz likwidacji starych składowisk odpadów, modernizacji składowisk eksploatowanych oraz rekultywacji terenów zdegradowanych;

- zmniejszenie do minimum przemieszczania odpadów, zgodnie ze wspólnotowymi zasadami bliskości i samowystarczalności;

- ograniczenie ilości odpadów składowanych na wysypiskach;

- wdrożenie w całym kraju systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych;

- wprowadzenie systemów ewidencji zakładów wytwarzających rocznie ponad 500 litrów olejów odpadowych;

- tworzenie rynków zbytu dla materiałów z odzysku;

- opracowanie i stopniowe wdrażanie narodowej strategii redukcji ilości składowanych odpadów ulegających biodegradacji, z uwzględnieniem dyrektywy Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów;

- wdrożenie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monitoringu.

W dokumencie Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 (Warszawa 2002), zagadnienia związane z gospodarką odpadami występują w rozdziale 3. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii, gdzie przewidziano (w okresie do 2010 r.) zmniejszenie materiałochłonności gospodarki poprzez wprowadzanie technologii niskoodpadowych oraz recykling tj. ponowne użycie, niektórych części mechanizmów i maszyn. Służyć mają temu działania przewidziane w latach 2003-2006:

  - wprowadzenie wskaźników materiałochłonności produkcji do systemu statystyki publicznej, państwowego monitoringu środowiska, krajowego oraz regionalnych i lokalnych programów ochrony środowiska, a także sektorowych strategii w przemyśle (w 2004 r.);

  - utworzenie nowej struktury, lub wykorzystanie istniejącej, prowadzącej bazę danych o najlepszych dostępnych technikach dla przemysłu i usług oraz wydającej rekomendacje i wytyczne dotyczące zużycia materiałów w procesach produkcyjnych (2004);

  - wprowadzenie obowiązku oceny cyklu życia dla wybranych produktów, wprowadzanych do obrotu towarowego (2005);

  - wdrożenie - poprzez wydanie i realizację odpowiednich regulacji prawnych - systemu recyklingu określonej kategorii pojazdów wycofanych z eksploatacji (w ramach implementacji dyrektywy 2000/53/WE Unii Europejskiej). W 2006 roku odzysk i ponowne użycie - w odniesieniu do samochodów wyprodukowanych po 1980 r. - powinny być nie niższe niż 85%, w tym recykling nie mniejszy niż 80% masy pojazdu. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1980 r wymagania będą odpowiednio niższe: 75% odzysku i ponownego użycia, w tym 70% recyklingu.

W rozdziale 4. Środowisko i zdrowie. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego nakazuje się podjąć działania, które w najbliższym okresie zmniejszą, a w dalszej perspektywie wyeliminują, zagrożenia zdrowotne stwarzane przez składowiska odpadów przemysłowych, które wcześniej zostały uznane za stanowiące zagrożenie ekologiczne. Działania priorytetowe będą dotyczyły tych składowisk, które stwarzają zagrożenia dla zdrowia ludzi, zidentyfikowane w ramach ukierunkowanych badań, jakie zostaną przeprowadzone przez właściwe jednostki naukowo-badawcze.

Za priorytetowe cele w zakresie gospodarowania odpadami w latach 2003 - 2010 uznaje się:

- pełne wprowadzenie w życie regulacji prawnych zawartych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy, zgodnie z przyjętym harmonogramem,

- ratyfikację konwencji międzynarodowych dotyczących gospodarki odpadowej oraz dostosowanie do wymagań tych konwencji prawodawstwa krajowego,

- zwiększenie poziomu odzysku (w tym recykling) odpadów przemysłowych poprzez odpowiednią politykę podatkową i system opłat za korzystanie ze środowiska,

- stworzenie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, zapewniającej wzrost odzysku zmniejszającego ich masę unieszkodliwianą przez składowanie co najmniej o 30% do 2006 roku i o 75% do roku 2010 (w stosunku do roku 2000),

- zbudowanie - w perspektywie 2010 r - krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

Przewidziano następujące działania na lata 2003 – 2006:

- zakończenie wdrażania przepisów prawa w zakresie gospodarki odpadami, zmienionego w latach 2001-2002 w ramach harmonizacji z prawem Unii Europejskiej, poprzez uruchomienie systemów ewidencji i kontroli odpadów oraz opracowanie i podjęcie realizacji krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami (2003r., opracowanie krajowego planu gospodarki odpadami – 2002 r.);

- opracowanie i rozpoczęcie realizacji programów unieszkodliwienia odpadów szczególnie niebezpiecznych, objętych przepisami Konwencji Sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (2004 r.);

- opracowanie i realizację krajowego i regionalnych planów zintegrowanego gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, obejmującego sieć magazynów, w tym szczególnie magazynów odpadów powypadkowych, oraz sieć instalacji do unieszkodliwiania (2006 r.);

- utworzenie, lub powołanie w ramach już istniejących instytucji, ośrodka informacji BAT/BREF o procesach technologicznych w zakresie przekształcania i unieszkodliwiania odpadów (2004 r.);

- utworzenie (patrz również rozdz. 3.1) systemu zakładów demontażu i przerobu (strzępienia) pojazdów wycofanych z eksploatacji, zapewniających zgodny z wymaganiami dyrektywy Unii Europejskiej 2000/53/WE poziom recyklingu odpadów oraz ponownego użycia wybranych części samochodowych.

Program wykonawczy do polityki ekologicznej państwa

W Programie wykonawczym do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002-2010 (z listopada 2002 r.) jednostkom samorządu terytorialnego wyznaczono następujące działania:

- wdrożenie systemu selektywnej zbiórki olejów odpadowych oraz zużytych baterii 
i akumulatorów (2002-2003),

- realizacja programu likwidacji mogilników wraz z rekultywacją terenu (2002-2006),

- opracowanie projektów linii technologicznych kompostowania oraz systemu dwupojemnikowej zbiórki odpadów domowych (2002-2006),

- budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia odpadów opakowaniowych i ich przewożenia (2002-2007),

- budowa potencjału technicznego w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych (2002-2007),

- budowa potencjału technicznego w zakresie unieszkodliwiania i odzyskiwania energii opakowaniowych odpadów nie nadających się do recyklingu (2002-2007),

- budowa kompostowni (2002-2010),

- instalacja linii unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (2002-2010),

- budowa, modernizacja i rekultywacja składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych (nie niebezpiecznych) oraz rekultywacja składowisk wyłączonych z eksploatacji (2002-2010),

- dekontaminacja i unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB oraz likwidacja PCB (2003-2010),

- budowa sieci zakładów przeróbki odpadów (w tym niebezpiecznych) zintegrowanych z siecią zakładów w państwach Unii Europejskiej (2003-2010).

Strategia rozwoju województwa podlaskiego

W dokumencie programowym Strategia rozwoju województwa podlaskiego do roku 2010 w priorytecie Zrównoważone gospodarowanie przestrzenią województwa z zachowaniem ważnych w skali krajowej i europejskiej walorów przyrodniczych i kulturowych, a także z ich racjonalnym wykorzystaniem dla przyspieszonego rozwoju określone zostały kierunki działań zmierzające do jego realizacji, tj:

- rozwój systemów usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych poprzez modernizację istniejących i budowę nowych wysypisk dla potrzeb miast i gmin, w szczególności na obszarach chronionych i rekreacyjnych,

- powszechna selektywna zbiórka odpadów i gospodarcze wykorzystanie znacznej ich części,

- rozwiązanie problemu unieszkodliwiania odpadów medycznych,

- unieszkodliwianie odpadów pochodzenia zwierzęcego,

- likwidacja zagrożeń z istniejących magazynów odpadów niebezpiecznych.

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami

W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami województwa podlaskiego określono następujące cele i zadania:

Cel ogólny średniookresowy do roku 2010:

Zminimalizowanie ilości wytwarzanych odpadów w sektorze komunalnym oraz wdrożenie nowoczesnego systemu ich odzysku i unieszkodliwiania

Cele na lata 2003 – 2006:

- Objęcie zorganizowaną zbiórką odpadów wszystkich mieszkańców województwa.

- Skierowanie w roku 2006 na składowiska do 83% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie w roku 2006 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 45%,

- opakowania ze szkła: 35%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 22%,

- opakowania metalowe: 35%,

- opakowania wielomateriałowe: 20%,

- odpady wielkogabarytowe: 26%,

- odpady budowlane: 20%,

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 22%.

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych.

Cele na lata 2007 – 2014:

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 51% wszystkich odpadów komunalnych.

- Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie w roku 2010 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- opakowania z papieru i tektury: 50%,

- opakowania ze szkła: 45%,

- opakowania z tworzyw sztucznych: 30%,

- opakowania metalowe: 45%,

- opakowania wielomateriałowe: 30%,

- odpady wielkogabarytowe: 50%,

- odpady budowlane: 40%,

- odpady niebezpieczne (z grupy odpadów komunalnych): 50%.

Dla osiągnięcia założonych celów, przyjęto podjęcie następujących kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na obszarze woj. podlaskiego:

Kierunki działań:

- Podnoszenie świadomości ekologicznej obywateli, w szczególności w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów.

- Wprowadzanie systemowej gospodarki odpadami komunalnymi w układzie ponadlokalnym, w tym budowa zakładów zagospodarowania odpadów (sortownie, kompostownie, obiekty termicznego unieszkodliwiania odpadów, składowiska o funkcji ponadlokalnej).

- Utrzymanie przez gminy lub powiaty kontroli nad zakładami przetwarzania odpadów komunalnych, co jest istotne z punktu widzenia rozwoju racjonalnej gospodarki odpadami.

- Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

- Wdrażanie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych.

- Redukcja w odpadach kierowanych na składowiska zawartości składników biodegradowalnych.

- Modernizacja składowisk odpadów komunalnych, które nie spełniają wymogów ochrony środowiska, a będą użytkowane do czasu wprowadzenia rozwiązań ponadlokalnych.

- Intensyfikacja działań w zakresie zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk odpadów komunalnych.

- Zintensyfikowanie działań skierowanych na zapobieganie zanieczyszczeniu odpadami terenów przy trasach przelotowych i terenów przylegających do cieków wodnych.

- Uwzględnianie w gminnych planach gospodarki odpadami rozwiązania problematyki odpadów pozostawionych przez osoby przekraczające granicę oraz opracowanie i wdrożenie skutecznego systemu zbiórki, odzysku i unieszkodliwiania odpadów przed zamknięciem składowiska.

Wymogi stawiane powiatowym planom gospodarki odpadami

Zakres powiatowego planu gospodarki odpadami został określony w art. 14.1 ustawy o odpadach. Zawiera on:

- Aktualny stan gospodarki odpadami.

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.

- Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami.

- Instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów.

- System monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów.

oraz w szczególności (art. 15.3):

- Rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mają być poddane procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

- Rozmieszczenie istniejących instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów wraz z wykazem podmiotów prowadzących działalność w tym zakresie.

- Działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko oraz prawidłowego postępowania z nimi, w tym ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji zawartych w odpadach komunalnych kierowanych na składowiska.

- Projektowany system gospodarowania odpadami.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 powiatowy plan gospodarki odpadami obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających na terenie powiatu oraz przywożonych na jego teren, a w szczególności odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady opakowaniowe, odpady budowlane, wraki samochodowe, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne i weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.

Plan powiatowy powinien uwzględniać zapisy Krajowego Planu Gospodarki Odpadami oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.

Zgodnie z zapisem art. 14 ust. 5 projekt planu powiatowego opracowuje zarząd powiatu, zaś opiniują: zarząd województwa i zarządy gmin z terenu powiatu. Organy te udzielają opinii dotyczących PPGO w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia otrzymania projektu. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną (art. 14 ust. 8).

W myśl art. 14 ust. 13 zarząd powiatu składa co dwa lata radzie powiatu sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami. Plan ten podlega aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) powiatowy plan gospodarki odpadami określa:

1) aktualny stan gospodarki odpadami, w tym:

- rodzaj, ilość i źródła powstawania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku,

- rodzaj i ilość odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,

- istniejące systemy zbierania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

- rodzaj, rozmieszczenie oraz moc przerobową instalacji do odzysku i unieszkodliwiania wszystkich odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

- wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie zbierania, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, uwzględniające podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację instalacji gospodarki odpadami;

2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające ze zmian demograficznych i gospodarczych;

3) działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

- działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów,

- działania zmierzające do ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko,

- działania wspomagające prawidłowe postępowanie z odpadami w zakresie zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, w szczególności odpadów innych niż niebezpieczne,

- plan redukcji ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska odpadów,

- sposób realizacji planu zamykania instalacji, w szczególności składowisk odpadów i spalarni odpadów, niespełniających wymagań ochrony środowiska, których modernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikającego z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, oraz harmonogram realizacji tych działań i instytucje odpowiedzialne za ich realizację;

4) projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami innymi niż niebezpieczne, w tym odpadami komunalnymi, uwzględniający ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie;

5) szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu, szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań oraz sposoby finansowania realizacji zamierzonych celów;

6) system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości.

# 2. ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI W POWIECIE

## 2.1. Charakterystyka powiatu siemiatyckiego

Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju, obszar powiatu siemiatyckiego leży w południowej części województwa podlaskiego. Graniczy z powiatami: od północy - bielskim, od wschodu - hajnowskim, od zachodu – wysokomazowieckim i sokołowskim. Siedzibą władz powiatu są Siemiatycze. Wschodnia granica Polski oddziela powiat od Białorusi. Ogólna powierzchnia powiatu wynosi 145 958 ha. W jego granicach znajduje się 9 gmin:

- miejska Siemiatycze,

- miejsko-wiejska Drohiczyn,

- wiejska Dziadkowice,

- wiejska Grodzisk,

- wiejska Mielnik,

- wiejska Milejczyce,

- wiejska Nurzec Stacja,

- wiejska Perlejewo,

- wiejska Siemiatycze.

Liczba ludności powiatu siemiatyckiego w 2001 r. wynosiła 51,4 tys. mieszkańców. Liczba ta systematycznie spada – od roku 1995 – o 1,5 tys. osób. Podobne tendencje można zauważyć we wszystkich powiatach województwa, za wyjątkiem miast na prawach powiatu (Białystok, Łomża, Suwałki).

Wskaźnik zaludnienia w powiecie wynosi 35 osób/km2. Wskaźnik ten jest niższy niż w województwie podlaskim (60 osób/km2) i w Polsce (124 osoby/km2).

Liczba jednostek zarejestrowanych w systemie REGON w 2001 r. wynosiła 2,7 tys., z tego ponad 96% stanowiły jednostki sektora prywatnego (głównie osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą). Od 1995 r. można zauważyć rosnącą tendencję liczby podmiotów gospodarczych.

Powiat siemiatycki, jak całe województwo podlaskie ma charakter rolniczo-przemysłowy. Ze względu na mało korzystne warunki (słabe gleby, krótki okres wegetacyjny) rolnictwo nastawione jest na hodowlę bydła mlecznego i trzody chlewnej.

Na terenie powiatu siemiatyckiego występują:

- droga krajowa nr 19 (637) Białystok – Rzeszów,

- drogi wojewódzkie – nr 690 Czyżew-Osada – Ciechanowiec – Siemiatycze, nr 693 Siemiatycze – Kleszczele, nr 658 Mszczona Pańska – Dziadkowice, nr 640 Anusin - Koterka,

- drogi powiatowe – o długości 577 km, w tym 466,3 km utwardzonych,

- drogi gminne – o długości 751,6 km, w tym  213,5 km utwardzonych.

Przez obszar powiatu siemiatyckiego przebiega linia kolejowa Siedlce – Nurzec-Stacja –Czeremcha.

Dochody i wydatki powiatu siemiatyckiego (bez budżetów gmin powiatu) w badanym okresie 2001-2003 są coraz niższe (schemat 1).

Schemat 1. Dochody i wydatki powiatu siemiatyckiego w latach 2001 i 2002 oraz plan na 2003 r. (ceny stałe w tys. zł z 2002 r.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach.

Głównym źródłem dochodów powiatu są subwencje. W planie na 2003 r. stanowią one aż 58,4% dochodów. Udział dochodów własnych zwiększył się od 7,1% w 2001 r. do 10,8% w planie na 2003 r.

Dochody i wydatki gmin powiatu siemiatyckiego w latach 1997-2000 utrzymywały nieznaczny trend malejący (schemat 2). Dopiero od roku 2000 można zaobserwować wyraźny wzrost zarówno dochodów, jak i wydatków. Tak wysoki poziom wydatków w 2003 r. jest spowodowany realizowaną w mieście Siemiatycze inwestycją - modernizacją oczyszczalni ścieków.

Schemat 2. Dochody i wydatki gmin powiatu siemiatyckiego w latach 1997-2002 oraz plan na 2003 r. i prognoza do 2007 r. (ceny stałe z 2002 r. w tys. zł)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Regionalnych, www.stat.gov.pl oraz informacji z urzędów miast i gmin.

Ekstrapolowane (na podstawie linii trendu – schemat 2) wydatki gmin powiatu siemiatyckiego w 2007 r. wyniosą ok. 70 mln zł, zaś dochody ok. 63 mln zł.

Dochody budżetów gmin powiatu siemiatyckiego w 2001 r. na 1 mieszkańca (1,13 tys. zł/osobę) były porównywalne z dochodami gmin innych powiatów województwa podlaskiego.

## 2.2. Odpady powstające w sektorze komunalnym

### 2.2.1. Odpady komunalne

Odpady komunalne powstają w gospodarstwach domowych oraz obiektach infrastruktury takich jak: handel, usługi, szkolnictwo, obiekty turystyczne, obiekty działalności gospodarczej i wytwórczej.

Analogicznie, jak w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami, ze względu na brak odpowiednich badań ilości wytwarzanych odpadów na terenie powiatu siemiatyckiego, uwzględniających środowisko miejskie i wiejskie, przyjęto wskaźniki emisji odpadów z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO). Obliczono, że w przyjmowanym jako bazowy roku 2001, w powiecie powstało ok. 15,14 tys. Mg odpadów komunalnych. Na terenach miejskich wytworzono 7 712 Mg odpadów (51%), a na terenach wiejskich 7 424 Mg (49%) odpadów komunalnych (tabela 1).

Tabela 1. Obliczona ilość wytworzonych odpadów komunalnych w powiecie siemiatyckim w 2002 r.

| Wyszczególnienie | Przyjęty wskaźnik nagromadzenia |  |
| --- | --- | --- |
|  | miasto | wieś |
| Wskaźnik nagromadzenia odpadów wg KPGO w kg/M | 423,71 | 223,6 |
| Liczba mieszkańców powiatu siemiatyckiego (tys. M) | 18,2 | 33,2 |
| Ilość odpadów (w Mg/rok) | 7712 | 7424 |

Źródło: opracowanie własne.

Według GUS, w 2001 r. wywieziono 4,42 tys. Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 29% ogółu wytworzonych odpadów. Podobnie ilość odpadów wywiezionych na składowisko oceniły samorządy miast i gmin powiatu – w 2001 r. – 2,5 tys. Mg, w 2002 r. – 4,5 tys. Mg.

Uwzględniając założenie przyjęte w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego, wskazujące na to, że na terenach wiejskich praktycznie cała masa odpadów ulegających biodegradacji jest w gospodarstwach wykorzystywana (pożywienie dla zwierząt gospodarskich) lub zagospodarowywana we własnym zakresie (spalanie papieru, produkcja kompostu na własne potrzeby). W wojewódzkim planie (WPGO) przyjęto, że na terenach miejskich możliwe jest zagospodarowanie około 10% odpadów pochodzenia organicznego (głównie z terenów z zabudową jednorodzinną). Uwzględniając powyższe założenia przyjęto, że odpady ulegające biodegradacji powstające na terenach wiejskich powiatu siemiatyckiego w ilości  1,7 tys.  Mg zostały całkowicie zagospodarowane we własnym zakresie

Oznacza to, że ponad 60% odpadów trafiło do środowiska w sposób niekontrolowany (wg informacji samorządów – 3,8%). W Polsce, wskaźnik ten szacowany jest na ok. 10% (Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, 2002). Tak wysoki odsetek odpadów niezagospodarowanych i unieszkodliwianych w niewłaściwy sposób wynika z braku zorganizowanego systemu gromadzenie, transportu odpadów na terenach prawie wszystkich gmin powiatu.

W odpadach komunalnych wytwarzanych na terenach miejskich dominują odpady organiczne pochodzenia roślinnego (32%), a na terenach wiejskich – frakcja drobna (poniżej 10 mm), którą stanowi głównie popiół z palenisk domowych (33%). W masie odpadów z obiektów infrastruktury najwięcej jest papieru i tworzyw sztucznych (30%) (schemat 3).

Schemat 3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych (struktura w %)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Białystok 2003.

Ilość poszczególnych strumieni odpadów w powiecie siemiatyckim w roku 2002 w rozbiciu na tereny miejskie i wiejskie przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Szacunkowa ilość poszczególnych strumieni odpadów powstałych w województwie w roku 2002na terenach miejskich i wiejskich (Mg/rok)

| Lp. | Strumień odpadów komunalnych | Miasto | Wieś | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady organiczne roślinne | 1481,5 | 624,2 | 2105,6 |
| 2 | Odpady organiczne zwierzęce | 80,1 | 36,5 | 116,6 |
| 3 | Odpady organiczne inne | 80,1 | 73,4 | 153,5 |
| 4 | Odpady zielone | 182,0 | 138,1 | 320,1 |
| 5 | Papier i tektura (nieopakowaniowe) | 520,9 | 353,2 | 874,1 |
| 6 | Opakowania z papieru i tektury | 755,7 | 512,3 | 1267,9 |
| 7 | Opakowania wielomateriałowe | 84,8 | 57,4 | 142,2 |
| 8 | Tworzywa sztuczne (nieopakowaniowe) | 878,5 | 698,2 | 1576,7 |
| 9 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 282,6 | 224,8 | 507,4 |
| 10 | Tekstylia | 220,2 | 154,4 | 374,6 |
| 11 | Szkło (nieopakowaniowe) | 36,4 | 33,2 | 69,6 |
| 12 | Opakowania ze szkła | 511,8 | 627,1 | 1138,9 |
| 13 | Metale | 232,8 | 151,1 | 383,8 |
| 14 | Opakowania z blachy | 83,2 | 54,1 | 137,3 |
| 15 | Opakowania z aluminium | 24,2 | 15,6 | 39,8 |
| 16 | Odpady mineralne | 260,3 | 439,9 | 700,2 |
| 17 | Drobna frakcja popiołowa | 849,9 | 1337,3 | 2187,2 |
| 18 | Odpady wielkogabarytowe | 364,0 | 498,0 | 862,0 |
| 19 | Odpady budowlane | 728,0 | 1328,0 | 2056,0 |
| 20 | Odpady niebezpieczne wytwarzane w grupie odpadów komunalnych | 54,6 | 66,4 | 121,0 |
|  | Razem | 7711,5 | 7423,2 | 15134,7 |

Źródło: opracowanie własne.

W większości gmin powiatu siemiatyckiego nie ma zorganizowanego systemu gromadzenia odpadów komunalnych – mieszkańcy własnym transportem wywożą odpady na składowiska. Jak wynika z szacunków ilości odpadów przyjętych zgodnie z KPGO, większość tych odpadów trafia na dzikie wysypiska. Dowóz własny na wysypisko – jako jedyny sposób transportu i gromadzenia odpadów – występuje w gminie Siemiatycze, Perlejewo, Milejczyce i Grodzisk. W pozostałych gminach jest to również dominujący sposób postępowania z odpadami komunalnymi. Dane uzyskane z gmin wskazują, że:

- gmina Mielnik – w 2002 r. 50% odpadów komunalnych było wywożonych własnym transportem przez mieszkańców, 50% odpadów było wywożonych przez Urząd Gminy w Mielniku z pojemników indywidualnych,

- gmina Nurzec-Stacja – 85% odpadów komunalnych było wywożonych własnym transportem przez mieszkańców, 15% odpadów było wywożonych przez Spółdzielnię Kółek Rolniczych w Nurcu-Stacji z pojemników indywidualnych,

- miasto i gmina Drohiczyn – w 2002 r. 58% odpadów komunalnych było wywożonych własnym transportem przez mieszkańców, 39% odpadów było wywożonych przez Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Drohiczyn z pojemników indywidualnych oraz 3% z pojemników zbiorowych,

- miasto Siemiatycze – w 2002 r. jedynie 3% odpadów komunalnych było wywożonych własnym transportem przez mieszkańców, 33% odpadów było wywożonych z pojemników indywidualnych oraz 64% z pojemników zbiorowych; miasto obsługiwały 3 jednostki: PHU „Astwa” z Białegostoku, Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Siemiatyczach oraz MPO-J Przedsiębiorstwo Usługowe w Siemiatyczach,

- gmina Dziadkowice – odpady komunalne wywożone są przez PHU „Astwa” z Białegostoku na składowisko gminne w Dziadkowicach.

Według informacji samorządów miast i gmin odzysk surowców wtórnych w powiecie siemiatyckim rozpoczęto w 2002 r. W 2001 r. jedynie w gminie Milejczyce zgromadzono 500 kg puszek aluminiowych. W roku 2002 odzyskano łącznie 148 Mg odpadów. Odzysk odpadów prowadzono niemal we wszystkich gminach powiatu (poza gminą Dziadkowice). Zbiórka obejmowała przede wszystkim: makulaturę, złom, szkło, puszki aluminiowe, butelki PET. Ilość zebranych surowców wtórnych w poszczególnych gminach powiatu przedstawiono w tabeli 3.

Selektywna zbiórka odpadów była prowadzona w sposób zorganizowany na terenie miasta Siemiatycze i Drohiczyn, z wykorzystaniem trójpojemnikowych zestawów pojemników typu PA 1100 ustawionych w strategicznych punktach miasta (osiedla, spółdzielnie mieszkaniowe, okolice szkół).

Z uwagi na krótki okres funkcjonowania systemu selektywnej zbiórki odpadów wielkości zgromadzonych surowców wtórnych są niewielkie i stanowią w sumie 1,0% ogółu wytworzonych odpadów na terenie powiatu. Najwyższy odsetek odzysku uzyskano w grupie opakowań z aluminium (puszki aluminiowe) gdzie odzyskano 14,5% wytworzonych odpadów.

Tabela 3. Ilość zebranych surowców wtórnych w poszczególnych gminach powiatu w 2002 roku (w kg)

| Wyszczególnienie | Siemia-tycze-miasto | Drohi-czyn | Grodzisk | Miel-nik | Milej-czyce | Nurzec-Stacja | Perle-jewo | Siemia-tycze | Ogółem | % odpadów wytwo-rzonych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| makulatura | 10000 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 340 | 10840 | 0,5 |
| szkło | 6000 | 12400 | 42000 | 3000 | 0 | 15000 | 35800 | 4758 | 118958 | 9,8 |
| tworzywa sztuczne | 1600 | 0 | 1700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0,2 |
| złom stalowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| puszki aluminiowe | 600 | 1330 | 800 | 1500 | 600 | 405 | 370 | 156 | 5761 | 14,5 |
| opakowania typu PET | 0 | 420 | 0 | 2000 | 0 | 1290 | 3550 | 380 | 7640 | 1,5 |
| opakowania wielomateriałowe | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1,1 |
| Ogółem | 19700 | 14150 | 44500 | 7000 | 600 | 16695 | 39720 | 5634 | 147999 | 1,0 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji urzędów miast i gmin.

### 2.2.2. Składowiska odpadów komunalnych

Na terenie powiatu siemiatyckiego funkcjonuje 16 składowisk odpadów, zróżnicowanych pod względem zabezpieczenia przed negatywnym oddziaływaniem na środowisko.

Według WIOŚ w Białymstoku, na terenie powiatu siemiatyckiego w 2001 r. jedynie dwa zorganizowane komunalne składowiska odpadów urządzone były zgodnie z wymogami ochrony środowiska: w Siemiatyczach i Drohiczynie. Posiadają one ekranizację podłoża z wielowarstwowej folii z tworzyw sztucznych, w które zostały wyposażone w wyniku przeprowadzonej modernizacji.

Żadne, z szesnastu eksploatowanych na terenie powiatu wysypisk komunalnych nie jest przystosowane do składowania odpadów niebezpiecznych. Na terenie powiatu brak jest również wyznaczonego miejsca do wywożenia produktów zneutralizowanych w wyniku przeprowadzonych akcji ratowniczych o znamionach nadzwyczajnych zagrożeń środowiska np. skażonej gleby. Nierozwiązanym ciągle problemem jest również brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co powoduje trafianie na wysypiska legalne (i dzikie) także odpadów niebezpiecznych np. zużyte świetlówki, baterie, akumulatory i inne. Na terenie powiatu siemiatyckiego nie funkcjonuje żadne stałe składowisko odpadów przemysłowych.

Wysypisko gminy Perlejewo w miejscowości Twarogi Lackie jest tymczasowe, nieurządzone i niezalegalizowane, w sensie prawnym jest to „dzikie” składowisko odpadów, przeznaczone do likwidacji.

Wykaz wysypisk komunalnych na terenie powiatu siemiatyckiego zamieszczono w tabeli 4, zaś charakterystykę ich uzbrojenia w tabeli 5.

Tabela 4. Wykaz wysypisk komunalnych na terenie powiatu siemiatyckiego

| Lp. | Gmina | Lokalizacja/ Administra-tor | Rozpoczęcie działalności | Stan techniczny |  | Powierz-chnia (ha) | Pojemność (m3) / wykorzysta-nie (%) | Wnioski wynikające z przeglądu ekologiczne-go | Decyzja zatwier.instruk-cję eksplo-atacji | Przewidy-wana data zamk-nięcia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Izolacja podłoża | Odprowadzanie odcieków |  |  |  |  |  |
| 1. | Siemia-tycze m. | Rososze/ Przedsięb. Komunalne | 1975 | folia | drenaż | 1,2 (2,85) | 58700 /40 | do zamkn. | tak | 2009 |
| 2. | Drohi-czyn | Drohiczyn / Urząd Miasta i Gminy | 1980 | folia | drenaż | 2,01 | 20000 /18 | do ekspl. | tak | 2025 |
| 3. | Dziad-kowice | Dziadkowice/Urząd Gminy | 1991 | brak | rowy opas | 2 (1) | 40000 /20 | do modern. | nie | 2009 |
| 4. |  | Dołubowo/ Urząd Gminy | bd | brak | brak | 1 | bd / bd | do zamkn. | tak | 2005 |
| 5. | Grodzisk | Drochlin / Urząd Gminy | 1986 | brak | brak | 0,24 | 19012/93 | do zamkn. | tak | 2009 |
| 6. | Mielnik | Mielnik/ Urząd Gminy | 1975 | brak | brak | 1,05 | 17000 /60 | do modern. | nie | 2009 |
| 7. | Milej-czyce | Milejczyce / Urząd Gminy | 1981 | brak | brak | 4 (2,5) | b.d. (20030)/bd | do zamkn. | nie | 2009 |
| 8. | Nurzec-stacja | Żerczyce / Urząd Gminy | 1984 | brak | brak | 0,9 | 20000 /50 | do modern. | nie | 2009 |
| 9. | Perleje-wo | Twarogi Lackie | 1990 | brak | brak | 0,2 | b.d./b.d. | nieurządzo-ne, niezalega-lizowane | nie | b.d. |
| 10. | Siemia-tycze | Słochy Ann. / Urząd Gminy | bd | folia | brak | 0,84 | 8820 /20 | do zamkn. | nie | 2005 |
| 11. |  | Krupice/ Urząd Gminy | bd | folia | brak | 0,7 | 11218 /20 | do zamkn. | tak | 2009 |
| 12. |  | Kułygi / Urząd Gminy | bd | folia | brak | 1,45 | 37422 /20 | do zamkn. | tak | 2009 |
| 13. |  | Czartajew / Urząd Gminy | bd | folia | brak | 3,38 | 18900 /20 | do zamkn. | tak | 2009 |
| 14. |  | Boratyniec Lacki/ Urząd Gminy | bd | folia | brak | 0,49 | 12800 /20 | do zamkn. | tak | 2008 |
| 15. |  | Kłopoty Bańki / Urząd Gminy | bd | folia | brak | 0,8 | 15750 /12 | do zamkn. | tak | 2009 |
| 16. |  | Szerszenie / Urząd Gminy | bd | folia | brak | 2,3 | 97250 /20 | do zamkn. | nie | 2005 |

(...) – dane z WIOŚ.

Źródło: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, Białystok, czerwiec 2003 oraz Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu siemiatyckiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, listopad 2000.

Tabela 5. Charakterystyka wyposażenia składowisk komunalnych powiatu siemiatyckiego (stan na styczeń 2003)

| Lp. |  | Gmina |  | Lokalizacja |  | Wyposażenie składowiska |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Brodzik | Piezo-metr |  |  | Urządzenia do zagęszczania odpadów |  | Waga |
| 1 |  | Siemiatycze m |  | Rososze |  | + | + |  |  | + |  | - |
| 2 |  | Drohiczyn |  | Drohiczyn |  | + | + |  |  | + |  | - |
| 3 |  | Dziadkowice |  | Dziadkowice |  | - | - |  |  | + |  | - |
| 4 |  |  | Dołubowo |  | - |  |  | - | + |  | - |  |
| 5 |  | Grodzisk |  | Drochlin |  | - | - |  |  | + |  | - |
| 6 |  | Mielnik |  | Mielnik |  | - | - |  |  | + |  | - |
| 7 |  | Milejczyce |  | Milejczyce |  | - | - |  |  | + |  | - |
| 8 |  | Nurzec-stacja |  | Żerczyce |  | - | - |  |  | + |  | - |
| 9 |  | Perlejewo |  | Twarogi Lackie |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 10 |  |  |  | Słochy Ann |  | - | - |  |  | + |  | - |
| 11 |  |  |  | Krupice |  | - | - |  |  | + |  | - |
| 12 |  |  |  | Kułygi |  | - | - |  |  | + |  | - |
| 13 |  |  |  | Czartajew |  | - | - |  |  | + |  | - |
| 14 |  |  |  | Boratyniec Lacki |  | - | - |  |  | + |  | - |
| 15 |  |  |  | Kłopoty Bańki |  | - | - |  |  | + |  | - |
| 16 |  |  |  | Szerszenie |  | - | - |  |  | + |  | - |

Źródło: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, Białystok, czerwiec 2003.

Na schemacie 4 przedstawiono informacje dotyczące lokalizacji obiektów gospodarki odpadami na tle uwarunkowań przyrodniczych, zaś na schemacie 5 lokalizację obiektów gospodarki odpadami oraz kierunki przemieszczania odpadów na składowiska.

Schemat 4. Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami w powiecie siemiatyckim na tle uwarunkowań przyrodniczych

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, Białystok, czerwiec 2003.

Schemat 5. Kierunki przemieszczania odpadów na składowiska w powiecie siemiatyckim

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, Białystok, czerwiec 2003.

1. Miejskie składowisko odpadów komunalnych w Siemiatyczach było modernizowane w 1998 r. W ramach modernizacji wykonano:

- ułożenie geomembrany HDPE grubości 2 mm na dnie i skarpach komory – powierzchnia uszczelniona folią hydroizolacyjną wynosi 1,6 ha,

- drenaż opaskowy dla potrzeb ujęcia odcieku na terenie rekultywowanej hałdy i drenaż na terenie komory składowania,

- 5 studni do odgazowywania rekultywowanej pryzmy odpadów i 11 na terenie komory składowania,

- zbiornik żelbetowy szczelny o średnicy 1,5 m i wysokości 4,5 m na odciek,

- 3 zbiorniki żelbetowe średnicy 1,0 m i wysokości 1,5 m na opakowania po środkach ochrony roślin, tzw. mogilnik,

- drogę stałą umożliwiającą wjazd do komory składowania,

- brodzik dezynfekcyjny,

- zbiornik stalowy „walczak” o poj. 50 m3 jako zbiornik p. poż,

- naprawę i uzupełnienie ogrodzenia wykonanego z siatki o wysokości 2,0 m.

Na składowisko przyjmuje się do unieszkodliwiania odpady komunalne z terenu miasta i odpady stałe nietoksyczne z zakładów przemysłowych. Eksploatacją składowiska i wywozem odpadów stałych, które gromadzone są nieselektywnie, zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. w Siemiatyczach.

2. Gminne składowisko odpadów stałych w Drohiczynie (w północno-wschodniej części miasta). W 1998 roku wykonano modernizację składowiska. Teren pod składowisko został powiększony do 1,99 ha i zlikwidowano wylewisko. W ramach modernizacji wykonano:

- komorę odpadów stałych o powierzchni 0,42 ha z uszczelnieniem dna geomembraną (w II etapie przewiduje się komorę o powierzchni 0,35 ha),

- drogę dojazdową wewnętrzną z placem manewrowym utwardzone płytami betonowymi,

- drenaż odcieku z komór,

- zbiornik na odciek,

- studzienkę kontrolną drenażu wód odciekowych i gazu wysypiskowego,

- 2 studnie gazowe,

- system drenaży z odprowadzeniem wód gruntowych,

- brodzik dezynfekcyjny,

- wiatę na surowce wtórne,

- magazyn na środki gospodarcze, dezynfekcyjne i p. poż.,

- pomieszczenie socjalno-biurowe,

- zbiornik p. poż.,

- ogrodzenie z siatki o wys. 2,10 m,

- pas wysokiej zieleni wokół składowiska o szerokości 10-30 m i łącznej powierzchni 0,71 ha.

W celu stworzenia buforu dla otoczenia przewidziano utworzenie wokół składowiska obszaru ograniczonego użytkowania w odległości do 100 m od komór składowania. Eksploatacją składowiska zajmuje się Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Drohiczynie. Rozplantowanie, ugniatanie i przysypywanie ziemią nagromadzonych odpadów odbywa się w miarę potrzeb.

3. Składowisko w Dziadkowicach jest stopniowo rekultywowane. Brak jest stałej obsługi na składowisku. Składowisko jest odpowiednio oznakowane i ogrodzone.

4. Składowisko dla gminy Grodzisk zlokalizowane jest na gruntach wsi Drohlin. Właścicielem i zarządcą składowiska jest Urząd Gminy w Grodzisku. Wysypisko jest ogrodzone, lecz nie dozorowane. Zlokalizowane jest na terenie dotychczasowego wyrobiska piasku i żwiru. Odpady są rozplantowywane i przykrywane ziemią w zależności od ich nagromadzenia. Składowisko nie jest zaopatrzone w energię elektryczną, nie posiada folii uszczelniającej, brodzika dezynfekcyjnego oraz urządzeń monitorujących.

5. Gminne składowisko w Mielniku położone jest w obrębie leśnym. Jedynie od strony południowej występują obszary użytkowane jako użytki rolne. Otoczenie obiektu stanowią lasy o zwartym drzewostanie. Od strony północno-zachodniej teren pokryty jest drzewostanem sosnowym, od północy występuje las mieszany, od południowo-wschodniej las mieszany. W odległości 0,6 km w kierunku wschodnim od składowiska przebiega koryto cieku Mętna. Najbliżej położone ujęcie wód podziemnych oddalone jest od składowiska 0 1,4 km w kierunku południowo-wschodnim. Odpady stałe składowane są w pryzmach. Techniczne urządzenie składowiska to: ogrodzenie siatką z trzech stron działki, droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej, wylewisko na ścieki o wymiarach lustra 20  20 m. Odpady zostały złożone w sposób nieuporządkowany, pryzmy są nieregularne.

6. Składowisko dla gminy Nurzec Stacja zlokalizowane jest na gruntach wsi Żerczyce. Właścicielem i zarządcą składowiska jest Urząd Gminy w Nurzec Stacji. Wysypisko nie jest urządzone – nie posiada uszczelnienia dna, ogrodzenia. Brak jest stałego dozoru. Składowisko nie jest zaopatrzone w energię elektryczną, nie posiada folii uszczelniającej, brodzika dezynfekcyjnego oraz urządzeń monitorujących. Posiada zieleń ochronną i wały osłonowe. Składowisko jest oznakowane. Dojazd do składowiska odbywa się drogą utwardzoną.

Eksploatacją niżej wymienionych składowisk zajmuje się gmina Siemiatycze. Nie posiadają one dozoru stałego. Rozplantowywanie, ugniatanie i pokrywanie ziemią nagromadzonych odpadów dokonuje się w miarę potrzeb. Wywozem odpadów na składowiska zajmują się mieszkańcy i zakłady we własnym zakresie:

1. Składowisko na terenie wsi Krupice położone jest przy drodze lokalnej na południowy wschód od wsi w odległości 125 m, od drogi utwardzonej Krupice-Klekotowo i w odległości około 0,7 km od istniejącej zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi Krupice. Składowisko zagłębione jest poniżej terenu min. 1 m. Komory składowiska są obwałowane, dno izolowane folią ze względu na przepuszczalne podłoże, a teren ogrodzony siatką.

2. Składowisko na terenie wsi Słochy Annopolskie położone jest przy drodze lokalnej na północ od wsi w odległości około 0,9 km. Składowisko ogrodzone jest siatką. Leży na terenie młodego lasu i nieużytków.

3. Składowisko na terenie wsi Szerszenie położone jest przy drodze lokalnej na północny-wschód od wsi w odległości 700 m od stacji kolejowej Siemiatycze i 0,7 km od istniejącej zwartej zabudowy mieszkaniowej wsi Szerszenie. Dno komór składowania uszczelnione jest folią. Składowisko leży na terenie nieużytków leśnych, wolnych od zadrzewień.

4. Składowisko na terenie wsi Boratyniec Lacki znajduje się na zachód od wsi przy drodze utwardzonej Siemiatycze-Grabarka. Dno komór składowania posiada warstwę ochronno-izolacyjną podłoża gruntowego z folii. Leży na terenie niskiej klasy bonitacyjnej i nieużytków.

5. Składowisko na terenie wsi Kułygi położone jest około 0,8 km od szosy Siemiatycze – Ciechanowiec. W podłożu składowiska zalegają gliny piaszczyste twardoplastyczne i plastyczne stanowiące izolację podłoża. Znajduje się ono na gruntach niskiej klasy bonitacyjnej, teren jest niezalesiony.

6. Składowisko na terenie wsi Czartajew zlokalizowane jest przy drodze lokalnej na północ od wsi w odległości około 1 km. Leży na terenie młodego lasu i nieużytków. Strefy ochronne wokół składowiska wynoszą 300 m. Na terenach w obszarze strefy występuje ograniczenie upraw warzyw, plantacji truskawek jak i pozyskiwania runa leśnego, które byłoby spożywane w stanie surowym. W strefie tej nie można lokalizować budynków mieszkalnych i urządzeń rekreacyjnych. Składowisko posiada wały osłonowe i jest oznakowane.

7. Składowisko odpadów na terenie wsi Kłopoty Bańki zlokalizowane jest na obszarze tzw. dzikiego wiejskiego wysypiska na obrzeżu kompleksu leśnego. Dojazd odbywa się drogą polną, która stanowi jedynie wydzielony pas terenu. Stan techniczny drogi jest bardzo słaby. Na polach zlokalizowanych obok składowiska prowadzi się uprawy ogólnorolne, głównie zbożowe. Od strony wschodniej i północnej działka graniczy z terenami zadrzewionymi, z drzewostanem mieszanym.

W każdej z gmin powiatu siemiatyckiego system gromadzenia i transportu odpadów jest obsługiwany przez inną jednostkę organizacyjną (tabela 6).

Tabela 6. Wykaz przedsiębiorstw zajmujących się gromadzeniem, transportem 
i odzyskiem odpadów w powiecie siemiatyckim

| Jednostka organizacyjna | Teren obsługiwany przez przedsiębiorstwo | Rodzaj działalności |
| --- | --- | --- |
| Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. | Miasto Siemiatycze | transport |
| Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Drohiczyn | Miasto i gmina Drohiczyn | transport |
| Spółdzielnia Kółek Rolniczych Nurzec-Stacja | Gmina Nurzec-Stacja | transport, obsługa składowiska w Żerczycach |
| Urząd Gminy w Mielniku | Gmina Mielnik | transport, obsługa składowiska w Mielniku |
| Przedsiębiorstwo Usługowo-Asenizacyjne „Astwa” w Białymstoku | Gmina Dziadkowice | transport |
| LK Serwis w Ciechanowcu | Gmina Perlejewo | transport odpadów ze szkół i ośrodka zdrowia |

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji urzędów miast i gmin.

Na terenie powiatu siemiatyckiego odpady stałe gromadzone są także na niezalegalizowanych tzw. „dzikich składowiskach”. Są to głównie wyrobiska żwirowe, glinianki lub też nieużytki. Składowane tam są odpady komunalne i gruz budowlany. Informacje uzyskane z gmin wskazują na istnienie w powiecie co najmniej 21 takich obiektów, na których w roku 2002 zgromadzono około 317 Mg odpadów stałych. Liczbę „dzikich wysypisk” odpadów i szacunkową ilość odpadów na terenie poszczególnych gmin powiatu w 2002 r. przedstawiono w tabeli 7.

Tabela 7. „Dzikie wysypiska” w powiecie siemiatyckim w 2002 r.

| Gmina | Dzikie wysypiska |  |
| --- | --- | --- |
|  | Liczba | Ilość odpadów (Mg) |
| Siemiatycze m. | - | - |
| Drohiczyn | 2 | 55 |
| Dziadkowice | - | - |
| Grodzisk | 1 | 20 |
| Mielnik | 9 | 135 |
| Milejczyce | 1 | 7 |
| Nurzec-stacja | 3 | 100 |
| Perlejewo | 2 | b.d. |
| Siemiatycze | - | - |
| RAZEM | 18 | 317 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji urzędów miast i gmin.

W większości gmin powiatu siemiatyckiego nie pobiera się opłat za odbiór odpadów lub za składowanie na wysypisku. W pozostałych gminach opłaty są pobierane:

- za wywóz odpadów z pojemnika indywidualnego i składowanie odpadów – 2,40 zł (gm. Mielnik), 17,0 zł (gm. Nurzec-Stacja), 2,0 zł (miasto i gmina Drohiczyn),

- za wywóz 1 m3 odpadów – 30,5 zł (miasto Siemiatycze),

- za przyjęcie na składowisko 1 m3 odpadów – 10,7 zł (miasto Siemiatycze).

### 2.2.3. Komunalne osady ściekowe

Zgodnie z danymi GUS, w oczyszczalniach ścieków powiatu siemiatyckiego w 2001 r. powstało 390 ton suchej masy (s.m.) osadów ściekowych, które w całości trafiły na składowiska odpadów. Do końca 2001 roku nagromadzono 1400 Mg s.m. osadów.

W powiecie funkcjonowało 7 biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych o łącznej przepustowości 14 752 m3/dobę. Zestawienie oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych oraz ilości wytwarzanych osadów ściekowych wg GUS i wg informacji samorządów przedstawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Zestawienie oczyszczalni komunalnych i przemysłowych oraz ilości wytwarzanych osadów ściekowych w powiecie siemiatyckim w roku 2001

| Lp. | Gmina | Oczyszczalnia ścieków | Przepusto-wość projektowana (w m3/dobę) | Ilość oczysz-czonych ścieków (w dam3/rok) | Ilość osadów ściekowych wytworzonych (w Mg s.m./rok) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2001 r. | 2002 r. |
| 1. | Siemiatycze m. | komunalna w Siemiatyczach | 14000 | 992 | 390 | 340 |
| 2. | Siemiatycze gm. | zakładowa - Zespół Szkół Rolniczych w Czartajewie (przyjmuje ścieki z budynków mieszkalnych) | 183 | 9 | 3 | b.d. |
| 3. | Drohiczyn | zakładowa - Zespół Szkół w Drohiczynie (przyjmuje ścieki z budynków mieszkalnych) | 48 | 6 | 2 | b.d. |
| 4. | Drohiczyn | zakładowa - Wyższe Seminarium Duchowne w Drohiczynie | 20 | b.d. | b.d. | b.d. |
| 5. | Drohiczyn | Komunalna w Drohiczynie | b.d. | w rozruchu |  |  |
| 6. | Grodzisk | komunalna w Grodzisku | 150 | w rozruchu |  |  |
| 7. | Mielnik | zakładowa - PERN w Płocku Zakład w Adamowie (przyjmuje ścieki z budynków mieszkalnych) | 31 | b.d. | 54 | 43 |
| 8. | Nurzec-Stacja | komunalna w Nurcu-Stacji | 320 | w rozruchu |  |  |
| Razem (komunalne + przemysłowe) |  |  | 14470 + 282 | 992 + 15 | 395 + 54 | 340 + 43 |

Źródło: Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2001 r. Urząd Statystyczny w Białymstoku, 2002, Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, Białystok 2003 oraz informacje Urzędu Marszłkowskiego Województwa Podlaskiego.

Lokalizację oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych zamieszczono na schemacie 6.

Schemat 6. Lokalizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych powiecie siemiatyckim

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, Białystok, czerwiec 2003.

## 2.3. Odpady powstające w sektorze gospodarczym

### 2.3.1. Odpady inne niż niebezpieczne

Według informacji Urzędu Statystycznego w Białymstoku, w 2001 r. w powiecie siemiatyckim wytworzono 6,7 tys. Mg odpadów przemysłowych ogółem. Stanowi to 0,9% odpadów przemysłowych wytworzonych w województwie podlaskim. Z ogólnej ilości wytworzonych odpadów wykorzystano 5,2 tys. Mg (77,6%), zaś unieszkodliwiono przez składowanie 1,5 tys. Mg (22,4%).

Na podstawie informacji składanych do Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przez wytwórców odpadów, stwierdzono, że w 2002 r. w powiecie siemiatyckim wytworzono 7,9 tys. Mg odpadów przemysłowych, z tego 7,7 tys. Mg (97,7%) wykorzystano, zaś składowano 0,2 tys. Mg (2,3%) – schemat 7.

Schemat 7. Sposób postępowania z odpadami gospodarczymi w powiecie siemiatyckim w wytwórców w latach 2001 i 2002

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2001 r., Urząd Statystyczny w Białymstoku, 2002 oraz informacji Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

W porównaniu do 2000 r. sytuacja zupełnie się zmieniła – w 2002 r. ponad sześciokrotnie wzrosła ilość wytworzonych odpadów. Rośnie wciąż odsetek odpadów wykorzystywanych, od 33,3% w 2000 r. do 97,7% w 2002 r (schemat 8).

Schemat 8. Sposoby postępowania z odpadami z sektora gospodarczego w latach 2000-2002 na terenie powiatu siemiatyckiego (w Mg/rok)

Źródło: opracowanie własne na podstawie Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2001 r., Urząd Statystyczny w Białymstoku, 2002 oraz informacji Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Według informacji dostępnych w Urzędzie Marszałkowskim, największymi producentami odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne w powiecie siemiatyckim w 2002 r. byli:

- „Bauer” sp. z o.o. w Siemiatyczach (dawniej „Hortex”, obecnie Oerlemans Ford sp. z o.o.) – 7244 Mg odpadów,

- PERN „Przyjaźń” w Płocku Stacja Pomp w Adamowie gmina Mielnik – 386,7 Mg,

- POLSER sp. z o.o. w Siemiatyczach – 137,8 Mg,

- Rondo s.j. w Siemiatyczach – 71,2 Mg,

- Markety "Biedronka" w Siemiatyczach – 23,2 Mg,

- Zakład Energetyczny Białystok, stacje i linie na terenie powiatu siemiatyckiego – 10,2 Mg,

- Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach – 7,4 Mg,

- GS Samopomoc Chłopska w Drohiczynie – 5,4 Mg.

WIOŚ w Białymstoku, w latach 1999 – 2000 przeprowadził kontrole gospodarki odpadami na terenie powiatu siemiatyckiego w kilkunastu zakładach przemysłowych, m.in. w PERN „Przyjaźń" Stacja Pomp Nr l w Adamowie, POLSER Sp. z o.o. w Siemiatyczach, Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o. w Siemiatyczach. W większości skontrolowanych zakładów nie stwierdzono uchybień w gospodarce odpadami.

Rodzaje i ilości odpadów przemysłowych wyprodukowanych w powiecie siemiatyckim w 2002 r. przedstawiono w tabeli 9.

Tabela 9. Rodzaje i ilości odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wyprodukowanych w powiecie siemiatyckim w 2002 r.

| Kod odpadu | Opis | Ilość #### (w Mg, szt.) |
| --- | --- | --- |
| 02 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |  |
| 02 03 | Odpady z przygotowania, przetwórstwa produktów i używek spożywczych oraz odpady pochodzenia roślinnego, w tym odpady z owoców, warzyw | 7244 |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) |  |
| 13 02 | Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |  |
| 13 02 03 | Przepracowane oleje | 1,1 |
| 15 | Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiały filtracyjne i ubrania ochronne nieujęte w innych grupach |  |
| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) |  |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 34,7 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 7,1 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 12,7 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,1 |
| 15 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne |  |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,04 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach |  |
| 16 01 03 | Zużyte opony | 8,3 |
| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych |  |
| 16 02 14 | Zużyte urządzenia inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 13 | 3,14 |
| 16 02 16 | Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15 | 0,11 |
| 17 | Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) |  |
| 17 01 | Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika) |  |
| 17 01 01 | Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów | 255 |
| 17 04 | Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |  |
| 17 04 01 | Miedź, brąz, mosiądz | 1,5 |
| 14 04 02 | Aluminium | 1,0 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 135,67 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | 0,3 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,05 |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |  |
| 20 03 | Inne odpady komunalne |  |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 76,6 |
| 20 03 21 | Inne odpady komunalne | 104,5 |
| Razem |  | 7875,7 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego.

W roku 2002 w powiecie dominowały odpady z rolnictwa, sadownictwa, hodowli, rybołówstwa, leśnictwa i przetwórstwa żywności (grupa 02), następnie odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych (grupa 17), oraz odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie (grupa 20) – schemat 9.

Schemat 9. Struktura wytworzonych odpadów w przemyśle w 2002 r. na terenie powiatu siemiatyckiego (grupa odpadów, udział procentowy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Wszystkie wyprodukowane odpady z grup od 02 do 17 zostały wykorzystane. Jedynie odpady grupy 20 zostały unieszkodliwione przez składowanie. Zakłady zajmujące się odzyskiem i recyklingiem odpadów przemysłowych przemysłowych tereny zostały przedstawione w tabeli 10.

Tabela 10. Zakłady zajmujące się recyklingiem i odzyskiem odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne z terenu powiatu siemiatyckiego w 2002 r.

| Kod odpadu | Zakład |
| --- | --- |
| 02 03 | wykorzystywane we własnym zakresie przez wytwórcę |
| 13 02 03 | „Ran Biały”, Białystok |
| 15 01 01 | skup makulatury |
| 15 01 02 | Kołoplast, Białystok |
| 15 01 03 | Osoby fizyczne |
| 15 01 07 | b.d. |
| 15 02 03 | PHU „ABBA-Ekomed”, Toruń |
| 16 01 03 | „Colmec” sp. z o.o., Rudno #### „Oiler Cova” sp. z o.o. |
| 16 02 14 | „POLAM PUŁTUSK” za pośrednictwem PPH „EKTO”, Białystok PHU „ABBA-Ekomed”, Toruń, #### „Algader”, Warszawa |
| 16 02 16 | #### PPH A. Rzepecki, Pułtusk |
| 16 07 08 | b.d. |
| 17 01 01 | Osoby fizyczne |
| 17 04 01 | skup metali kolorowych |
| 17 04 05-17 04 11 | skup złomu #### pośrednictwo PPH „EKTO”, Białystok |

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

W powiecie siemiatyckim w 2001 r. wyrejestrowano 78 samochodów i motocykli, a w 2002 r. – 52. Najbliższe składnice złomu to:

- "TOMEX" J.T. Miliszkiewicz w Ciechanowcu,

- "EDMASZ" Edward Nowacki s. j. w Wysokiem Mazowieckiem,

- Przedsiębiorstwo Handlowe "MIRPOL" w Białymstoku,

- Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowo-Produkcyjne "AMBIT" Sp. z o.o. (składnica złomu w Dobrzyniewie Dużym).

Przyjmując, że średnia masa samochodu wynosi 950 kg  można obliczyć masę złomu samochodowego powstającego każdego roku w powiecie. Wynosi ona około 49,4 Mg.

Wraki samochodów zawierają, poza złomem stalowym, zużyte oleje, płyny chłodnicze, zużyte akumulatory, zużyte opony i tworzywa sztuczne. Większość tych elementów można odzyskać z odpadów jako surowiec wtórny. Materiały przeznaczone do recyklingu stanowią około 85% masy wraku samochodowego. Pozostałe 15% stanowią materiały nienadające się do recyklingu. Należą do nich: pianki poliuretanowe, zanieczyszczona guma, masy tłumiące hałas, niektóre rodzaje tworzyw (np. izolacje kabli elektrycznych).

### 2.3.2. Odpady niebezpieczne

Według danych uzyskanych w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim oraz WIOŚ w Białymstoku, w 2002 roku w powiecie siemiatyckim wytworzono około 37,1 Mg odpadów niebezpiecznych (2,2% wszystkich odpadów niebezpiecznych wytworzonych w województwie podlaskim). Głównymi producentami tych odpadów w 2002 roku były:

- PERN "Przyjaźń" Stacja Pomp Nr l w Adamowie – 19,5 Mg (35 Mg w 2001 r.),

- „Bauer” sp. z o.o. w Siemiatyczach (obecnie Oerlemans Food sp. z o.o.) – 7,0 Mg (6,734 Mg w 2001 r.),

- Samodzielny Publiczny ZOZ w Siemiatyczach – 4,587 Mg (4,943 Mg w 2001 r.),

- Państwowe Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siemiatyczach – 3,807 Mg,

- „Polser” sp. z o.o. w Siemiatyczach – 1,4 Mg,

- Zakład Energetyczny Białystok, stacje i linie na terenie powiatu siemiatyckiego – 0,854 Mg.

Rodzaje i ilości niebezpiecznych odpadów przemysłowych wyprodukowanych w powiecie siemiatyckim w 2002 r. przedstawiono w tabeli 11.

Tabela 11. Rodzaje i ilości niebezpiecznych odpadów przemysłowych wyprodukowanych w powiecie siemiatyckim w 2002 r.

| Kod odpadu | Opis | Ilość #### (w Mg, szt.) |
| --- | --- | --- |
| 13 | Oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw (z wyłączeniem olejów jadalnych oraz grup 05, 12 i 19) |  |
| 13 02 | Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |  |
| 13 02 05 | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 2,582 |
| 13 02 08 | Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe | 4,265 |
| 13 03 | Odpadowe oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła |  |
| 13 03 07 | Mineralne oleje i ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 0,18 |
| 15 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne |  |
| 15 02 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | 8,112 |
| 16 | Odpady nieujęte w innych grupach |  |
| 16 01 07 | Filtry olejowe | 0,27 |
| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych |  |
| 16 02 13 | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy (1) inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | 0,152 |
| 16 06 01 | akumulatory ołowiowo-kwasowe | 5,99 |
| 16 07 | Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych, cystern transportowych i beczek (z wyjątkiem grup 05 i 13) |  |
| 16 07 08 | Odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty | 10,4 |
| 17 02 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych |  |
| 17 02 04 | Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (podkłady kolejowe) | 0,5 |
| 17 04 | Odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali |  |
| 17 04 10 | Kable zawierające ropę naftową, smołę i inne substancje niebezpieczne | 0,01 |
| 18 | Odpady medyczne i weterynaryjne |  |
| 18 01 | Odpady powstałe z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej | 4,587 |
| 20 | Odpady komunalne łącznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie |  |
| 20 01 | Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) |  |
| 20 01 21 | Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,1 |
| Razem |  | 36,307 |

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

W 2002 r. ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych zmniejszyła się w stosunku do 2001 r. o 11,1 Mg (o 23%) – schemat 10.

Schemat 10. Ilość odpadów niebezpiecznych w powiecie siemiatyckim w latach  2001 i 2002 [Mg]

Źródło: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, Białystok 2003 oraz Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu siemiatyckiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, październik 2002.

Wszystkie wyprodukowane w 2002 r. w powiecie odpady niebezpieczne zostały unieszkodliwione przez wyspecjalizowane jednostki (tabela 12).

Tabela 12. Zakłady zajmujące się unieszkodliwianiem niebezpiecznych odpadów przemysłowych z terenu powiatu siemiatyckiego w 2002 r.

| Kod odpadu | Zakład |
| --- | --- |
| 13 02 05 | „Oiler Cova” sp. z o.o. |
| 13 02 08 | „Ran Biały”, Białystok |
| 13 03 07 | Rafineria Nafty „Glimar S.A.” Gorlice |
| 15 02 02 | PHU „ABBA-Ekomed”, Toruń |
| 16 01 07 | „Oiler Cova” sp. z o.o. |
| 16 02 13 | PHU „ABBA-Ekomed”, Toruń |
| 16 06 01 | PPH „Rodpol” K. Rodak, Nowa Wieś |
| 16 07 08 | Rafineria Nafty „Glimar S.A.” Gorlice Port Service Sp. z o.o. w Gdańsku Rafineria Jedlice |
| 17 02 04 | AOŚ „Ekopark”, Piaseczno Sintac Polska, Wesołapośrednictwo PPH „EKTO”, Białystok |
| 17 04 10 | PPH „EKTO”, Białystok |
| 18 01 | „Czyścioch”, Białystok |
| 20 01 21 | “Hydrobudowa Śląsk”, Mikołów „Oiler Cova” sp. z o.o. |

Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji Podlaskiego Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

Odpady zawierające PCB

Krajowe przepisy prawne definiują PCB w sposób następujący: „PCB są to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylo-tetrachlorodifenylometan, monometylodichlorodifenylometan, onometylo-dibromodifenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie”. PCB zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Zabronione jest wprowadzanie PCB do obrotu i poddawanie ich procesom odzysku. W Polsce gospodarka odpadami zawierającymi PCB została uregulowana podstawowymi aktami prawnymi: Ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o odpadach oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska.

Pomimo, że obowiązek inwentaryzacji PCB w naszym kraju został wprowadzony na mocy wspomnianego rozporządzenia z terminem wykonania do dnia 31 grudnia 2002 roku, niestety do chwili obecnej nie zinwentaryzowano wszystkich będących w eksploatacji urządzeń zawierających PCB.

Głównym źródłem odpadów zawierających PCB są zużyte: kondensatory, płyny usunięte z transformatorów, oleje odpadowe i ciecze z dekontaminacji transformatorów.

Z informacji uzyskanych na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez poszczególne podmioty (programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi) wynika, że na terenie powiatu odpady zawierające PCB mogą wystąpić w postaci zanieczyszczonej odzieży ochronnej pracowników Zakładu Energetycznego w Białymstoku (stacje i linie na terenie powiatu siemiatyckiego) w ilości 12 kg (0,012 Mg) rocznie – kod odpadów 15 02 02.

### 2.3.3. Odpady z akcji zwalczania poważnych awarii, miejscowych zagrożeń środowiska i ich skutków na obszarze powiatu siemiatyckiego

Do zakładów dużego ryzyka na terenie powiatu siemiatyckiego zaliczono PERN „PRZYJAŹŃ" w Płocku Stacja Pomp Nr l w Adamowie, w którym przechowywana jest ropa naftowa w ilości 328,5 tys. Mg, składowana w zbiornikach naziemnych. Magazynowanie ropy, pomimo zastosowania środków zapobiegawczych, stwarza niebezpieczeństwo zagrożenia środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, szczególnie w przypadkach rozszczelnienia zbiorników i instalacji, a także awarii przy pracach przeładunkowych i przewozie. Zagrożeniem dla środowiska jest również możliwość rozszczelnienia magistralnych rurociągów przesyłowych i zbiorników substancji szkodliwych w postaci gazów lub produktów ropopochodnych, skażających atmosferę, wody powierzchniowe i podziemne oraz powierzchnię ziemi.

Przez teren powiatu siemiatyckiego przechodzi ropociąg PRZYJAŹN, o długości 22 km, o średnicach przewodu ø 820 mm, ø 630 mm i ø 610 mm i ciśnieniu roboczym 55 atm.

Transport drogowy materiałów niebezpiecznych stwarza zagrożenie wystąpienia poważnych awarii, zwłaszcza na drogach przenoszących międzynarodowy ruch towarów. Według informacji Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku w latach 1999 – 2002 na terenie powiatu siemiatyckiego wystąpiło 7 akcji ratowniczych, w których zużyto 24 litry neutralizatorów substancji niebezpiecznych oraz 4 akcje z użyciem sorbentów (471 kg).

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku prowadzi wykaz potencjalnych sprawców poważnych awarii. Znajdują się w nim trzy obiekty zlokalizowane na terenie powiatu siemiatyckiego:

- PERN „PRZYJAŹŃ" w Płocku Stacja Pomp Nr l w Adamowie,

- Oerlemans Foods Sp. z o.o. w Siemiatyczach,

- Trasa przewozu TSP Siemianówka-Hajnówka-Siedlce.

W powiecie siemiatyckim, tak jak w całym województwie brak jest składowisk przygotowanych do deponowania odpadów poakcyjnych. Zgodnie z WPGO wytypowano składowisko komunalne w Siemiatyczach (jedno z dziewięciu w województwie), które po zmodernizowaniu będzie mogło przyjąć odpady tego typu.

### 2.3.4. Mogilniki

Na terenie powiatu siemiatyckiego, w gminie Siemiatycze, znajdowały się 2 mogilniki, zawierające przeterminowane środki ochrony roślin (w miejscowości Anusin) oraz opakowania po tych środkach (w Słochach Annopolskich). W 2003 r. zlikwidowano oba mogilniki. Odpady przewieziono do unieszkodliwienia w spalarniach na terenie Niemiec i Holandii poprzez firmę LOBBE Dąbrowa Górnicza sp. z o.o., zaś bunkry zabetonowano i zabezpieczono.

### 2.3.5. Punkty skupu zwłok zwierzęcych oraz grzebowiska

Według informacji samorządów gminnych, w roku 2002 w powiecie funkcjonowały 2 grzebowiska padłych zwierząt – w gminie Drohiczyn oraz Dziadkowice. Z gminy Perlejewo zwierzęta padłe są odbierane bezpośrednio od rolników przez zakład w Wysokiem Mazowieckiem. Na terenie powiatu nie występują instalacje przetwarzające odpady poubojowe.

# 3. PROGNOZA ZMIAN DO ROKU 2014

## 3.1. Sektor komunalny

### 3.1.1. Odpady komunalne

Ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w powiecie siemiatyckim zależy od prognozowanej liczby mieszkańców oraz zmiany jednostkowych wskaźników emisji odpadów, wynikających głównie z przesłanek rozwoju społeczno-gospodarczego. Zmianę wskaźników emisji odpadów przyjęto z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, zaś prognozowaną liczbę ludności według Głównego Urzędu Statystycznego.

Zgodnie z prognozą GUS, liczba ludności w powiecie siemiatyckim w 2014 r. zmniejszy się o 7,9% w stosunku do liczby ludności w 2000 r. (zwiększy się o 9,3% w miastach oraz spadnie o 17,2% na wsi) – schemat 11.

Schemat 11. Prognoza liczby ludności w powiecie siemiatyckim

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prognoza ludności według wieku w przekroju powiatów na lata 2000-2020, GUS, Warszawa 2000.

W tabeli 13 przedstawiono dane dotyczące prognozowanej masy odpadów komunalnych do roku 2014, zaś w tabeli 14 prognozowaną masę poszczególnych strumieni odpadów.

Tabela 13. Prognozowana ilość odpadów komunalnych w powiecie siemiatyckim w latach 2003 – 2014 (w tys. Mg)

| Rok | Tereny miejskie | Tereny wiejskie | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2003 | 8,6 | 7,8 | 16,4 |
| 2004 | 8,9 | 7,9 | 16,9 |
| 2005 | 9,3 | 8,1 | 17,4 |
| 2006 | 9,6 | 8,1 | 17,7 |
| 2007 | 9,9 | 8,1 | 18,0 |
| 2008 | 10,2 | 8,1 | 18,3 |
| 2009 | 10,6 | 8,1 | 18,7 |
| 2010 | 11,0 | 8,1 | 19,1 |
| 2011 | 11,3 | 8,1 | 19,4 |
| 2012 | 11,7 | 8,1 | 19,8 |
| 2013 | 12,1 | 8,2 | 20,3 |
| 2014 | 12,5 | 8,2 | 20,7 |

Źródło: opracowanie własne.

### 3.1.2. Osady ściekowe

Zgodnie z prognozą przyjętą w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, ilość wytwarzanych osadów ściekowych wzrośnie dwukrotnie w stosunku do 2000 roku. W powiecie siemiatyckim ilość ta wyniesie 960 Mg s.m. Należy jednak zauważyć w 2001 r. w powiecie wyprodukowano mniej osadów ściekowych niż w roku poprzednim – 390 Mg, mimo oddania do użytku kolejnych oczyszczalni ścieków. Przyjęto zatem, że ilość osadów ściekowych w 2014 r. może wynieść od 780 do 960 Mg.

Tabela 14. Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów w powiecie siemiatyckim w latach 2003 - 2014 (w tys. Mg)

| Strumień odpadów | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domowe organiczne | 2,49 | 2,54 | 2,58 | 2,60 | 2,62 | 2,65 | 2,67 | 2,69 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,71 |
| Odpady zielone | 0,34 | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,40 |
| Papier i karton nieopakowaniowy | 0,92 | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Opakowania papierowe | 1,46 | 1,53 | 1,61 | 1,69 | 1,77 | 1,87 | 1,96 | 2,07 | 2,18 | 2,30 | 2,42 | 2,56 |
| Opakowania kompozytowe | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,26 | 0,27 | 0,29 |
| Tworzywa szt. nieopakowaniowe | 1,63 | 1,65 | 1,67 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,65 | 1,65 | 1,62 | 1,58 | 1,55 | 1,52 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,57 | 0,60 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,91 | 0,95 |
| Odpady tekstylne | 0,40 | 0,40 | 0,41 | 0,41 | 0,42 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,45 |
| Szkło nieopakowaniowe | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| Opakowania szklane | 1,24 | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,40 | 1,45 | 1,49 | 1,54 | 1,59 | 1,64 | 1,69 | 1,74 |
| Metal | 0,39 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Opakowania stalowe | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 |
| Opakowania aluminiowe | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| Odpady mineralne | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,71 | 0,71 | 0,72 | 0,72 | 0,73 | 0,74 | 0,74 | 0,75 | 0,76 |
| Drobna frakcja popiołowa | 2,04 | 1,99 | 1,94 | 1,87 | 1,80 | 1,74 | 1,68 | 1,62 | 1,56 | 1,51 | 1,46 | 1,40 |
| Odpady wielkogabarytowe | 1,05 | 1,12 | 1,19 | 1,19 | 1,18 | 1,18 | 1,17 | 1,17 | 1,16 | 1,16 | 1,15 | 1,15 |
| Odpady budowlane | 2,59 | 2,80 | 3,02 | 3,18 | 3,34 | 3,52 | 3,71 | 3,90 | 4,13 | 4,38 | 4,64 | 4,91 |
| Odpady niebezpieczne | 0,14 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
| Razem | 16,39 | 16,88 | 17,39 | 17,68 | 17,99 | 18,33 | 18,68 | 19,08 | 19,44 | 19,83 | 20,26 | 20,72 |

Źródło: opracowanie własne.

## 3.2. Sektor gospodarczy

Prognozę wielkości odpadów wytwarzanych przez sektor gospodarczy opracowano zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami dla okresu 8-letniego, obejmującego lata 2004-2011. W odniesieniu do obszarów, gdzie opierano się na wskaźnikach stosowanych w KPGO i WPGO, prognoza dotyczy perspektywy roku 2014, głównie z uwagi na brak wskaźników dla lat pośrednich.

Prognozowanie zmian w ilościach wytwarzanych odpadów w obszarze działalności gospodarczej na terenie powiatu siemiatyckiego, w sytuacji głębokich zmian restrukturyzacyjnych w głównych sektorach przemysłowych i ogólnie niekorzystnej koniunktury gospodarczej, jest trudne do oszacowania. Brakuje także prognoz rozwoju i zmian w poszczególnych gałęziach przemysłu, rzemiosła i usług w regionie do 2011 roku oraz strategii rozwoju gospodarczego powiatu siemiatyckiego.

W tej sytuacji można jedynie przyjmować istniejące wskaźniki rozwoju gospodarczego kraju i na tej podstawie dokonywać szacunków przewidywanych ilości odpadów powstających w działalności gospodarczej.

Doświadczenia światowe wskazują, że:

- stopień redukcji wytwarzanych odpadów może się wahać w szerokich granicach, od 10 do 95%, przy czym na etapie wstępnym – bezinwestycyjnym – osiągana redukcja może wynieść 15 – 25%,

- okres zwrotu kosztów inwestycyjnych poniesionych w celu minimalizacji odpadów wynosi średnio 5 lat,

- redukcja odpadów przynosi w efekcie wymierne korzyści ekonomiczne, środowiskowe, społeczne i zdrowotne.

Prognozując rozwój sektora gospodarczego i związaną z nim ilość wytwarzanych odpadów pod uwagę należy wziąć w szczególności tendencje występujące we współczesnej gospodarce. Przyjmując za dokumentami rządowymi „wariant optymistyczny" rozwoju sytuacji w Polsce, jako stałą tendencję, przewiduje się w ciągu najbliższych 15 lat wyjście z recesji i dalszy rozwój gospodarczy kraju w następstwie restrukturyzacji przemysłu i handlu.

Budowa nowoczesnej gospodarki polegać będzie na intensyfikacji działań: zwiększających innowacyjność i przedsiębiorczość, tworzących lepszą infrastrukturę techniczną, pobudzających rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Następować będą także przeobrażenia na obszarach wiejskich, gdzie powinna zmniejszać się liczba osób żyjących z rolnictwa i wzrastać liczba osób świadczących usługi dla rolnictwa i rolników.

Jak zapisano w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami, doświadczenia światowe wskazują, że na każde 1% wzrostu PBK przypada 2% wzrost ilości wytwarzanych odpadów. Może to być wskaźnik pozwalający na dokonanie prognozy powstawania odpadów w rozwijającej się gospodarce. Przyjmując 1,5% roczny wzrost gospodarczy można założyć, że ilość odpadów na koniec 2011 roku wzrośnie w regionie o 1/4. Trzeba jednak uwzględnić w prognozowaniu zmiany wynikające z porządkowania statystyki o odpadach a także zakres podejmowanych działań ograniczających powstawanie odpadów.

Na ilość odpadów wpływ mają również czynniki demograficzne. Do roku 2011 sytuacja demograficzna powiatu siemiatyckiego ulegnie dość istotnym zmianom i dominować będzie obserwowana od kilku lat tendencja zniżkowa. Prognozy GUS przewidują, że w 2011 roku ludność powiatu siemiatyckiego liczyć będzie około 48 tys. osób, co w porównaniu do 2002 roku, kiedy to liczba ta wynosiła 51,4 tys. osób, oznacza spadek o ok. 6,6 %. Nie będzie to miało istotnego znaczenia dla ilości powstających w tym czasie odpadów z działalności gospodarczej na terenie powiatu.

Prognoza ilości wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego jest natomiast silnie skorelowana z liczbą zakładów przemysłowych na terenie powiatu. Pojawienie się jednego nowego zakładu przemysłowego może w przyszłości zmienić strukturę odpadów przemysłowych i wpłynąć istotnie na wielkość wytwarzanych odpadów w powiecie.

Tworząc prognozy ilości powstających odpadów trzeba także uwzględnić istnienie strefy odpadów nie ewidencjonowanych. Jak już wcześniej zaznaczono, udział „szarej strefy odpadowej” (składającej się w przeważającej mierze ze źródeł rozproszonych - małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych) w wytwarzaniu odpadów ocenia się na 2 - 8% całości obecnego strumienia odpadów w Polsce. Dla powiatu siemiatyckiego można przyjąć, że wielkość ta będzie podobna. Odpady te, w miarę wprowadzania i udoskonalania systemów ich ewidencji i zbiórki, powinny zostać poddane procesom odzysku lub w odpowiedni sposób unieszkodliwione.

W  oparciu o dotychczas wytwarzane wielkości odpadów przemysłowych w powiecie siemiatyckim  określony został trend wielkości wytwarzania odpadów w przyszłości (schemat 12). Zgodnie z nim, ilość wytworzonych odpadów z sektora gospodarczego w 2007 roku wyniesie około 7,3 Mg, natomiast w 2011 roku – 8,1 Mg.

Schemat 12. Prognozowana ilość odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne w powiecie siemiatyckim w 2007 i 2011 r.(w tys. Mg)

Źródło: opracowanie własne.

W obecnych statystykach odpady gospodarcze są całkowicie zagospodarowywane, jedynie 2-3% wytwarzanych na terenie powiatu odpadów przemysłowych jest unieszkodliwiane przez składowanie.

Przyjmując natomiast założenia z Krajowego Planu Gospodarki Odpadami o średnim 3% rocznym wzroście wielkości wytwarzanych odpadów prognoza odpadów będzie kształtować się zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 15.

Tabela 15. Prognoza wielkości wytwarzanych odpadów przemysłowych według założeń KPGO (w tys. Mg)

| Lata | Wielkość odpadów według prognozy wzrostu PKB (tys. Mg) |
| --- | --- |
| 2002 | 7,8 |
| 2003 | 8,0 |
| 2004 | 8,2 |
| 2005 | 8,5 |
| 2006 | 8,7 |
| 2007 | 9,0 |
| 2008 | 9,3 |
| 2009 | 9,6 |
| 2010 | 9,8 |
| 2011 | 10,1 |

Źródło: obliczenia własne.

Uwzględniając lokalne uwarunkowania powiatu siemiatyckiego, przede wszystkim wolniejszy rozwój gospodarczy niż zakładany w skali kraju można przyjąć, że obliczona na podstawie KPGO prognoza wielkości wytwarzanych odpadów jest wariantem maksimum w zakresie ilości odpadów jakie mogą powstać w 2011 roku (na poziomie 10 tys. Mg). Uwzględniając natomiast sytuację istniejącą od kilku lat na terenie powiatu wielkość wytwarzanych odpadów w 2011 roku powinna kształtować się na poziomie 8 tys. Mg.

Sektor rolno-spożywczy

Odpady z sektora rolno-spożywczego stanowiły w ciągu ostatnich kilku lat średnio 90% ogółu wytwarzanych odpadów przez sektor gospodarczy.

Prognoza ilości i struktury odpadów powstających w sektorze rolno-spożywczym jest trudna, ze względu na zmiany restrukturyzacyjne związane z wahaniami w koniunkturze gospodarczej powodującej upadek wielu drobnych gospodarstw chłopskich. Ponadto integracja z Unią Europejską zmieni warunki gospodarowania w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym przyśpieszając trendy modernizacyjne lub doprowadzając do likwidacji wielu nieefektywnych gałęzi produkcji rolnej.

W „Programie Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w latach 2003-2006” (Urząd Marszałkowski woj. podlaskiego, Białystok 2002) jednym z priorytetów jest poprawa efektywności sektora rolno-spożywczego poprzez wsparcie restrukturyzacji przetwórstwa i poprawę marketingu artykułów mięsnych i mleka oraz wspieranie zróżnicowania systemów rolniczych, dostosowanych do wymogów rynku żywnościowego i ochrony środowiska naturalnego.

Generalnie jednak przewiduje się wzrost ilości odpadów powstających w sektorze rolno-spożywczym na co również będzie mieć wpływ:

- produkcja biopaliw,

- wzrost spożycia produktów przemysłu rolno-spożywczego i wzrost jego pozycji na rynkach europejskich,

- sąsiedztwo chłonnych rynków zbytu na artykuły rolno-spożywcze na wschodzie.

Odpady pochodzące z produkcji rolnej są zagospodarowywane do celów rolniczych jako pasze dla zwierząt, nawozy czy składniki kompostu. System gromadzenia, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów z produkcji rolnej nie jest jednak doskonały podobnie jak w całym kraju. Związane to jest przede wszystkim z:

- dużym rozdrobnieniem i rozproszeniem źródeł powstawania odpadów,

- kampanijnym charakterem produkcji rolnej, co powoduje nagromadzenie w krótkim czasie dużych ilości nietrwałego surowca, z którego powstaje duża ilość odpadu,

- brakiem spójnego systemu zbiórki odpadów z tego sektora,

- brakiem systemu ewidencji i monitoringu odpadów powstających w sektorze rolno-spożywczym.

Prognoza ilości i jakości odpadów niebezpiecznych

Opracowanie prognozy powstawania odpadów niebezpiecznych do roku 2011 jest bardzo trudne ze względu na niestabilną sytuację gospodarki.

W oparciu o wskaźniki Krajowego Planu Gospodarki Odpadami można przyjąć dla powiatu siemiatyckiego następującą prognozę powstawania odpadów niebezpiecznych pochodzących z przemysłu i innej działalności gospodarczej (z wyłączeniem odpadów zawierających azbest) przyjmując rok 2001 za 100 %.

- 2003 r -102,0 %

- 2006 r -103,2 %,

- 2010 r -104,0 %,

- 2014 r -104,7 %.

W oparciu o ww. założenia prognozuje się następujące ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu siemiatyckiego:

- rok 2001	- 48,2 Mg/rok

- rok 2003	- 49,2 Mg/rok

- rok 2006	- 49,7 Mg/rok

- rok 2010	- 50,1 Mg/rok

- rok 2014	- 50,2 Mg/rok

Uwzględniając jednak dotychczasowe zmniejszanie się ilości wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w powiecie siemiatyckim, mimo założeń KPGO, na terenie powiatu w ciągu najbliższych kilku lat może utrzymywać się tendencja malejąca.  Z uwagi na dostępność danych tylko za lata 2001 i 2002 w zakresie wytwarzania odpadów niebezpiecznych nie jest możliwe prognozowanie na postawie ekstrapolacji danych.

Na prognozowaną wielkość odpadów na terenie powiatu siemiatyckiego będą miały wpływ następujące czynniki:

- uszczelnienie ewidencji odpadów niebezpiecznych wytwarzanych przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw;

- przyszły rozwój gospodarczy regionu, zakres inwestycji.

Odpady zawierające azbest

Od 1997 roku istnieje zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 161 poz. 628). W maju 2002 roku Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Uwzględniając żywotność wyrobów cementowo – azbestowych program zakłada realizację usuwania tych wyrobów z budynków i budowli do 2032 r. Do chwili obecnej około 90% obiektów zawierających azbest pozostaje niezinwentaryzowana.

W związku z koniecznością usunięcia materiałów zawierających azbest z dziedziny komunalnej i gospodarczej należy w bliższej i dalszej perspektywie liczyć się ze wzrostem ilości tego typu odpadu. Jego ilości na terenie powiatu siemiatyckiego będą możliwe do oszacowania w wyniku realizacji gminnych oraz powiatowego programu inwentaryzacji wyrobów azbestowych.

Odpady zawierające azbest są unieszkodliwiane przez składowanie. Ten sposób postępowania jest zgodny z obecnymi wymogami prawnymi oraz środowiskowymi. Należy więc rozpatrzyć możliwość zorganizowania miejsc do składowania tego typu odpadów niebezpiecznych.

Odpady zawierające PCB (polichlorowane bifenyle, trifenyl)

Zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010 r. mają zostać oczyszczone wszelkie urządzenia i instalacje zawierające te substancje. W związku z tym przewiduje się wzrost ilości olejów zawierających PCB przeznaczonych do unieszkodliwiania. Zwiększy się również ilość odpadów, związanych z wycofywaniem ze stosowania urządzeń, w których PCB funkcjonuje jako czynnik elektroizolacyjny.

Z informacji uzyskanych na podstawie ewidencji odpadów prowadzonej przez poszczególne podmioty (programy gospodarki odpadami niebezpiecznymi) wynika, że na terenie powiatu odpady zawierające PCB występują w postaci zanieczyszczonej odzieży ochronnej pracowników Zakładu Energetycznego w Białymstoku (stacje i linie na terenie powiatu siemiatyckiego) w ilości 12 kg (0,012 Mg) rocznie – kod odpadów 15 02 02. W ciągu najbliższych kilku lat można oczekiwać niewielkiego wzrostu tego typu odpadów.

Na terenie kraju istnieją 4 instalacje do unieszkodliwiania odpadów zawierających PCB.

Wyeksploatowane pojazdy i zużyte opony

Na terenie powiatu siemiatyckiego nie stwierdza się istnienia legalnego składowiska wyeksploatowanych pojazdów. Tym niemniej, uwzględniając aktualny stan wiekowy parku pojazdów i obserwowaną tendencję wymiany starych pojazdów (głównie tych sprowadzonych z zagranicy w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych) na nowe, należy liczyć się z istotnym wzrostem ilości złomowanych pojazdów. Według prognozy krajowej w roku 2006 ilość złomowanych pojazdów osiągnie 216% poziomu roku 2000, w 2010 odpowiednio 290% a w roku 2014 - 390%. Opierając się na danych zawartych w krajowym planie gospodarki odpadami można oszacować, że na terenie powiatu siemiatyckiego w kolejnych latach złomowanych będzie:

2006 roku		151 samochodów

2010 roku 		203 samochody

2014 roku 		270 samochodów.

W odniesieniu do powiatu siemiatyckiego nie można jednak przeprowadzić wiarygodnej prognozy, w związku z brakiem informacji o czynnikach kształtujących prognozę na poziomie powiatu.

Akumulatory i baterie

Na terenie powiatu siemiatyckiego wytworzono w sektorze gospodarczym 6,0 Mg odpadów niebezpiecznych w postaci akumulatorów ołowiowo-kwasowych. Wszystkie wytworzone odpady zostały przekazane do unieszkodliwienia wyspecjalizowanym firmom.

Ilość zużytych akumulatorów można powiązać z obserwowanym wzrostem użytkowanych samochodów. Na poziomie powiatu trudno jest przeprowadzić wiarygodną, indywidualną prognozę. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 69 poz. 719) należy dążyć do uzyskania 100% poziomu odzysku akumulatorów kwasowo-ołowiowych. Cel ten wydaje się być osiągalny pod warunkiem, że zostanie rozwiązany problem odzysku akumulatorów ze strumienia odpadów komunalnych. Wprowadzenie opłaty depozytowej powinno uruchomić mechanizmy sprzyjające rozwiązaniu tego problemu. Konieczne jest uruchomienie punktów zbiórki i odzysku akumulatorów małogabarytowych i zużytych baterii.

Z informacji uzyskanych od przedsiębiorstw zajmujących się unieszkodliwianiem baterii i akumulatorów na terenie powiatu wynika, że w 2002 roku zgromadzono 140 sztuk akumulatorów (0,98 Mg odpadów), z których 92% przeznaczono do dalszego unieszkodliwienia. Zgromadzone odpady były to najczęściej odpady z sektora komunalnego.

Odpady medyczne i weterynaryjne

Opierając się na prognozach zawartych w KPGO należy liczyć się z systematycznym wzrostem specyficznych odpadów medycznych i weterynaryjnych. Ich ilość jest jednak trudna do określenia. Prognozując ilość tych odpadów liczyć się należy z faktem, że będzie ona wzrastać wolniej aniżeli wzrost poziomu i ilości usług. Wynika to zarówno z trudnej sytuacji finansowej służby zdrowia, jak i spodziewanego wdrożenia programu gospodarki odpadami.

Prognozując ilość specyficznych odpadów medycznych o kodzie 18 01 03 przyjęto, że pomimo spodziewanego wzrostu poziomu i ilości usług medycznych masa odpadów infekcyjnych wzrośnie nieznacznie o ok. 10%. Wynika to z następujących powodów:

- zła sytuacja finansowa placówek służby zdrowia wymusi lepszą segregację ww. odpadów,

- wzrost świadomości ekologicznej personelu medycznego,

- wdrożenie programów gospodarki odpadami, dzięki czemu stanie się ona bardziej racjonalna.

Poza technologiami termicznego unieszkodliwiania odpadów z jednostek służby zdrowia i placówek weterynaryjnych opartych o proces spalania i pirolizy, możliwe jest stosowanie również innych metod np. autoklawowych.

Przyjmując założenia z WPGO należy oczekiwać, że na terenie powiatu siemiatyckiego ilość wytwarzanych odpadów medycznych kształtować się będzie na poziomie 5,0 Mg rocznie.

Obserwując ogólne tendencje w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego oraz politykę rządu w tym zakresie należy oczekiwać, że:

- Upowszechniane będą, wzorem ocen oddziaływania na środowisko, oceny cyklu życiowego produktu. Dotyczyć to będzie przede wszystkim grup produktów o wysokiej materiałochłonności i odpadowości oraz produktów zawierających substancje niebezpieczne dla środowiska.

- Obecna polityka państwa w zakresie ochrony środowiska promuje wdrażanie nowych technologii mało – i bezodpadowych, metod Czystszej Produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórców. W perspektywie kilkunastu lat spowoduje to spadek ilości wytwarzanych odpadów w istniejących zakładach oraz zwiększenie stopnia odzysku odpadów przez wytwórców.

- Jednocześnie dzięki wzmożonym kontrolom wzrośnie faktyczna ilość odpadów wytwarzanych przez przedsiębiorstwa, które do tej pory nie wystąpiły o odpowiednie zezwolenia. Dotyczyć to będzie głównie niewielkich zakładów. Ocenia się, że udział tzw. „szarej strefy odpadowej”, składającej się głównie z małych zakładów produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych wynosi 5 – 8% całości obecnego strumienia odpadów w Polsce.

Warto zaznaczyć, że brak strategii rozwoju powiatu siemiatyckiego wyznaczającej kierunki rozwoju gospodarczego uniemożliwia przeprowadzenie rzetelnej prognozy wielkości wytwarzanych odpadów przez sektor gospodarczy.

# 4. ZAŁOŻONE CELE I PRZYJĘTY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU SIEMIATYCKIEGO

## 4.1. Metodyka opracowywania strategii, celów i zadań w zakresie gospodarki odpadami

Podstawowym dokumentem zawierającym wytyczne opracowywania powiatowych planów gospodarki odpadami jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 roku w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66, poz. 620). Rozporządzenie określa zakres, sposób oraz formę sporządzania planów gospodarki odpadami dla trzech szczebli administracji samorządowej (województwa, powiatu i gminy).

Przy opracowywaniu strategii, formułowaniu celów i zadań powiatowego planu gospodarki odpadami należy:

- Wariantowo przedstawić strategię oraz cele i zadania.

- Dokonać wyboru strategii oraz celów i zadań, po przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi stronami.

- Ustalić długoterminowy program strategiczny obejmujący okres  co najmniej 8 lat.

- Ustalić krótkoterminowy plan działań obejmujący okres 4 lat.

Punktem wyjścia przy opracowywaniu strategii oraz celów i zadań były wytyczne Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego oraz wyniki przeprowadzonej diagnozy w zakresie stanu gospodarki dla powiatu siemiatyckiego.

Cele i zadania zostały określone odrębnie dla dwóch sektorów: sektora komunalnego oraz sektora gospodarczego. W sektorze komunalnym wyróżniono następujące podgrupy odpadów:

- odpady komunalne (ulegające biodegradacji, odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, odpady budowlane oraz pozostałe odpady),

- odpady opakowaniowe,

- osady ściekowe.

Zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66, poz. 620) cele zostały określone dla dwóch przedziałów czasowych:

- długoterminowego obejmującego łącznie okres 8 lat, od roku 2004 do roku 2011;

- krótkoterminowego obejmującego 4-letni okres; lata 2004-2007.

Proces opracowywania strategii, formułowania celów i zadań w zakresie gospodarki odpadami dla powiatu siemiatyckiego przedstawiono na schemacie 13.

Schemat 13 Strategia w zakresie gospodarki odpadami dla powiatu siemiatyckiego

CEL STRATEGICZNY

Zapobieganie powstawaniu odpadów „u źródła”, odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie odpadów oraz bezpieczne dla środowiska końcowe unieszkodliwianie odpadów niewykorzystanych.

Cele długoterminowego programu strategicznego 2004-2011

#### SEKTOR KOMUNALNY

Odpady komunalne

Odpady opakowaniowe

Komunalne osady ściekowe

#### SEKTOR GOSPODARCZY

Odpady przemysłowe inne niż niebezpieczne

Odpady niebezpieczne

Cele krótkoterminowe 
2004-2007

Cele krótkoterminowe 
2004-2007

Odpady komunalne

Osady ściekowe

Plan działań (zadania) w odniesieniu do sektora gospodarczego

Cele szczegółowe

Cele szczegółowe

Odpady opakowaniowe

Harmonogram realizacji zadań w obszarze gospodarki odpadami sektora gospodarczego

Cele szczegółowe

Plany działań (zadania) w odniesieniu do wyróżnionych grup odpadów

Harmonogram realizacji zadań w obszarze gospodarki odpadami w sektorze komunalnym

Krótkoterminowy Plan Działań

#### Źródło: opracowanie własne.

## 4.2. Długoterminowy program strategiczny w zakresie gospodarki odpadami

Dokument Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 w odniesieniu do odpadów komunalnych zakłada, że stworzone zostaną podstawy do nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi oraz zapewniony zostanie wzrost odzysku, a tym samym zmniejszenie ilości składowanych odpadów. W sektorze gospodarczym podstawową zasadą gospodarki odpadami będzie w dalszym ciągu zapobieganie ich powstawaniu, dążenie do niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych technologii zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników procesów produkcyjnych.

Cele długookresowe systemu gospodarki odpadami komunalnymi na lata 2007-2011 obejmują:

- Doskonalenie organizacji ponadlokalnych i lokalnych systemów gospodarki odpadami komunalnymi.

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów.

- Wdrażanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

- Intensyfikację odzysku i unieszkodliwiania odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych, wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

W gospodarce odpadami przemysłowymi w grupie celów do roku 2010 przewiduje się między innymi:

- Zwiększenie poziomu odzysku (w tym recyklingu) odpadów przemysłowych poprzez odpowiednią politykę podatkową.

- Zbudowanie systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.

- Wdrażanie skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami, w tym prowadzenie monotoringu.

- Rozszerzanie zakresu prac badawczo-rozwojowych nad nowymi technologiami odzysku, technologiami małoodpadowymi.

Zgodnie z WPGO w dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego przewiduje się osiągnięcie w latach 2003-2014 następujących celów:

- Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

- Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów.

- Eliminacja zagrożeń ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Wprowadzone w ostatnich latach uregulowania prawne w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi wyznaczają cele szczegółowe związane z gospodarowaniem konkretnymi kategoriami odpadów przemysłowych:

- zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2010 r. mają zostać oczyszczone wszelkie urządzenia i instalacje zawierające PCB,

- zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 69 poz. 719) należy dążyć do uzyskania 100% poziomu odzysku akumulatorów kwasowo-ołowiowych,

- od 1997 roku istnieje zakaz stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. nr 161 poz. 628). W maju 2002 roku Rada Ministrów przyjęła „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”. Uwzględniając żywotność wyrobów cementowo – azbestowych program zakłada realizację usuwania tych wyrobów z budynków i budowli do 2032 roku.

Realizacja powyższych długoterminowych celów strategicznych powinna zapewnić w dłuższej perspektywie czasowej osiągnięcie następujących wymiernych efektów w zakresie gospodarowania odpadami:

- Deponowanie na składowiskach nie więcej niż 51% wytworzonych odpadów komunalnych.

- Skierowanie w roku 2010 na składowiska nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995).

- Osiągnięcie w roku 2020 zakładanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:

- Opakowania z papieru i tektury		50%

- Opakowania ze szkła			45%

- Opakowania z tworzyw sztucznych	30%

- Opakowania metalowe			45%

- Opakowania wielomateriałowe		30%

- Opakowania wielkogabarytowe		50%

- Odpady budowlane				40%

- Odpady niebezpieczne			50%

- Dwukrotne zwiększenie do roku 2014 udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem 1990 roku.

- Całkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze środowiska do roku 2010.

- Zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest i zdeponowanie ich na składowiskach w sposób eliminujący ich negatywne oddziaływanie.

- Likwidację do 2010 r. mogilników zawierających przeterminowane środki ochrony roślin.

- Zapewnienie wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu olejów odpadowych, zużytych urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych zawierających CFC, HCFC.

- Minimalizację ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych wymagających szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania.

Wyżej wymienione cele długoterminowego programu strategicznego będą możliwe do osiągnięcia poprzez sukcesywne opracowywanie i realizowanie krótkoterminowych planów działań obejmujących zgodnie z wytycznymi rozporządzenia Ministrów Środowiska w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami okres 4 letni. Poniżej przedstawiono założenia krótkoterminowego planu działań w gospodarce odpadami obejmującego okres najbliższych 4 lat (2004-2007).

## 4.3. Krótkoterminowy plan działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Przy opracowywaniu krótkoterminowego planu działań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi przyjęto następujące założenia:

- Docelowym rozwiązaniem będzie skupienie gmin powiatu  wokół Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) zlokalizowanego w Siemiatyczach (wariant I) lub w Bielsku Podlaskim (Wariant II). Wybór wariantu uzależniony będzie od wyników porozumień międzygminnych i międzypowiatowych.

- Do chwili powstania ZZO odpady z terenu gmin powiatu siemiatyckiego będą deponowane na lokalnych składowiskach odpadów do czasu ich wypełnienia lub konieczności zamknięcia.

- Na całym obszarze powiatu odbywać się będzie selektywna zbiórka odpadów wdrażana sukcesywnie.

- Zgodnie z założeniami WPGO oraz na podstawie przeprowadzonej diagnozy przyjęto, że na terenach wiejskich praktycznie cała ilość odpadów organicznych (w tym papier, drewno, resztki z przygotowania żywności itp.) jest wykorzystywana w gospodarstwach domowych (kompostowana we własnym zakresie, spalana lub stanowiąca pożywienie dla zwierząt); na terenach miejskich z zabudową jednorodzinną możliwe jest zagospodarowanie około 10% odpadów organicznych.

- Akceptacja społeczna dla nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest niezbędnym warunkiem osiągnięcia przyjętych celów.

Dla opracowania strategii działań zapewniającej osiągnięcie przyjętych celów, zmierzających do sukcesywnej redukcji odpadów komunalnych kierowanych na składowiska, analizie poddano kolejne fazy związane z powstawaniem, zbiórką, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, a także rynki zbytu końcowych produktów.

Faza 1: Wytwarzanie odpadów komunalnych

Przeciwdziałanie i minimalizacja produkcji odpadów jest priorytetem w hierarchii polityki w zakresie odpadów Unii Europejskiej jako najbardziej pożądana opcja postępowania z odpadami. Wiele różnych metod można zastosować w celu zachęty do redukowania ilości wytwarzanych odpadów. Działania obejmują miedzy innymi:

- edukację ekologiczną prowadzona w celu zachęcania społeczeństwa do ograniczania wytwarzanych odpadów oraz do korzystania ze zorganizowanej zbiórki odpadów;

- zachęcanie do kompostowania we własnym zakresie odpadów ulegających biodegradacji;

- zastosowanie instrumentów finansowych celem zachęcenia gospodarstw domowych do ograniczania ilości odpadów.

Faza 2: Zbiórka i transport odpadów

Istnieje ścisły związek pomiędzy planowanymi metodami odzysku i unieszkodliwiania odpadów a systemem zbiórki odpadów. Decyzja o przyjęciu określonego systemu zbiórki selektywnej zostanie podjęta na szczeblu lokalnym.

Faza 3: Odzysk i unieszkodliwianie

Jak wskazują doświadczenia krajów wysokorozwiniętych w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań w gospodarowaniu odpadami – jeszcze przez wiele lat będą funkcjonowały obecnie stosowane podstawowe metody odzysku i unieszkodliwiania odpadów, doskonalone będą określone technologie, stopniowo osiągany będzie coraz wyższy poziom rozwiązań technicznych poszczególnych metod. Zaznaczyć należy, że nie ma rozwiązań optymalnych i uniwersalnych dla każdych warunków lokalnych.

Wybór metody uzależniony będzie od:

- ilości i jakości odpadów na danym terenie;

- dostępności terenów pod lokalizację obiektów związanych 
z zagospodarowaniem obiektów;

- warunków przyrodniczo-ekologicznych;

- warunków ekonomicznych;

- możliwości rynku zbytu na produkty powstające w procesach odzysku 
i unieszkodliwiania;

- akceptacji społecznej.

Faza 4: Odbiorcy i rynek

Podstawowym problemem warunkującym optymalne rozwiązanie gospodarki odpadami komunalnymi jest dostępność rynku i potencjalni odbiorcy. Przed podjęciem decyzji o wyborze inwestycji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych konieczne jest zidentyfikowanie potencjalnych odbiorców i chłonności rynkowej na produkty powstające w określonych procesach. Analiza rynku określi problemy związane z wymaganą jakością produktu.

Cele krótkoterminowe w zakresie gospodarki odpadami sektora komunalnego na lata 2004-2007 obejmują:

- Objęcie wszystkich mieszkańców powiatu zorganizowaną zbiórka odpadów.

- Likwidację „dzikich składowisk” odpadów w powiecie.

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.

- Rozwój selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych.

- Intensyfikację działań w zakresie zamykania, rekultywacji (dotyczy 10 istniejących gminnych składowisk odpadów) lub modernizacji lokalnych składowisk odpadów komunalnych (składowisko odpadów w Dziadkowicach).

- Ustawiczne podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej w zakresie racjonalizacji gospodarowania, minimalizacji generowanych odpadów oraz sposobów ich odzysku i unieszkodliwiania.

### 4.3.1. Odpady komunalne

W niniejszym planie gospodarki odpadami komunalnymi uwzględniono następujące kierunki działań wynikające z polityki ekologicznej państwa, KPGO oraz WPGO dla województwa podlaskiego:

- konieczność unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji;

- zwiększenie stopnia odzysku substancji, materiałów i energii ze strumienia odpadów;

- wydzielenie odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

#### 4.3.1.1. Unieszkodliwianie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji

Odpady biodegradowalne stanowią:

- odpady zielone;

- odpady z opakowań papierowych;

- papier nieopakowaniowy;

- domowe odpady organiczne.

Podstawowym celem szczegółowym dotyczącym gospodarki odpadami ulegającymi biodegradacji jest:

Składowanie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w roku 2006
na poziomie 83%  odpadów wytworzonych w  roku 1995.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że w 1995 roku wytworzono na terenie powiatu siemiatyckiego około 4,7 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Do obliczeń przyjęto liczbę ludności powiatu na poziomie 52520 osób (dane z US w Białymstoku) oraz współczynniki nagromadzenia odpadów ulegających biodegradacji przyjęte w KPGO, z wyszczególnieniem terenów miejskich i wiejskich. Zgodnie z powyższymi założeniami w 2006 roku na składowiska odpadów nie może trafić więcej niż 3,9 tys. Mg odpadów ulegających biodegradacji rocznie.

Na podstawie sporządzonej diagnozy stanu gospodarki odpadami wynika, że na terenie powiatu siemiatyckiego w 2001 roku wytworzono około 4,8 tys. Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (31,7% ogółu wytworzonych odpadów komunalnych), z czego 3,1 tys. Mg wytworzono na terenach miejskich oraz 1,7 tys. Mg na terenach wiejskich. Analiza danych uzyskanych z gmin wskazuje, że praktycznie cała masa wytwarzanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji na terenach wiejskich jest zagospodarowywana we własnym zakresie poprzez:

- kompostowanie we własnym zakresie;

- spalanie;

- wykorzystywanie odpadów jako pożywienie dla zwierząt.

Uwzględniając fakt, że około 50% mieszkańców terenów miejskich powiatu siemiatyckiego zamieszkuje tereny z zabudową jednorodzinną istnieje praktyczna możliwość zagospodarowania około 155 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rocznie pod warunkiem zorganizowania selektywnej zbiórki tych odpadów. Całkowita masa odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i poddawanych różnym sposobom odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem) wyniesie 1,9 tys. Mg odpadów rocznie, co stanowi 40% ogółu wytworzonych odpadów ulegających biodegradacji.

Zatem w przypadku zorganizowanego systemu zbiórki odpadów z terenu całego powiatu szacunkowo na składowiska będzie trafiać od 2,9 do 3,2 tys. Mg. Wyliczona dopuszczalna masa odpadów komunalnych unieszkodliwianych przez składowanie wynosi 3,8 tys. Mg odpadów rocznie.

Prognozę ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz ilości odpadów poddawanych procesom odzysku i unieszkodliwiania przedstawiono w tabeli 16.

Tabela 16. Odpady komunalne ulegające biodegradacji według sposobów odzysku i unieszkodliwiania, wraz ze składowaniem (w tys. Mg/rok)

| Strumień odpadów | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domowe organiczne | 2,54 | 2,58 | 2,6 | 2,62 | 2,65 | 2,67 | 2,69 | 2,7 |
| Odpady zielone | 0,34 | 0,35 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,39 |
| Papier nieopakowaniowy | 0,94 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 |
| Opakowania papierowe | 1,53 | 1,61 | 1,69 | 1,77 | 1,87 | 1,96 | 2,07 | 2,18 |
| Ogółem | 5,35 | 5,5 | 5,62 | 5,73 | 5,88 | 6 | 6,14 | 6,27 |
| Sposoby odzysku i unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kompostowanie we własnym zakresie odpady z terenów wiejskich* | 1,97 | 1,80 | 1,80 | 1,78 | 1,76 | 1,75 | 1,74 | 1,72 |
| Kompostowanie zorganizowane z terenów miejskich z zabudową wielorodzinną** | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,23 |
| Recykling opakowań z papieru*** | 0,15 | 0,32 | 0,51 | 0,80 | 0,92 | 0,96 | 1,04 | 1,09 |
| Składowanie odpadów ulegających biodegradacji **** | 3,05 | 3,19 | 3,12 | 2,95 | 2,99 | 3,08 | 3,15 | 3,23 |

*	- do obliczeń przyjęto całość odpadów ulegających biodegradacji wytwarzanych na terenach wiejskich

** 	- do obliczeń przyjęto, że 50% mieszkańców terenów miejskich powiatu siemiatyckiego zamieszkuje tereny tereny z zabudową 
              jednorodzinną i możliwe jest do odzyskania 10% odpadów,

***	- do obliczeń przyjęto następujące pozimy odzysku opakowań z papieru i tektury: 2004 - 10%, 2005	 - 20%, 2006 – 30%, 2007 – 45%, 
             2008 – 49%, 2009 – 49%, 2010 – 50%, 2001 – 50%. Zakąłdane poziomy zgodne są z założeniami WPGO dla powiatu siemiatyckiego.

****	 - wyliczona masa odpadów przeznaczonych do skąłdowania została obliczona jako różnica pomiędzy wielkością wytworzonych odpadów 
              a masą odpadów poddanych procesom odzysku i recyklingu.

.

Źródło: obliczenia własne.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 5 dyrektywy Rady 1999/31/EC należy przyjąć, że w dłuższej perspektywie czasowej ilości odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do składowania powinny wynosić wagowo:

- w 2010 roku		75%;

- w 2013 roku		50%

- w 2020 roku		35%

w stosunku do całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych w roku 1995. Unieszkodliwianie tej kategorii odpadów jest uzależnione od warunków lokalnych, a także możliwości finansowych poszczególnych gmin powiatu.

Przedstawiona w tabeli 16 prognoza ilości i sposobów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zapewni osiągnięcie przyjętych celów w zakresie dopuszczalnych wielkości odpadów unieszkodliwianych poprzez składowanie.

W tabeli 17 przedstawiono opcje stosowania metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poza składowaniem.

Tabela 17. Opcje stosowania metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji poza składowaniem

|  | Opcje odzysku lub unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Spalanie | Zgazowanie | Piroliza | Mechaniczno-Biologiczne przekształcanie odpadów zmieszanych | Kompostowanie | Fermentacja beztlenowa | Recykling | Ręczne lub mechaniczne sortowanie |
| Odpady mieszane | x |  |  | x |  | x |  | x |
| Paliwo z odpadów | x | x | x |  |  |  |  |  |
| Odpady kuchenne ulegające biodegradacji |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Odpady zielone |  |  |  |  | x | x |  |  |
| Papier | x | x | x |  | x | x | x |  |
| Odpady tekstylne | x | x | x |  |  |  | x |  |
| Drewno | x | x | x |  |  |  | x |  |

Źródło: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego, Białystok 2003.

Przyjmując zgodnie z powyższymi obliczeniami, że możliwe do wykorzystania będzie około 155 Mg odpadów komunalnych ulegających biodegradacji rocznie, najbardziej optymalnym sposobem ich zagospodarowania jest stworzenie lokalnych kompostowni na terenie powiatu oraz wdrożenie recyklingu odpadów papierowych (papieru nieopakowaniowego i opakowań papierowych).

Aby umożliwić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji, już w gospodarstwach domowych mieszkańcy muszą gromadzić odpady organiczne w osobnych pojemnikach. Zaleca się stosowanie następujących metod zbiórki odpadów biodegradowalnych:

- tereny miejskie z zabudową wielorodzinną: z zastosowaniem specjalnych wiaderek o pojemności 5-6 l przekazywanych bezpłatnie mieszkańcom powiatu i wyrzucaniem odpadów do pojemników przeznaczonych na odpady biodegradowalne ustawionych na osiedlach mieszkaniowych z innymi pojemnikami do selektywnej zbiórki odpadów;

- tereny wiejskie: z zastosowaniem pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów ustawionych w grupie odpadów przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów lub poprzez bezpośrednią dostawę odpadów do obiektów odzysku (gminne centra zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie).

O sposobie zbiórki odpadów z terenów powiatu powinny zadecydować samorządy lokalne.

Realizacja zadań w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji  w latach 2004-2007 powinna polegać na:

- Opracowaniu i wdrożeniu lokalnych (gminnych) systemów gospodarki odpadami zapewniających objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowaną zbiórką odpadów.

- Wdrożeniu przez lokalne samorządy programów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy.

- Realizacji programu edukacji ekologicznej, której celem powinna być zachęcanie mieszkańców do redukowania ilości produkowanych odpadów, selektywnego gromadzenia odpadów.

- Stosowaniu zachęt finansowych dla gospodarstw selektywnie gromadzących odpady lub kompostujących odpady we własnym zakresie.

#### 4.3.1.2. Unieszkodliwianie pozostałych odpadów komunalnych

Odpady wielkogabarytowe to odpady z gospodarstw domowych, które ze względu na duże rozmiary, nie mieszczą się w standardowych pojemnikach i wymagają odrębnego traktowania. Zgodnie z wytycznymi KPGO, zakłada się rozwój selektywnej zbiórki tych odpadów zapewniający odzysk:

- do roku 2006		20% odpadów;

- do roku 2010		50% odpadów;

- do roku 2014		70% odpadów.

Budowany na terenie powiatu system selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych powinien uwzględniać stosowanie następujących działań:

- Okresowy odbiór bezpośrednio od właścicieli oraz stworzenie warunków do zamówienia takiej usługi indywidualnie jako „usługa na telefon”.

- Stworzenie możliwości mieszkańcom powiatu wywozu we własnym zakresie odpadów wielkogabarytowych do gminnych punktów zbiórki odpadów bez ponoszenia opłat.

Władze powiatu powinny wyegzekwować opracowanie na szczeblu lokalnym (gminy) szczegółowych przedsięwzięć związanych z organizacją zbiórki oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów wielkogabarytowych. W tabeli 18 przedstawiono planowaną ilość odpadów wielkogabarytowych zbieranych selektywnie.

Tabela 18. Wymagane ilości odpadów wielkogabarytowych zbieranych selektywnie na terenie powiatu siemiatyckiego (w tys. Mg)

| Rok | Planowany odzysk odpadów [%] | Planowana ilość odpadów zbieranych selektywnie [tys. Mg] |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 20 | 0,238 |
| 2006 | 20 | 0,238 |
| 2010 | 50 | 0,585 |
| 2014 | 70 | 0,805 |

Źródło: obliczenia własne.

Zebrane odpady wielkogabarytowe będą demontowane na stanowiskach znajdujących się na terenie ZZO. Wydzielone surowce wtórne (głównie metale) będą sprzedawane, natomiast odpady niebezpieczne będą kierowane do unieszkodliwiania. Zgodnie z założeniami KPGO w Polsce planowane jest uruchomienie linii do przerobu urządzeń chłodniczych oraz linii do przerobu urządzeń elektrotechnicznych.

Odpady budowlane

Zgodnie z założeniami KPGO zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych:

- w roku 2006		15%;

- w roku 2010		40%;

- w roku 2014		60%.

Tabela 19. Wymagane ilości odpadów budowlanych zbieranych selektywnie na terenie powiatu siemiatyckiego (w tys. Mg).

| Rok | Planowany odzysk odpadów [%] | Planowana ilość odpadów zbieranych selektywnie [tys. Mg] |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 15 | 0,453 |
| 2006 | 15 | 0,477 |
| 2010 | 40 | 1,560 |
| 2014 | 60 | 4,310 |

Źródło: obliczenia własne.

Zbiórką i transportem odpadów budowlanych z miejsc ich powstawania zajmować się będą:

- wytwórcy tych odpadów np. firmy budowlane, osoby prawne prowadzące  prace remontowe;

- specjalistyczne firmy zajmujące się zbiórką, transportem odpadów.

Zaleca się stosowanie specjalnych pojemników na placach budów i remontów przeznaczonych do składowania i wywozu odpadów do miejsca ich unieszkodliwiania.

Odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów budowlanych zajmować się będą specjalne zakłady usytuowane na terenie lub w pobliżu składowiska odpadów komunalnych (w tym na terenie ZZO). Zakłady te wyposażone będą w linie do przekształcania gruzu budowlanego i doczyszczania odpadów. Zakłady te powinny być zlokalizowane w pobliżu silnie zurbanizowanych obszarów. Otrzymany materiał będzie wykorzystywany do celów budowlanych oraz rekultywacji składowisk. Preferowanym miejscem lokalizacji są okolice miasta Siemiatycze.

Odpady niebezpieczne

Zgodnie z założeniami KPGO zakłada się następujący rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych:

- w roku 2006		15%;

- w roku 2010		50%;

- w roku 2014		80%.

Tabela 20. Wymagane ilości odpadów niebezpiecznych zbieranych selektywnie na terenie powiatu siemiatyckiego (w tys. Mg)

| Rok | Planowany odzysk odpadów [%] | Planowana ilość odpadów zbieranych selektywnie [tys. Mg] |
| --- | --- | --- |
| 2005 | 15 | 0,023 |
| 2006 | 15 | 0,023 |
| 2010 | 50 | 0,075 |
| 2014 | 80 | 0,112 |

Źródło: obliczenia własne.

Podstawowym elementem systemu gromadzenia i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych w strumieniu odpadów komunalnych powinny być gminne punkty zbiórki odpadów niebezpiecznych przyjmujące bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców oraz odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw. Zgodnie z zaleceniami WPGO w każdej gminie powiatu siemiatyckiego powinien zostać zorganizowany co najmniej jeden taki punkt.

Ponadto zbiórka odpadów niebezpiecznych może być prowadzona:

- z wykorzystaniem specjalnego pojazdu (Mobilny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) objeżdżającego w określone dni wyznaczony obszar powiatu;

- przez zbiórkę przez sieć handlową np. apteki, sklepy fotograficzne, sklepy z farbami. Władze miejskie zawierają umowy z placówkami handlowymi w zakresie przyjmowania i przechowywania odpadów. Specjalny pojazd zabiera zgromadzone odpady na żądanie;

- bezpośrednio w Zakładach Zagospodarowania Odpadów lub na odpowiednio wyposażonych składowiskach.

Odpady niebezpieczne wytworzone w grupie odpadów komunalnych transportowane będą z miejsc zbiórki i tymczasowego magazynowania do odbiorców zajmujących się ich unieszkodliwianiem. Aktualnie w Polsce istnieje wystarczająca ilość zakładów unieszkodliwiających większość odpadów niebezpiecznych. Jedynie baterie i akumulatory małogabarytowe nie są przetwarzane ze względu na brak w kraju odpowiedniej technologii. W związku z tym proponuje się, aby do czasu uruchomienia technologii odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów składować je selektywnie na składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Opony samochodowe

W celu eliminacji lub ograniczenia ilości odpadów składowanych na składowiskach (lub porzucanych w środowisku) mogą być wykorzystywane różnorodne metody i techniki postępowania  odpadami. Z dotychczasowych badań i doświadczeń wynika, że wycofane z eksploatacji opony mogą być wykorzystywane poprzez:

- bieżnikowanie;

- zagospodarowywanie całych opon;

- wykorzystywanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej;

- spalanie z wykorzystaniem energii.

Należy pamiętać, że bieżnikowanie opon wydłuża jedynie czas ich eksploatacji, więc po pewnym czasie i tak należy poddać je unieszkodliwieniu.

W kraju istnieją możliwości techniczne do realizacji poszczególnych kierunków odzysku zużytych opon (np. zakłady rozdrabniające gumę i wytwarzające regranulat, cementownie przystosowane do spalania zużytych opon), ale podmioty gospodarcze zajmujące się recyklingiem opon mają duże trudności z pozyskaniem tego odpadu, ze względu na brak systemu zbiórki zużytych opon.

W ramach gminnych punktów zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie należy zapewnić mieszkańcom możliwość bezpłatnego przekazywania zużytych opon we własnym zakresie lub prowadzić zbiórkę tych odpadów w ramach okresowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Odpady tekstylne

Podstawową metodą pozyskiwania odpadów tekstylnych jest zbiórka odpadów „u źródła” do specjalnych pojemników, worków.

Selektywna zbiórka odpadów powinna odbywać się zgodnie z przyjętymi sposobami gromadzenia np. odpadów wielkogabarytowych, opon czy odpadów niebezpiecznych.

Kluczowym elementem wdrażanego przez powiat systemu odzysku i recyklingu odpadów powinna być analiza możliwości zbytu odzyskanych surowców lub sposobów ich dalszego zagospodarowywania (odpady biodegradowalne). Wskazane byłoby stworzenie bazy danych przedsiębiorstw zainteresowanych odbiorem odzyskanych surowców. Jednostka zarządzająca Zakładem Zagospodarowania Odpadów powinna podpisać odpowiednie umowy na odbiór i dalsze unieszkodliwianie selektywnie gromadzonych odpadów, których nie jest w stanie sam zagospodarować. W załączniku przedstawiono wykaz podmiotów prowadzących działalność w zakresie odzysku i recyklingu poszczególnych kategorii odpadów.

### 4.3.2. Odpady opakowaniowe

Odpady opakowaniowe stanowią:

- odpady z tworzyw sztucznych;

- opakowania papierowe;

- opakowania szklane;

- opakowania stalowe;

- opakowania aluminiowe;

- opakowania wielomateriałowe.

W gospodarce odpadami opakowaniowymi konieczne jest osiągnięcie do końca 2006 roku następujących minimalnych poziomów odzysku i recyklingu:

- odzysk w wysokości 			50%;

- recykling w wysokości 			25%.

Dla osiągnięcia wyznaczonego celu konieczna jest budowa systemu odzysku i recyklingu zapewniająca recykling dla poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych na poziomie:

- Papier i tektura				45%;

- Szkło					35%;

- Aluminium				35%;

- Tworzywa sztuczne			22%;

- Odpady wielomateriałowe		20%;

- Ze stali					18%;

- Z drewna i materiałów naturalnych	13%

W przypadku nowelizacji Dyrektywy 94/62/EC, do końca 2010 roku zostaną podniesione krajowe poziomy odzysku oraz recykling zgodnie z nowymi wytycznymi. Nowelizacja przewiduje następujące poziomy:

- odzysk w wysokości 			60-75%;

- recykling w wysokości 			55-70%.

Obligatoryjny poziom recyklingu dla wyróżnionych grup odpadów opakowaniowych będzie wynosił:

- Szkło					60%;

- Papier i tektura				55%;

- Metale					50%;

- Tworzywa sztuczne			20%

Zgodnie z KPGO, recykling traktuje się jako metodę preferowaną z uwagi na wymagania ochrony środowiska i główne kierunki działań w tym obszarze powinny dotyczyć intensyfikacji i optymalizacji systemu recyklingu, stosowanie recyklingu organicznego lub eksport odpadów w celu recyklingu.

Na terenie powiatu siemiatyckiego w roku 2001 wytworzono ogółem 3,2 tys. Mg odpadów opakowaniowych, z czego prawie 40% stanowiły opakowania z papieru i tektury, a 36% opakowania ze szkła. W wyniku wdrożonego w 2001 roku systemu odzysku surowców wtórnych w 2002 roku odzyskano łącznie 0,148 tys. Mg materiałów, z czego przeszło 80% stanowiło szkło.

Wielkość odzyskanych surowców wtórnych stanowi zaledwie 1% ogółu wytworzonych odpadów opakowaniowych.

Zakładana ilość  odpadów opakowaniowych wytworzonych i poddanych procesowi odzysku i recyklingu przedstawiono w tabeli 21.

Tabela 21. Planowany poziom recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych do 2011 roku na terenie powiatu siemiatyckiego (w tys. Mg)

| Strumień odpadów | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opakowania papierowe | 1,53 | 1,61 | 1,69 | 1,77 | 1,87 | 1,96 | 2,07 | 2,18 |
| Recykling odpadów papierowych | 0,15 | 0,32 | 0,51 | 0,80 | 1,03 | 1,08 | 1,14 | 1,20 |
| Opakowania wielomateriałowe | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,24 |
| Recykling odpadów wielomateriałowych | 0,01 | 0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 |
| Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,6 | 0,63 | 0,65 | 0,68 | 0,71 | 0,75 | 0,79 | 0,82 |
| Recykling opakowań z tworzyw sztucznych | 0,04 | 0,08 | 0,12 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,16 |
| Opakowania szklane | 1,28 | 1,32 | 1,36 | 1,40 | 1,45 | 1,49 | 1,54 | 1,59 |
| Recykling opakowań szklanych | 0,13 | 0,26 | 0,41 | 0,49 | 0,87 | 0,89 | 0,92 | 0,95 |
| Opakowania stalowe (metalowe) | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 |
| Recykling opakowań stalowych | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| Opakowania aluminiowe | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Recykling opakowań aluminiowych | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Ogółem odpady wytworzone (tys. Mg) | 3,77 | 3,95 | 4,10 | 4,26 | 4,46 | 4,64 | 4,86 | 5,06 |
| Planowana wielkość recyklingu (tys. Mg) | 0,34 | 0,71 | 1,10 | 1,52 | 2,13 | 2,21 | 2,32 | 2,41 |
| Poziom recyklingu w procentach (%) | 8,99 | 17,86 | 26,82 | 35,74 | 47,77 | 47,72 | 47,66 | 47,73 |
| Zakładany poziom odzysku (tys. Mg) | 0,9425 | 0,9875 | 1,64 | 2,13 | 2,676 | 2,784 | 2,916 | 3,036 |

Źródło: obliczenia własne.

W latach 2004-2007 działania w zakresie gospodarki odpadami na terenie powiatu powinny koncentrować się wokół:

- Ograniczenia masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach poprzez:

- prowadzenie ewidencji odpadów opakowaniowych deponowanych na składowiskach odpadów;

- doskonalenie selektywnej zbiórki „u źródła”;

- doskonalenie systemu odbioru odpadów;

- segregację prowadzoną w sortowni odpadów;

- Budowy systemu odzysku i recyklingu zapewniającego osiągnięcie zakładanych poziomów odzysku.

- Systemu edukacji społeczności lokalnych.

- Gromadzenia i dostarczania społeczeństwu informacji na temat prowadzonej w powiecie zbiórki odpadów opakowaniowych. Biorąc pod uwagę, że mieszkańcy odgrywają kluczową rolę w prowadzeniu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych muszą być odpowiednio poinformowani o roli jaką pełnią i dostosować do niej swoje zachowania.

- Wprowadzenia standardów dotyczących jakości i czystości surowców wtórnych uzyskanych z odpadów opakowaniowych.

- Utworzenia bazy danych dotyczących odzysku poszczególnych rodzajów odpadów opakowaniowych i doskonalenie systemu monitoringu oddziaływania opakowań oraz odpadów opakowaniowych na środowisko.

### 4.3.3. Osady ściekowe

Na terenie powiatu siemiatyckiego wytwarzanych jest około 390 Mg s.m. osadów ściekowych rocznie, które trafiają w całości na składowiska odpadów komunalnych.

W latach 2004-2007 w powiecie siemiatyckim planuje się następujące działania w zakresie poprawy gospodarki osadami ściekowymi:

- prowadzenie inwentaryzacji ilości i jakości powstających osadów, z punktu widzenia ich przyszłego rolniczego wykorzystania;

- prowadzenie systemu monitoringu powstających osadów.

W gospodarce osadami ściekowymi przyjmuje się na terenie powiatu siemiatyckiego następujące kierunki działań:

  - Unieszkodliwianie osadów ściekowych w zależności od uwarunkowań lokalnych (kompostowanie, wykorzystanie w celach nawozowych i w rekultywacji, deponowanie osadów na składowiskach).

  - Zwiększenia kontroli nad osadami wykorzystywanymi do celów przyrodniczych.

Zgodnie z KPGO preferowanym kierunkiem postępowania z osadami ściekowymi powinno być kompostowanie oraz wykorzystanie osadów do nawożenia. Warunkiem wykorzystania osadów ściekowych do kompostowania oraz wykorzystania w rolnictwie będzie ich odpowiedni skład chemiczny i zawartość patogenów.

Deponowanie osadów ściekowych na składowiskach odpadów nie jest kierunkiem zalecanym, lecz możliwym do wykorzystania. W przypadku uruchomienia instalacji do kompostowania przy ZZO osady ściekowe powstające na terenie powiatu należy unieszkodliwiać łącznie z odpadami ulegającymi biodegradacji.

### 4.3.4. Składowanie odpadów komunalnych

Odpady komunalne nie poddane procesom odzysku i innym sposobom unieszkodliwiania (np. procesom termicznym) są najczęściej unieszkodliwiane przez składowanie. Składowanie na terenie powiatu siemiatyckiego jest głównym sposobem unieszkodliwiania odpadów w chwili obecnej.

W zakresie składowania odpadów:

- Docelowym rozwiązaniem będzie skupienie gmin powiatu  wokół Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) zlokalizowanego w Siemiatyczach (wariant I) lub w Bielsku Podlaskim (wariant II) – schemat 14. Wybór wariantu uzależniony będzie od wyników porozumień międzygmnnych i międzypowiatowych.

- Do chwili powstania ZZO odpady z terenu gmin powiatu siemiatyckiego będą deponowane na lokalnych składowiskach odpadów do czasu ich wypełnienia lub konieczności zamknięcia.

Podstawowym celem wyznaczonym w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego w zakresie ilości składowanych odpadów jest w perspektywie roku 2006

Deponowanie na składowiskach nie więcej 
niż 76% wytworzonych odpadów komunalnych.

Natomiast w perspektywie roku 2014:

Deponowanie na składowiskach nie więcej 
niż 51% wytworzonych odpadów komunalnych.

Schemat 14. Warianty lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO)

#### Wariant I – lokalizacja ZZO w Siemiatyczach

#### Wariant II – lokalizacja ZZO w Bielsku Podlaskim

Źródło: opracowanie własne na podstawie WPGO.

W tabeli 22 przedstawiono przewidywaną ilość odpadów przeznaczonych do składowania w latach 2004-2011 na terenie powiatu siemiatyckiego.

Tabela 22.  Zakładana ilość odpadów przewidzianych do składowania na terenie powiatu siemiatyckiego w latach 2004-2011 (w tys. Mg/rok)

| Strumień odpadów | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Odpady wytworzone [tys. Mg] | 16,880 | 17,300 | 17,680 | 17,990 | 18,330 | 18,680 | 19,080 | 19,440 | 145,380 |
| Razem odzysk i unieszkodliwianie poza składowaniem [tys. Mg] | 3,757 | 3,402 | 4,528 | 5,391 | 5,967 | 6,090 | 7,100 | 7,523 | 43,756 |
| Składowanie odpadów komunalnych [tys. Mg] | 13,123 | 13,988 | 13,153 | 12,600 | 12,364 | 12,591 | 11,980 | 11,917 | 101,714 |
| Procent odpadów składowanych w stosunku do wytworzonych [%] | 77,7 | 80,4 | 74,4 | 70,0 | 67,4 | 67,4 | 62,8 | 61,3 | 69,9 |
| Niezbędna pojemność składowisk odpadów tys. m3 | 17,8 | 19,0 | 17,8 | 17,1 | 16,8 | 17,1 | 16,2 | 16,1 | 137,8 |

Źródło: opracowanie własne

Przyjmując średnią gęstość nasypową odpadów z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na poziomie 0,738 Mg/m3 dla składowisk wyposażonych w spychacze gąsienicowe, obliczono niezbędną pojemność składowisk odpadów, która wynosi około 80 tys. m3 dla okresu 2004-2011. Szacunkowo niewykorzystana pojemność istniejących składowisk odpadów wynosi około 260 tys. m3. Uwzględniając konieczność zamknięcia w 2005 roku 3 składowisk odpadów, w dalszym ciągu do wykorzystania będzie około niemal 150 tys. m3 pojemności istniejących składowisk.

Niewykorzystana pojemność składowisk odpadów na terenie powiatu siemiatyckiego zapewni przyjęcie wyliczonej wielkości odpadów przeznaczonych do składowania.

Działania w zakresie poprawy warunków składowania odpadów na terenie powiatu siemiatyckiego powinny dotyczyć:

- Modernizacji następujących składowisk odpadów:

  - w Dziadkowicach,

  - w Mielniku,

  - w Żerczycach.

Modernizacja wymienionych składowisk będzie polegała w szczególności na wyposażeniu ich w brodziki, instalację piezometrów oraz zakup i instalację wag. Modernizacja powinna zostać przeprowadzona w jak najszybszym czasie, zapewniając dostosowanie składowisk do obowiązujących przepisów prawnych z zakresu ochrony środowiska.

- Uzyskania przez wszystkie składowiska decyzji zatwierdzającej instrukcje eksploatacji do czasu zamknięcia.

- Dostosowania składowiska w Siemiatyczach do składowania odpadów poakcyjnych.

- Likwidacji dzikich składowisk odpadów.

- Zamykania składowisk zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Do zamknięcia w 2005 roku przewidziano składowiska w: Dołubowie, Boratyńcu Lackim, Szerszeniach, w 2008 r. w Słochach Annopolskich, w 2009 roku w: Rososzach, Krupicach, Kłopotach Bańkach, Czartajewie, Dziadkowicach, Mielniku, Drochlinie, Milejczycach, Żerczycach i Kułygach.

### 4.3.5. Harmonogram działań w sektorze komunalnym

W tabeli 23 przedstawiono zadania z zakresu gospodarki odpadami wraz z harmonogramem realizacji zadań, szacunkowymi kosztami związanymi z realizacją zadań własnych powiatu oraz wskazaniem potencjalnych źródeł finansowania.

#### Zadania zostały podzielone na dwie  kategorie:

W 	– zadania własne powiatu – realizatorem jest Starostwo Powiatowe, zadanie musi być zapisane w budżecie powiatu; Starostwo ponosi koszty związane z realizacją zadania i może ubiegać się o zewnętrzne źródła finansowania zadania.

#### K 	– zadania koordynowane – pozostałe kategorie zadań, Starostwo nie jest podmiotem odpowiedzialnym za realizację zadania i nie finansuje realizacji zadania; może uczestniczyć w finansowaniu zadań w miarę swoich możliwości.

Tabela 23. Harmonogram działań w sektorze komunalnym

| Opis przedsięwzięcia | Rodzaj zadania #### W / K | Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania | Szacunkowe koszty realizacji w latach [tys. PLN] #### Ceny stałe z 2003 roku |  |  |  |  | Działania w latach | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 | 2005 | 2006 |  | 2007 | 2008-2011 |  |
| Modernizacja składowiska w Dziadkowicach, Mielniku; Żerczycach | K | Gminy powiatu | bd | bd | bd |  | bd |  | Środki własne gmin, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków |
| Rekultywacja składowisk w: Dołubowie, Drochlinie, Milejczycach, Słochach Ann., Krupicach, Czartajewie, Boratyńcu, Kłopotach Bań., Szerszeniach | K | Gminy powiatu |  | bd | bd |  |  |  |  |
| Likwidacja dzikich składowisk odpadów | K | Gminy powiatu | bd | bd | bd |  | bd |  |  |
| Dostosowanie składowiska w Siemiatyczach do składowania odpadów poakcyjnych | K | Gminy powiatu |  |  | bd |  | bd |  | j.w. oraz środki zainteresowanych jednostek |
| Opracowanie gminnych planów gospodarki odpadami | K | Gminy powiatu | 90 |  |  |  |  |  | Środki własne gmin |
| Organizacja zorganizowanej zbiórki odpadów z terenu powiatu | K | Gminy powiatu, inwestorzy | bd |  |  |  |  |  | Środki własne gmin i inwestorów |
| Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie powiatu | K | Gminy powiatu | bd | bd | bd |  | bd |  | Środki własne gmin, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków |
| Organizacja gminnych punktów zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie, w tym odpadów niebezpiecznych | K | Gminy powiatu |  |  | 100 |  | 80 |  |  |
| Budowa gminnych zbiornic na odpady ulegające biodegradacji | K | Gminy powiatu |  |  | 100 |  | 80 |  |  |
| Edukacja z zakresu gospodarki odpadami | W | Powiat | 10 | 10 | 10 |  | 10 |  | Środki powiatu |
| Organizacyjne i finansowe wsparcie tworzenia punktów odbioru odpadów niebezpiecznych przy sieci handlowej (apteki, sklepy z farbami itp.) | K | Gminy powiatu | 27 | 27 |  |  |  |  | Inwestorzy, Środki własne gmin, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków |
| Wspieranie finansowe i organizacyjne lokalnych i indywidualnych kompostowni | K | Gminy powiatu | 5 | 5 | 5 |  | 5 |  |  |
| Utworzenie punktu odbioru i rozbiórki zużytych samochodów i wraków | K | Gminy powiatu |  | 40 |  |  |  |  |  |
| Utworzenie i prowadzenie ewidencji i monitoringu stacji i zakładów upoważnionych do demontażu wyeksploatowanych samochodów | W | Starostwo powiatowe |  | 2 |  |  |  |  | Środki własne powiatu |
| Rekultywacja składowisk w: Rososzach, Dziadkowicach, Mielniku, Żerczycach, Kułygach | K | Gminy powiatu |  |  |  |  |  |  | Środki własne gmin, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków |
| Udział w opracowywaniu wojewódzkiej bazy dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami | W | Starostwo powiatowe | 5 |  |  |  |  |  | Środki własne powiatu |
| Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa linii do segregacji odpadów | K | Związki celowe, UG, UM |  |  |  |  | 5 000 |  | Środki własne gmin, fundusze celowe, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków |
| Instalacja do unieszkodliwiania odpadów ulegających biodegradacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa składowiska odpadów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa zakładu recyklingu odpadów budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Zwierzęcych Zadanie ujęte w WPGO |  |  |  | 10 000 | 13 500 |  | 6 500 |  |  |
| Razem zadania własne powiatu |  |  | 15 | 12 | 10 |  | 10 |  |  |
| Razem zadania własne powiatu w latach 2004-2007 |  |  | 47 tys. zł |  |  |  |  |  |  |
| Razem zadania koordynowane (zadania gmin) tys. zł |  |  | 122 | 10072 | 13705 | 11665 |  |  |  |
| Razem zadania koordynowane w latach 2004-2007 |  |  | 35 564 tys. zł |  |  |  |  |  |  |

Źródło: opracowanie własne.

## 4.4. Krótkoterminowy plan działań w zakresie gospodarki odpadami sektora gospodarczego

### 4.4.1. Cele gospodarki odpadami przemysłowymi

Dokument Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010 w odniesieniu do odpadów komunalnych zakłada, że stworzone zostaną podstawy do nowoczesnego gospodarowania odpadami oraz zapewniony zostanie wzrost odzysku, a tym samym zmniejszenie ilości składowanych odpadów. W sektorze gospodarczym podstawową zasadą gospodarki odpadami będzie w dalszym ciągu zapobieganie ich powstawaniu, dążenie do niskoodpadowych technologii produkcji, czystszych technologii zapewniających produkcyjne wykorzystanie wszystkich składników procesów produkcyjnych.

Proponowane cele w dziedzinie gospodarowania odpadami przemysłowymi dotyczą przede wszystkim wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych zapewniających właściwe bieżące zarządzanie strumieniami odpadów, a także intensyfikacji prac badawczo-rozwojowych  poszukujących rozwiązań minimalizujących powstawanie odpadów, zwiększanie stopnia ich wykorzystania i skuteczną kontrolę wpływu na środowisko.

Zgodnie z zapisami polityki ekologicznej państwa, udział odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach produkcyjnych odpadów z sektora gospodarczego w 2010 roku powinien wzrosnąć dwukrotnie w odniesieniu do roku 1990. Niezbędna zatem jest intensyfikacja działań podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady, zmierzających do maksymalizacji gospodarczego wykorzystania tych odpadów. Polityka państwa w zakresie ochrony środowiska szczególny nacisk kładzie na promocję technologii „mało odpadowych” i „bezodpadowych”, metod czystszej produkcji oraz budowę własnych instalacji służących odzyskowi i unieszkodliwianiu odpadów przez ich wytwórcę.

System recyklingu odpadów sektora gospodarczego jest uwarunkowany następującymi czynnikami:

- podmioty gospodarcze muszą posiadać wiedzę o możliwościach recyklingu wytwarzanych przez siebie odpadów;

- podmiotu muszą zrozumieć potrzebę segregacji odpadów „u źródła”;

- należy stworzyć warunki do wykorzystania tych odpadów.

Zgodnie z WPGO w dziedzinie gospodarki odpadami z sektora gospodarczego przewiduje się osiągnięcie w latach 2003-2014 następujących celów:

  - Zwiększenie stopnia wykorzystania odpadów.

  - Bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów.

  - Eliminacja zagrożeń ze strony odpadów pochodzenia zwierzęcego.

Biorąc pod uwagę, że na terenie powiatu siemiatyckiego istnieje stała tendencja w kierunku wykorzystywania odpadów, natomiast stopień ich unieszkodliwiania przez składowanie jest niewielki działania doskonalące system gospodarki odpadami w sektora gospodarczego powinny szczególnie dotyczyć sektora rolno-spożywczego, odpowiedzialnego na terenie powiatu za wytwarzanie prawie 92% ogółu odpadów sektora gospodarczego.

### 4.4.2. Plan działań w obszarze gospodarki odpadami z przemysłu rolno- spożywczego

Na terenie powiatu siemiatyckiego w 2002 roku wytworzono ogółem 7,2 tys. Mg odpadów pochodzących z przemysłu rolno-spożywczego, które w 100% zostały wykorzystane przez ich wytwórcę.

Opady z przemysłu rolno – spożywczego są głównie przeznaczane na pasze lub nawozy, jednak ze względu na zwiększanie się jednostkowej produkcji współczesnych zakładów należy oczekiwać, że na przylegającym do takich zakładów terenie brak będzie odbiorców na wszystkie wytworzone w nim odpady. Konieczne będzie przewożenie tych odpadów na większe odległości lub poszukiwanie innych form ich zagospodarowania.

W ostatnim okresie Unia Europejska zaostrzyła przepisy dotyczące unieszkodliwiania odpadów pochodzenia zwierzęcego na produkcję mączek i zakazała ich stosowania w żywieniu zwierząt. Zgodnie z projektem Krajowego Planu Gospodarki Odpadami w województwie zbudowany będzie szczelny system nadzoru weterynaryjnego nad procesem powstawania i niszczenia odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz padłych zwierząt (HRM), w tym zwłaszcza bydła, owiec i kóz oraz ich wyłączenia z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt.

Dla zoptymalizowania gospodarki odpadami rolno - spożywczymi proponuje się przyjąć następujące cele szczegółowe:

  - Efektywne wykorzystanie w produkcji rolnej zwiększonej ilości odpadów wytwarzanych w przemyśle rolno – spożywczym.

  - Wykorzystanie odpadów do produkcji pełnowartościowych wyrobów.

  - Stosowanie efektywnych metod gospodarki odpadami wraz z wprowadzaniem nowych technologii produkcji i przetwórstwa.

  - Skuteczne wyłączenie z łańcucha pokarmowego ludzi i zwierząt odpadów pochodzenia zwierzęcego szczególnego ryzyka (SRM) oraz odpadów stanowiących materiał wysokiego ryzyka (HRM).

  - Stworzenie systemu zachęt dla podmiotów gospodarczych podejmujących wspólne zadania w zakresie odzysku lub efektywnego unieszkodliwiania odpadów.

  - Zinwentaryzowanie miejsc i ilości powstawania odpadów z chowu i hodowli zwierząt (gnojówka, gnojowica, obornik) oraz opracowanie systemu ich wykorzystania.

Ponadto :

  - prowadzenie ewidencji i kontroli miejsc wytwarzania odpadów,

  - organizacja systemu zbiórki odpadów,

  - rozwój edukacji ekologicznej na wsi ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich producentów rolnych.

### 4.4.3. Plan działań w obszarze gospodarki niebezpiecznymi odpadami z sektora gospodarczego

Największą grupę odpadów w grupie odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie powiatu siemiatyckiego stanowią: oleje odpadowe i odpady ciekłych paliw, akumulatory ołowiowo-kwasowe, odpady zawierające ropę naftową i jej produktu oraz odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej z jednostek służby zdrowia.

Wielkość odpadów niebezpiecznych wytwarzanych na terenie powiatu sukcesywnie spada, natomiast wszystkie wytwarzane kategorie odpadów są unieszkodliwiane przez wyspecjalizowane firmy.

Działania w obszarze poprawy systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi powinny koncentrować się na:

- Prowadzeniu działalności edukacyjno – informacyjnej.

- Zapobieganiu powstawania odpadów u źródła przez:

  - optymalizację zużycia produktów jednorazowego użytku lub w uzasadnionych przypadkach zastąpienie ich produktami wielokrotnego użytku,

  - oszczędne obchodzenie się z każdym zużywającym się materiałem i produktem,

  - wprowadzenie selektywnej zbiórki surowców wtórnych i odpadów niebezpiecznych,

  - dostawę towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,

  - zobowiązanie umową dostawców do odbioru opakowań,

  - redukcję ilości materiałów opakowaniowych poprzez wprowadzenie urządzeń dozujących oraz zamawianie materiałów w dużych pojemnikach zwrotnych.

- Zorganizowaniu w razie potrzeby systemów zbiórki olejów przepracowanych. W celu organizacji systemu zbiórki odpadów olejowych należy:

  - organizować na terenie gminy zbiórkę wraz z innymi odpadami niebezpiecznymi (np. akcyjnie);

  - zorganizować gminne punkty gromadzenia  tych odpadów;

  - wyłonić na zasadzie konkursu firmę zbierającą oleje przepracowane w powiecie.

- Usprawnieniu sposobów zbiórki baterii i akumulatorów, szczególnie z rozproszonych miejsc ich powstawania.

W razie potrzeby akumulatory i baterie powinny być przyjmowane z przedsiębiorstw (odpłatnie) w Gminnych Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, a następnie transportowane do Zakładów Zagospodarowania Odpadów lub bezpośrednio do odbiorców.

Proponuje się, aby zbierane baterie deponować na składowiskach odpadów niebezpiecznych do czasu uruchomienia technologii ich przerobu zlokalizowanych w województwie.

- Opracowywanie planów ochrony przed szkodliwością azbestu i programów usuwania wyrobów zawierających azbest na poziomie powiatowym i gminnym. Monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest.

- Organizacja kampanii reklamowo-propagandowej w zakresie postępowania z odpadami zawierającymi azbest (zwiększenie świadomości zarówno pracowników administracji publicznej, jak i mieszkańców w zakresie oddziaływania azbestu na zdrowie ludzi oraz przepisów i procedur dotyczących azbestu).

- Inwentaryzacja wszystkich źródeł powstawania odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu.

### Plan działań w obszarze gospodarki pozostałymi odpadami z sektora gospodarczego

Wyeksploatowane pojazdy

Zgodnie z wymogami dyrektywy dotyczącej pojazdów samochodowych wycofanych z użycia w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami zakłada się:

  - do 2003 roku – eliminację w konstruowanych samochodach związków ołowiu, kadmu, rtęci i chromu sześciowartościowego,

  - do 2006 roku – ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 85% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić ma odpowiednio: dla samochodów skonstruowanych po 1980 roku – do 80% średniej masy pojazdu, dla samochodów skonstruowanych przed 1980 rokiem – do 75% średniej masy pojazdu.

  - do 2015 roku – ponowne wykorzystanie części i odzysk surowców w ilości stanowiącej 95% średniej masy pojazdu, z czego wykorzystanie części i recykling materiałowy stanowić powinny – do 85% średniej masy pojazdu.

Realizacja zadań wynikających z KPGO następować będzie poprzez zorganizowanie i stworzenie w regionie optymalnych metod zbiórki i recyklingu samochodów. Rozwój systemu przerobu odpadów z wyeksploatowanych pojazdów samochodowych powinien ponadto mieć na uwadze eliminację zagrożeń jakie dla środowiska naturalnego stanowią odpady motoryzacyjne, z których część stanowią odpady niebezpieczne. Celem systemu jest wdrożenie odzysku i ponownego użycia części i materiałów z SWE wymaganego przez Dyrektywę Unii Europejskiej 2000/53/EC poprzez:

  - eliminację zagrożeń ekologicznych spowodowanych niewłaściwym postępowaniem z pojazdami wycofanymi z eksploatacji,

  - maksymalne wykorzystanie istniejącej sieci auto-złomów, przedsiębiorstw zajmujących się kasacją pojazdów, instalacji unieszkodliwiających odpady motoryzacyjne,

  - wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych i ekonomicznych zapewniających maksymalną efektywność recyklingu samochodów,

  - prowadzenie monitorowania procesu recyklingu.

Wszystkie pojazdy powinny być przekazywane w całości do punktów odbioru (auto-złomy) lub bezpośrednio do wyspecjalizowanych stacji demontażu, skąd przekazywane będą autoryzowanym przetwórcom. Obowiązek przekazania samochodu do takiej placówki powinien spoczywać na ostatnim właścicielu samochodu, który uzyska „certyfikat zniszczenia”, jedyny dokument, uprawniający do wyrejestrowania samochodu.

Stacje demontażu powinny:

  - prowadzić ewidencję przyjmowanych SWE do demontażu.

  - prowadzić sprzedaż części zamiennych uzyskanych z demontażu.

  - gromadzić i przygotowywać do transportu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się recyklingiem: karoserii samochodowych, przepracowanych olejów, płynów hamulcowych i chłodniczych, akumulatorów, opon itp.

Zużyte opony

Obowiązujące uregulowania prawne dążące do zakończenia z dniem 1 lipca 2003 r. składowania opon na składowiskach oraz obowiązki producentów związane z opłatą produktową wymuszają zwiększenie stopnia wykorzystania opon zużytych. Mogą być one ponownie wykorzystywane poprzez bieżnikowanie, zagospodarowanie produktów z przeróbki mechanicznej i chemicznej oraz spalanie z wykorzystaniem energii. Pomimo istniejących w kraju możliwości technicznych do realizacji poszczególnych kierunków wykorzystania odpadowych opon, są duże trudności z pozyskaniem surowca, ze względu na brak systemu zbiórki opon.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami) wprowadza zakaz składowania opon, na mocy Ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz. U. Nr 100 poz. 1085) zakaz ten wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2003 roku – dla całych opon, a z dniem 1 lipca 2006r – dla części opon. Na mocy ustawy z dnia 11 maja 2001 roku (Dz. U. Nr 63 poz. 639 z późniejszymi zmianami) nałożony został na producentów i importerów opon wprowadzanych na rynek obowiązek odzysku zużytych opon.

Odpadów tego typu nie zalicza się do odpadów niebezpiecznych, a stopień ich niekorzystnego oddziaływania nie jest szczególnie duży. Jednak ze względu na skalę problemu, gospodarka oponami podlega szczególnym uregulowaniom prawnym. Przede wszystkim ustawa o odpadach wprowadziła zakaz składowania zużytych opon, a zakaz ten wszedł w życie 1 lipca 2003 roku. Od 1 lipca 2006 roku zakaz ten będzie dotyczył również opon pociętych i części opon.

Poza tym na producentów i importerów opon (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych – Dz. U. 2001, Nr 69, poz. 719) nałożono obowiązek odzysku zużytych opon, a stopień odzysku tych odpadów w latach 2003-2007 powinien wynosić:

- 2004 rok	50%

- 2005 rok	60%

- 2006 rok	70%

- 2007 rok	75%.

W ramach gminnych punktów zbiórki odpadów gromadzonych selektywnie należy zapewnić mieszkańcom i przedsiębiorcom możliwość przekazywania zużytych opon we własnym zakresie lub prowadzić zbiórkę tych odpadów w ramach okresowej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

### 4.4.5. Harmonogram działań w obszarze gospodarki odpadami z sektora gospodarczego

Tabela 24. Harmonogram działań w obszarze gospodarki odpadami z sektora gospodarczego

| Opis przedsięwzięcia | Rodzaj zadania W/K | Jednostka odpowiedzialna za realizację zadania | Szacunkowe koszty realizacji w latach [tys. PLN] |  |  |  |  |  |  |  | Działania w latach | Potencjalne źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2004 |  | 2005 |  | 2006 |  | 2007 |  | 2008-2011 |  |
| Promocja wdrażania programów czystszej produkcji, systemów zarządzania środowiskowego ISO 14001, EMAS, HACCP. | W | Starostwo powiatowe | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | Środki własne powiatu |
| Inwentaryzacja wszystkich źródeł generowania odpadów przemysłowych na terenie powiatu według grup odpadów i producentów | W | Starostwo powiatowe | 3 |  | 3 |  |  |  |  |  |  | Środki własne powiatu |
| Udział w organizacji systemu kompostowania osadów ściekowych przy lokalnych oczyszczalniach ścieków | K | Starostwo powiatowe #### Gminy powiatu | 4 |  | 4 |  | 4 |  | 4 |  |  | Środki własne gmin, inwestorów, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków |
| Inwentaryzacja urządzeń lub instalacji, w których były lub są wykorzystane PCB | K | Gminy powiatu | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gromadzenie informacji do wojewódzkiej bazy informacyjnej zawierającej dane dotyczące miejsc występowania i ilości PCB | K | Gminy powiatu | W ramach działań statutowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie planów unieszkodliwiania i dekontaminacji zarejestrowanych urządzeń oraz projektów gromadzenia i unieszkodliwiania urządzeń zawierających PCB | K | Starostwo powiatowe #### Gminy powiatu | W ramach działań statutowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Szkolenia dla personelu zajmującego się eliminacją PCB | W | Starostwo powiatowe | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  | Środki własne powiatu |
| Gromadzenie informacji do wojewódzkiej bazy zawierających dane dotyczące ilości i miejsc występowania azbestu | W | Starostwo powiatowe Gminy powiatu | W ramach działań statutowych |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne powiatu i gmin powiatu |
| Opracowanie powiatowego planu ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zwierających azbest | W | Starostwo powiatowe | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne powiatu |
| Opracowanie gminnych planów ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zwierających azbest | K | Gminy powiatu | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne gmin |
| Szkolenia dla personelu zajmującego się eliminacją azbestu | W | Starostwo powiatowe Gminy powiatu | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | Środki własne powiatu i gmin powiatu, WFOŚiGW, sponsorzy |
| Informacja w mediach nt. szkodliwości azbestu, postępowania z materiałami zawierającymi azbest oraz sposobu ich usuwania | W | Starostwo powiatowe Gminy powiatu | 1 | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| Monitoring realizacji programu usuwania azbestu | W | Starostwo powiatowe Gminy powiatu |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne powiatu i gmin powiatu |
| Propagowanie i promowanie wdrażania w zakładach przemysłowych „Czystych Technologii”, w tym odzysku i unieszkodliwiania odpadów | W | Starostwo powiatowe Gminy powiatu | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  |  | Środki własne powiatu i gmin powiatu |
| Budowa kwater do składowania odpadów azbestowych | K | Gminy powiatu | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | Środki własne gmin, WFOŚiGW, dofinansowanie z budżetu powiatu w miarę posiadanych środków |
| Budowa kwater do składowania odpadów niebezpiecznych | K | Gminy powiatu | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem zadania własne powiatu |  |  | 20 | 12 |  | 7 |  | 5 |  |  |  |  |
| Razem zadania własne powiatu w latach 2004-2007 |  |  | 44 tys. zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem zadania koordynowane |  |  | 56 | 20 |  | 4 |  | 4 |  |  |  |  |
| Razem zadania koordynowane w latach 2004-2007 |  |  | 84 tys. zł |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 4.5. Wytyczne dla gmin przy sporządzaniu gminnych planów gospodarki odpadami

Wytyczne do sporządzania gminnych planów gospodarki odpadami przez gminy powiatu siemiatyckiego przedstawiono w tabeli  25.

Tabela 25. Wytyczne dla gmin przy opracowywaniu gminnych planów gospodarki odpadami

| Siemiatycze miasto i wieś | Dziadkowice | Drohiczyn | Grodzisk | Mielnik | Milejczyce | Nurzec Stacja | Perlejewo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rekultywacja składowiska w Rososzach, Słochach Ann., Krupicach, Kułygach, Czartajewie, Boratyńcu, Kłopotach Bań., Szerszeniach | Modernizacja składowiska w Dziadkowicach Rekultywacja składowiska w Dołubowie |  | Rekultywacja składowiska w Drochlinie | Modernizacja składowiska w Mielniku |  | Modernizacja składowiska w Żerczycach | Rekultywacja składowiska w Twarogach Lackich |
|  |  | Likwidacja dzikich składowiska na terenie gminy |  |  |  |  |  |
| Udział w organizacji systemu kompostowania osadów ściekowych przy lokalnych oczyszczalniach |  | Udział w organizacji systemu kompostowania osadów ściekowych przy lokalnych oczyszczalniach |  |  |  | Udział w organizacji systemu kompostowania osadów ściekowych przy lokalnych oczyszczalniach |  |
| Wytyczne wspólne dla wszystkich gmin powiatu siemiatyckiego |  |  |  |  |  |  |  |
| Dostosowanie składowiska w Siemiatyczach do składowania odpadów poakcyjnych |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO) |  |  |  |  |  |  |  |
| Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspieranie finansowe i organizacyjne lokalnych kompostowni na odpady biodegradowalne z gospodarstw domowych |  |  |  |  |  |  |  |
| Organizacja i wsparcie organizacji systemu selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych do kompostowni z terenów zabudowy wielorodzinnej |  |  |  |  |  |  |  |
| Udział w kreowaniu lokalnych rynków wysokiej jakości kompostu uzyskiwanego z odpadów ulegających biodegradacji |  |  |  |  |  |  |  |
| Wdrażanie systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin |  |  |  |  |  |  |  |
| Edukacja ekologiczna w zakresie minimalizacji wytwarzania odpadów, segregacji odpadów „u źródła” oraz sposobów ich unieszkodliwiania |  |  |  |  |  |  |  |
| Utworzenie punktów gromadzenia odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych na terenie gminy |  |  |  |  |  |  |  |
| Systemowe rozwiązania w zakresie gospodarki wrakami samochodowymi, Utworzenie i prowadzenie ewidencji i monitoringu stacji i zakładów upoważnionych do demontażu wyeksploatowanych samochodów |  |  |  |  |  |  |  |
| Kontrola nad unieszkodliwianiem odpadów z przemysłu rolno-spożywczego |  |  |  |  |  |  |  |
| Tworzenie punktów zbiórki odpadów azbestowych w gminie |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwentaryzacja odpadów azbestowych i zawierających azbest w gminie |  |  |  |  |  |  |  |
| Opracowanie gminnych planów ochrony przed szkodliwością azbestu i programu usuwania wyrobów zawierających azbest |  |  |  |  |  |  |  |
| Utworzenie kwater do składowania odpadów azbestowych w gminie |  |  |  |  |  |  |  |
| Inwentaryzacja odpadów zawierających PCB |  |  |  |  |  |  |  |
| Wspieranie organizacji punktów odbioru odpadów niebezpiecznych przy sieci handlowej |  |  |  |  |  |  |  |

# Źródło: opracowanie własne.

# 5. ORGANIZACJA I ZASADY MONITORINGU SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

## 5.1. Zasady zarządzania systemem gospodarki odpadami

Zarządzanie systemem gospodarki odpadami w powiecie wynikać będzie z:

- Ustawowo określonego zakresu zadań poszczególnych szczebli administracji samorządowej.

- Zadań określonych w WPGO, przyjętych przez Zarząd Województwa oraz zarządy powiatów i gmin.

- Zadań określonych w powiatowym planie gospodarki odpadami.

Ponadto, Powiatowy Plan Gospodarki Odpadami winien być skorelowany z Programem Ochrony Środowiska Powiatu Siemiatyckiego (którego jest częścią).

## 5.2. Ustawowo określone zadania poszczególnych szczebli administracji samorządowej w zakresie gospodarki odpadami

### 5.2.1. Zadania gmin

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości dotyczące utrzymania czystości i porządku określa ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Pod pojęciem właścicieli nieruchomości rozumie się w świetle omawianej ustawy także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2.1.).

Utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do zadań własnych gminy (art. 3.1.). Do zadań gminy należy m.in. zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie oraz tworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania, a w szczególności (art. 3.2.):

- Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na swoim terenie lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych.

- Zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji (własnych lub z innymi gminami):

- instalacji i urządzeń do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

- stacji zlewnych,

- instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych lub ich części.

- Zapobieganie zanieczyszczeniu ulic, placów i terenów otwartych, w szczególności przez: zbieranie i pozbywanie się błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości orz odpadów zgromadzonych w przeznaczonych do tego celu urządzeniach ustawionych na chodniku.

- Organizowanie selektywnej zbiórki, segregację oraz magazynowanie odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych, przydatnych do odzysku oraz współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie gospodarowania tego rodzaju odpadami.

- Zapewnienie zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierząt lub ich części oraz współdziałanie z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność w tym zakresie.

- Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania.

- Prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontrolowania częstości i sposobów usuwania komunalnych osadów ściekowych.

Powyższe zadania gmina powinna realizować na podstawie planu gospodarki odpadami.

Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego terenowego inspektora sanitarnego, w drodze uchwały ustala szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące m. in. (art. 4):

- Prowadzenia we wskazanym zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

- Rodzaju urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, a także wymagań dotyczących ich rozmieszczenia oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

- Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

Rada gminy może ustalić - w drodze uchwały - górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości (art. 6.2). Ustalając stawki powyższych opłat, rada gminy może stosować stawki niższe, jeżeli odpady komunalne są zbierane i transportowane w sposób selektywny (art. 6.4).

Narzędziem ekonomicznym gospodarowania odpadami w gminie są Gminne oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (GFOŚiGW i WFOŚiGW). Służą one do finansowania przedsięwzięć z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w tym także nowoczesnemu gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Na dochód GFOŚiGW składa się:

- Całość wpływów z opłat za usuwanie drzew i krzewów.

- 50% wpływów z opłat za składowanie odpadów na terenie gminy.

- 10% wpływów z opłat i kar z terenu gminy za pozostałe rodzaje gospodarczego korzystania ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian oraz szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych. Dysponentem GFOŚiGW jest zarząd gminy.

Dochody te mogą być wykorzystane m.in. na:

- Dotowanie i udzielanie kredytów na działania modernizacyjne i inwestycyjne służące ochronie środowiska.

- Realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów.

- Wspieranie działań zapobiegających powstawaniu odpadów.

Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast są zobowiązani do corocznego przedstawiania radzie gminy (miasta) zestawienia przychodów i wydatków tego funduszu.

### 5.2.2. Zadania powiatów

Ustawą z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym (Dz.U.nr 91 poz. 578) powiat otrzymał zadania publiczne o charakterze ponadgminnym, m.in. w zakresie:

- Ochrony środowiska.

- Zagospodarowania przestrzennego.

- Nadzoru budowlanego.

- Utrzymania powiatowych obiektów użyteczności publicznej.

Powiat, jako jednostka samorządowa organizująca wspólne działania gmin w sprawach przekraczających możliwości ekonomiczne i organizacyjne pojedynczych gmin, jest predysponowany w szczególności do racjonalnego rozwiązywania problemów lokalizacyjnych składowisk odpadów komunalnych. Rola powiatów może mieć również charakter inspirujący, koordynujący i mediacyjny. Powiaty mogą również przejąć te zadania na podstawie porozumień komunalnych jako zadania publiczne o zasięgu ponadgminnym, zgodnie z tym, że inwestowanie w racjonalne zagospodarowanie odpadów komunalnych w skali powiatu będzie efektywniejsze ekonomicznie, organizacyjnie i technicznie niż w skali pojedynczej gminy.

Narzędziem ekonomicznym powiatu jest Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

## 5.3. Opiniowanie projektów planów gospodarki odpadami

Zgodnie z ustawą o odpadach projekt powiatowego planu gospodarki odpadami podlega zaopiniowaniu przez:

- Zarząd województwa podlaskiego.

- Organy wykonawcze gmin z terenu powiatu.

Jednocześnie, projekty planów gminnych podlegają zaopiniowaniu przez organy wyższego stopnia, przez zarząd województwa oraz zarząd powiatu

Powyższy mechanizm powoduje, że każdy plan będzie mieć charakter ponadlokalny.

## 5.4. Aktualizacja i modyfikacja planów

Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz na 4 lata.

Jeżeli będzie wymagała tego sytuacja lokalna i uchwalony Plan będzie wymagał modyfikacji – będzie przeprowadzone stosowne postępowanie, przed upływem wymaganych ustawowo 4 lat, w celu aktualizacji Planu.

## 5.5.  Raportowanie wdrażania planów gospodarki odpadami

Kolejnym elementem zarządzania i monitorowania systemem gospodarki odpadami jest sporządzanie raz na 2 lata sprawozdań z realizacji planu gospodarki odpadami z postępów we wdrażaniu planów gospodarki odpadami. Przekazywane są one przez Zarząd Powiatu – do Rady Powiatu. Sprawozdania te są przechowywane przez Sejmik Wojewódzki, Radę Powiatu i Radę Gminy.

Sprawozdanie z realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami powinno zawierać:

- Sprawozdanie z wykonanych zadań organizacyjnych i techniczno – technologicznych.

- Zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac.

- Sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć.

## 5.6. Wskaźniki monitorowania efektywności planów

Podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska i zmiany presji na środowisko, a także na wskaźnikach świadomości społecznej. Poniżej (tabela 26) zaproponowano istotne wskaźniki, przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie sukcesywnie modyfikowana.

Tabela 26. Wskaźniki monitorowania planu gospodarki odpadami

| Lp. | Wskaźnik | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| A. Wskaźniki stanu gospodarki odpadami i zmiany presji na środowisko |  |  |
| 1 | Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych/1 mieszkańca/rok | Mg/M/rok |
| 2 | Udział odpadów z sektora komunalnego składowanych na wysypiskach | % |
| 3 | Udział odpadów z sektora gospodarczego składowanych na składowiskach | % |
| 4 | Stopień wykorzystania gospodarczego odpadów przemysłowych | % |
| 5 | Ilość wytworzonych odpadów niebezpiecznych/1 mieszkańca/ rok | Mg/M/rok |
| 6 | Stopień unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych | % |
| 7 | Udział odzyskiwanych surowców wtórnych w całkowitym strumieniu odpadów komunalnych i komunalnopodobnych | % |
| 8 | Nakłady inwestycyjne na gospodarkę odpadami | zł/rok |
| B. Wskaźniki świadomości społecznej |  |  |
| 1 | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz poprawy gospodarki odpadami wg oceny jakościowej (badania ankietowe) | % |
| 2 | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. dzikie wysypiska) | liczba / opis |
| 3 | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno-informacyjnych, | liczba / opis |

# 6. ANALIZA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU PLANU NA ŚRODOWISKO

W wyniku realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami przewiduje się kompleksowe uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie powiatu siemiatyckiego oraz zmniejszenie negatywnych uciążliwości dla środowiska w związku z istniejącym w chwili obecnej systemem gospodarki odpadami, zwłaszcza komunalnymi.

Realizacja zadań ujętych w planie w perspektywie do roku 2011 spowoduje wyeliminowanie istniejących uciążliwości dla środowiska. Szczegółową analizę przewidywanych zmian w stanie środowiska w związku z realizacją konkretnych działań przedstawiono w tabeli 27.

Tabela 27. Zmiana stopnia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji działań ujętych w planie gospodarki odpadami

| Działanie | Zmiana negatywnego oddziaływania na środowisko |
| --- | --- |
| Likwidacja dzikich składowisk odpadów | Eliminacja zanieczyszczeń gleb, wód powierzchniowych i wód podziemnych, poprawa stanu sanitarnego terenów wiejskich, poprawa krajobrazu, rekultywacja i ochrona gleb przed zanieczyszczeniami, ochrona wód podziemnych, |
| Modernizacja składowisk odpadów | Spełnienie wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska. #### Eliminacja zanieczyszczeń gleb, wód powierzchniowych i wód podziemnych, poprawa stanu sanitarnego terenów wiejskich, poprawa krajobrazu, rekultywacja i ochrona gleb przed zanieczyszczeniami, ochrona wód podziemnych. |
| Wprowadzenie zorganizowanego systemu gromadzenia odpadów | Właściwy sposób unieszkodliwiania odpadów. Możliwość selektywnej zbiórki odpadów. Likwidacja nielegalnego składowania odpadów. |
| Wprowadzenie systemu selektywnej zbiórki odpadów i organizacja gminnych punktów zbiórki | Spełnienie wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska. #### Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu Minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów, dostosowanie sposobów unieszkodliwiania odpadów do rodzajów odpadów |
| Utworzenie gminnych punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, budowlanych | Spełnienie wymogów prawnych z zakresu ochrony środowiska. #### Osiągnięcie wymaganych prawem poziomów odzysku i recyklingu. Zapewnienie właściwego sposobu zagospodarowania i unieszkodliwienia odpadów |
| Właściwa gospodarka odpadami zawierającymi PCB oraz azbest | Eliminacja zanieczyszczeń ze strumienia odpadów sektora gospodarczego |

Źródło: opracowanie własne.

Istotnym pozytywnym efektem realizacji opracowanego planu gospodarki opadami będzie stałe podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców i wytwórców odpadów sektora gospodarczego. Działania zaproponowane w tym zakresie w dłuższej perspektywie czasowej zaowocują zmianą mentalności ludności w kierunki minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów i właściwego zagospodarowywania i unieszkodliwiania wytwarzanych odpadów.

# WYKAZ TABEL

Tabela 1. 	Obliczona ilość wytworzonych odpadów komunalnych w powiecie siemiatyckim w 2002 r.	27

Tabela 2. 	Szacunkowa ilość poszczególnych strumieni odpadów powstałych w województwie w roku 2001 na terenach miejskich i wiejskich (Mg/rok)	29

Tabela 3. 	Ilość zebranych surowców wtórnych w poszczególnych gminach powiatu w 2002 roku (w kg)	31

Tabela 4. 	Wykaz wysypisk komunalnych na terenie powiatu siemiatyckiego	32

Tabela 5. 	Charakterystyka wyposażenia składowisk komunalnych powiatu siemiatyckiego (stan na styczeń 2003)	33

Tabela 6. 	Wykaz przedsiębiorstw zajmujących się gromadzeniem, transportem i odzyskiem odpadów w powiecie siemiatyckim	37

Tabela 7. 	„Dzikie wysypiska” w powiecie siemiatyckim w 2002 r.	38

Tabela 8. 	Zestawienie oczyszczalni komunalnych i przemysłowych oraz ilości wytwarzanych osadów ściekowych w powiecie siemiatyckim w roku 2001	39

Tabela 9. 	Rodzaje i ilości odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne wyprodukowanych w powiecie siemiatyckim w 2002 r.	42

Tabela 10. 	Zakłady zajmujące się recyklingiem i odzyskiem odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne z terenu powiatu siemiatyckiego w 2002 r.	43

Tabela 11. 	Rodzaje i ilości niebezpiecznych odpadów przemysłowych wyprodukowanych w powiecie siemiatyckim w 2002 r.	45

Tabela 12. 	Zakłady zajmujące się unieszkodliwianiem niebezpiecznych odpadów przemysłowych z terenu powiatu siemiatyckiego w 2002 r.	46

Tabela 13. 	Prognozowana ilość odpadów komunalnych w powiecie siemiatyckim w latach 2003 – 2014 (w tys. Mg)	50

Tabela 14. 	Prognozowana ilość poszczególnych strumieni odpadów w powiecie siemiatyckim w latach 2003 - 2014  (w tys. Mg)	51

Tabela 15. 	Prognoza wielkości wytwarzanych odpadów przemysłowych według założeń KPGO (w tys. Mg)	54

Tabela 16. 	Odpady komunalne ulegające biodegradacji według sposobów odzysku i unieszkodliwiania, wraz ze składowaniem (w tys. Mg/rok)	67

Tabela 17. 	Opcje stosowania metod odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji poza składowaniem	68

Tabela 18. 	Wymagane ilości odpadów wielkogabarytowych zbieranych selektywnie na terenie powiatu siemiatyckiego (w tys. Mg)	70

Tabela 19. 	Wymagane ilości odpadów budowlanych zbieranych selektywnie na terenie powiatu siemiatyckiego (w tys. Mg).	70

Tabela 20. 	Wymagane ilości odpadów niebezpiecznych zbieranych selektywnie na terenie powiatu siemiatyckiego (w tys. Mg)	71

Tabela 21. 	Planowany poziom recyklingu i odzysku odpadów opakowaniowych do 2011 roku na terenie powiatu siemiatyckiego (w tys. Mg)	75

Tabela 22.  	Zakładana ilość odpadów przewidzianych do składowania na terenie powiatu siemiatyckiego w latach 2004-2001 (w tys. Mg/rok)	79

Tabela 23. 	Harmonogram działań w sektorze komunalnym	81

Tabela 24. 	Harmonogram działań w obszarze gspodarki odpadami z sektora gospdoarczego	88

Tabela 25. 	Wytyczne dla gmin przy opracowywaniu gminnych planów gospodarki odpadami	92

Tabela 26. 	Wskaźniki monitorowania planu gospodarki odpadami	97

Tabela 27. 	Zmiana stopnia negatywnego oddziaływania na środowisko w wyniku realizacji działań ujętych w planie gospodarki odpadami	98

# WYKAZ SCHEMATÓW

Schemat 1. Dochody i wydatki powiatu siemiatyckiego w latach 2001 i 2002 oraz plan na 2003 r. (ceny stałe w tys. zł z 2002 r.)	26

Schemat 2. Dochody i wydatki gmin powiatu siemiatyckiego w latach 1997-2002 oraz plan na 2003 r. i prognoza do 2007 r. (ceny stałe z 2002 r. w tys. zł)	26

Schemat 3. Skład morfologiczny odpadów komunalnych (struktura w %)	28

Schemat 4. Lokalizacja obiektów gospodarki odpadami w powiecie siemiatyckim na tle uwarunkowań przyrodniczych	34

Schemat 5. Kierunki przemieszczania odpadów na składowiska w powiecie siemiatyckim	34

Schemat 6. Lokalizacja oczyszczalni ścieków komunalnych i przemysłowych powiecie siemiatyckim	40

Schemat 7. Sposób postępowania z odpadami gospodarczymi w powiecie siemiatyckim w wytwórców w latach 2001 i 2002	40

Schemat 8. Sposoby postępowania z odpadami z sektora gospodarczego w latach 2000-2002 na terenie powiatu siemiatyckiego (w Mg/rok)	41

Schemat 9. Struktura wytworzonych odpadów w przemyśle w 2002 r. na terenie powiatu siemiatyckiego (grupa odpadów, udział procentowy)	43

Schemat 10. Ilość odpadów niebezpiecznych w powiecie siemiatyckim w latach  2001 i 2002 [Mg]	46

Schemat 11. Prognoza liczby ludności w powiecie siemiatyckim	49

Schemat 12. Prognozowana ilość odpadów przemysłowych innych niż niebezpieczne w powiecie siemiatyckim w 2007 i 2011 r.(w tys. Mg)	53

Schemat 13 Strategia w zakresie gospodarki odpadami dla powiatu siemiatyckiego	60

Schemat 14. Warianty lokalizacji Zakładu Zagospodarowania Odpadów (ZZO)	78

# LITERATURA

- Ankieta gmin – przeprowadzona  w jednostkach samorządu terytorialnego we wrześniu 2003 r.

- Biesiacki A. Kuś J., Ocena obszarów o zróżnicowanej przydatności do produkcji rolnej, Cz.I, IUNG, Puławy 2002.Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31 XII 2001, Państwowy Instytut Geologiczny, Warszawa, 2001.

- Długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju - Polska 2025; Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 2000.

- II Polityka Ekologiczna Państwa, Warszawa, 2001.

- Informacja o stanie środowiska na terenie powiatu siemiatyckiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, październik 2002.

- Informacje Ochrona środowiska i leśnictwo w województwie podlaskim w 2001 r. Informacje i opracowania statystyczne, Urząd Statystyczny w Białymstoku, Białystok 2002.

- Kistowski M., Staszek W.: Poradnik do opracowania gminnego i powiatowego programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska, pomorski Urząd Wojewódzki Wydział Ochrony Środowiska, Gdańsk 1999, załącznik 2 s.2 (zmienione)

- Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002.

- Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju; Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, 2000.

- Kontrakt wojewódzki, województwo podlaskie, Warszawa, 2001.

- Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej - projekt, Ministerstwo Środowiska, 2002.

- Krajowa strategia ograniczenia emisji metali ciężkich i trwałych zanieczyszczeń organicznych; Ministerstwo Środowiska, 1999.

- Krajowy plan gospodarki odpadami, Warszawa 2002.

- Mapa Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, Państwowy Instytut Geologiczny, Zakład Geologii i Hydrologii Inżynierskiej, Warszawa, 2000.

- Narodowa strategia edukacji ekologicznej; Ministerstwo Środowiska, 1998.

- Narodowa strategia ochrony środowiska na lata 2000-2006; Ministerstwo Środowiska, 2000.

- Narodowa strategia rozwoju regionalnego; Ministerstwo Gospodarki, 2000.

- Narodowy Plan Rozwoju (NPR), Ministerstwo Gospodarki, 2003.

- Narodowy program przygotowania do członkostwa w Unii Europejskiej; Komitet Integracji Europejskiej, 1998 (ze zmianami).

- NATURA 2000 Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, Warszawa, 2002.

- Ogólnie dostępne źródła internetowe.

- Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Kutnowskiego, Kutno 2003.

- Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Raciborskiego, Racibórz 2003.

- Plan Gospodarki Odpadami Powiatu Bielskiego, Białystok 2003.

- Plan zagospodarowania przestrzennego województwa podlaskiego, projekt, Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego, Białystok, 2002

- Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007-2010, Warszawa 2002.

- Polityka leśna państwa (wraz z dokumentami uzupełniającymi, takimi jak Krajowy program zwiększania lesistości, Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej i in.), Ministerstwo Środowiska, 1996.

- Polityka transportowa państwa na lata 2001 - 2015 dla zrównoważonego rozwoju kraju, Ministerstwo Infrastruktury, 2001.

- Prognoza demograficzna ludności. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa 2001.

- Program Ochrony Środowiska Powiatu Kutnowskiego, Kutno 2003.

- Program Ochrony Środowiska Powiatu Raciborskiego, Racibórz 2003.

- Program Ochrony Środowiska Powiatu Siemiatyckiego, Białystok 2003.

- Program Ochrony Środowiska Województwa Podlaskiego, Białystok 2003.

- Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski; Rada Ministrów 2002.

- Program wykonawczy do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2002 -2010.

- Spójna polityka strukturalna rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa; Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 1999.

- Strategia ochrony leśnej różnorodności biologicznej, Ministerstwo Środowiska, 1996.

- Strategia rozwoju energetyki odnawialnej; Ministerstwo Środowiska, 2000.

- Strategia rozwoju turystyki w latach 2001-2006; Ministerstwo Gospodarki, 2001

- Strategia rozwoju turystyki województwa podlaskiego, 2002

- Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego,

- Średniookresowa strategia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 1998.

- Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami, Białystok 2003.

- Wskaźniki emisji substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw, Materiały informacyjno-instruktażowe, Ministerstwo Środowiska, Warszawa 1996.

- Wytyczne dla Planów Gospodarki Odpadami na szczeblu Gmin/Powiatów - opracowane przez Ministerstwo Środowiska.

- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym – opracowane przez Ministerstwo Środowiska.

- Założenia polityki energetycznej Polski do 2020 roku, Ministerstwo Gospodarki, 2000.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami, MP nr 11, poz. 382.